ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної служби України

_________ № _______

Авіаційні правила України

«Обслуговування повітряного руху»

Загальні положення

- 1.	Ці Авіаційні правила визначають порядок надання обслуговування повітряного руху (далі – ОПР) у класифікованому  повітряному просторі, а також визначають організацію структури повітряного простору, де надається ОПР, завдання, порядок функціонування та координацію органів та служб, які організують та забезпечують безпечний, впорядкований та швидкий потік повітряного руху під час виконання польотів повітряних суден відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІСАО.

- Ці Авіаційні правила застосовуються спільно з вимогами Авіаційних правил України «Загальні правила польотів у повітряному просторі України» затверджені наказом Державної авіаційної служби України від 06.02.2017 № 66/73 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23 травня за № 654/30522 (далі – АПУ «Загальні правила польотів у повітряному просторі України») та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють аеронавігаційне обслуговування, з метою забезпечення уніфікованих умов для безпеки та ефективності польотів ПС у повітряному просторі під відповідальністю України.

- 2.	Ці Авіаційні правила обов’язкові для виконання усіма фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації та використання повітряного простору України.

3.	У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

абсолютна висота (altitude) – відстань по вертикалі від середнього рівня моря до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;

аварійна стадія (emergency phase) – загальний термін, що визначає в різних обставинах стадію «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ», стадію «ТРИВОГА» або стадію «ЛИХО»;

аварійне обслуговування (alerting service) - обслуговування, що забезпечується шляхом оповіщення відповідних організацій про ПС, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння таким організаціям на їх запит;

аеронавігаційне мобільне обслуговування (aeronautical mobile service) (RRS1.32) – обслуговування мобільним електрозв'язком між авіаційними станціями та бортовими станціями або між бортовими станціями, до якого можуть входити станції рятувальних засобів. До аеронавігаційного мобільного обслуговування можуть входити також станції аварійних маяків місцеположення, які працюють на частотах, призначених для повідомлень про лихо та аварійних повідомлень;

аеронавігаційне фіксоване обслуговування (aeronautical fixed service) – телекомунікаційне обслуговування між певними фіксованими пунктами, яке призначене, переважно, для забезпечення безпеки аеронавігації, а також регулярності, ефективності та економічності повітряних сполучень;

автоматичне термінальне інформаційне обслуговування (automatic terminal information service (ATIS)) – автоматичне надання поточної встановленої інформації для ПС, що вилітають чи прибувають протягом доби або у визначений період часу;

автоматичне термінальне інформаційне обслуговування за допомогою лінії передачі даних (data link automatic terminal information service (D-ATIS)) – надання ATIS по лінії передачі даних;

автоматичне термінальне інформаційне обслуговування за допомогою авіаційного електрозв’язку (voice-automatic terminal information service) – надання ATIS шляхом розповсюдження постійних та повторюваних мовних повідомлень;

аеродромна диспетчерська вишка (aerodrome control tower) – орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування аеродромного руху;

аеродромне диспетчерське обслуговування (aerodrome control service) – диспетчерське обслуговування аеродромного руху;

аеродромний рух (aerodrome traffic) – увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а також польоти всіх ПС навколо аеродрому;

аспекти людського фактора (human factors principles) – принципи, які враховуються у процесі проектування, сертифікації, підготовки кадрів, експлуатаційної діяльності та технічного обслуговування в авіації й направлені на забезпечення безпечної взаємодії між людиною та іншими компонентами системи шляхом відповідного врахування людських можливостей;

база (datum) (ISO 19104) – будь яка величина або ряд величин, які можуть служити в якості початку або основи відліку інших величин;

бортова система попередження зіткнення (airborne collision avoidance system) (далі – ACAS) – бортова система, що базується на використанні сигналів бортового прийомовідповідача вторинного оглядового радіолокатора (далі – ВОРЛ), яка функціонує незалежно від наземного обладнання та повідомляє пілоту про потенційно конфліктну ситуацію з ПС, які обладнанні прийомовідповідачами ВОРЛ;

відносна висота (height) – відстань по вертикалі, що вимірюється від указаного вихідного рівня до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку.

Терміни «абсолютна висота» та «відносна висота», що використовуються в цих Авіаційних правилах, означають приладні висоти, а не геометричні відносні та абсолютні;

відповідний повноважний орган з питань ОПР (appropriate air traffic service authority) – орган, який у відповідних випадках має повноваження організовувати або надавати ОПР в межах визначеного повітряного простору.

Функції повноважного органу з питань ОПР здійснює, у відповідних випадках, провайдер АНО або уповноважений орган з питань цивільної авіації;

військові повноважні органи (military authorities) – Міністерство оборони України та відповідні органи управління Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, утворених відповідно до законодавства України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту, повноважні органи з питань організації та регулювання використання повітряного простору, польотів державної авіації;

візуальні метеорологічні умови (visual meteorological conditions) – метеорологічні умови, виражені у значеннях видимості, відстані від хмар та висоти нижньої межі хмар, що відповідають установленим мінімумам або перевищують їх (мінімальні значення визначаються додатком 3 до АПУ «Загальні правила польотів у повітряному просторі України»);

втома (fatigue) – фізіологічний стан зниження розумової та фізичної працездатності спричинений безсонням, тривалим неспанням, фазами добового ритму та/або робочим навантаженням (розумовою та фізичною діяльністю), які можуть погіршити пильність та спроможність людини належним чином виконувати службові обов’язки, пов’язані з безпекою польотів;

графік роботи диспетчера управління повітряним рухом (далі – УПР) (air traffic controller schedule) – план розподілу службового та позаслужбового часу диспетчерів УПР на визначений період часу або розклад змін;

Григоріанський календар (Gregorian calendar) (ISO 19108) – загальноприйнятий календар, вперше введений в 1582 році для визначення року, який більш точно порівняно з юліанським календарем відповідає тропічному року.

У Григоріанському календарі звичайні роки мають 365 днів, високосні роки які нараховують 366 днів, розділені на 12 послідовних місяців;

дальність видимості на злітно-посадковій смузі (runway visual range) – відстань, у межах якої пілот ПС, що знаходиться на осьовій лінії злітно посадкової смуги (далі – ЗПС), може бачити маркування покриття ЗПС або вогні, що обмежують ЗПС або позначають її осьову лінію;

двосторонній зв'язок «повітря-земля» (air-ground communication) – двосторонній зв'язок між ПС та станціями або органами на поверхні землі;

диспетчерська зона (control zone) – контрольований повітряний простір, що простягається вгору від земної поверхні до встановленої верхньої межі;

диспетчерське обслуговування підходу – диспетчерське обслуговування контрольованих польотів ПС, що прибувають або вилітають;

диспетчерський дозвіл (air traffic control clearance) – дозвіл ПС діяти відповідно до умов, установлених органом диспетчерського обслуговування.

Для зручності термін «диспетчерський дозвіл» може скорочуватися до терміну «дозвіл» при використанні у відповідних контекстах.

Скорочений термін «дозвіл» може використовуватися з пояснювальними словами «на руління», «на зліт», «на виліт», «на політ за маршрутом», «на заходження на посадку» або «на посадку» тощо для позначення певного етапу польоту, якого стосується диспетчерський дозвіл;

диспетчерський дозвіл у напрямку польоту (downstream clearance) – умовний диспетчерський дозвіл наданий ПС органом диспетчерського ОПР, який на момент видачі диспетчерського дозволу не є відповідальним органом диспетчерського ОПР для цього ПС;

диспетчерський орган підходу (approach control unit) – орган, призначений для надання диспетчерського обслуговування для контрольованих польотів ПС, що прибувають або вилітають на(з) один(одного) або декілька(ох) аеродромів;

друкований зв'язок (printed communications) – зв'язок, що автоматично забезпечує постійний печатний запис на кожному терміналі всіх повідомлень, що передаються в межах визначеного кола користувачів;

електрозв'язок «диспетчер – пілот» по лінії передачі даних (controller-pilot data link communications) – засіб електрозв'язку між диспетчером та пілотом з використанням лінії передачі даних для комунікації з метою диспетчерського ОПР;

ешелон (рівень) польоту (flight level) – поверхня постійного атмосферного тиску, віднесена до встановленої величини тиску 1013,2 гектопаскалей (гПа) (760 мм. рт. ст.) і віддалена від інших таких поверхонь на величину встановлених інтервалів тиску.

Барометричний висотомір, калібрований відповідно до стандартної атмосфери:

при встановленні тиску за QNH показуватиме абсолютну висоту;

при встановленні тиску за QFE показуватиме відносну висоту над опорною точкою QFE;

при встановленні тиску 1013,2 гПа (760 мм. рт. ст.) може бути використаний для індикації ешелонів польоту;

Задекларована пропускна спроможність (declared capacity) – вимір спроможності системи диспетчерського ОПР або будь-яких її підсистем або робочих місць забезпечувати обслуговування ПС впродовж нормальної діяльності. Задекларована пропускна спроможність вимірюється кількістю ПС, що входять у визначену частину повітряного простору у відповідний період часу, беручи до уваги погодні умови, конфігурацію диспетчерського органу, наявний персонал та обладнання, а також будь-які інші фактори, які можуть впливати на робоче навантаження диспетчера УПР, відповідального за цей повітряний простір;

запасний аеродром (alternate aerodrome) – аеродром, до якого може прямувати ПС у разі, коли неможливо або недоцільно виконувати політ до аеродрому наміченої посадки або здійснити на ньому посадку, на якому є необхідні види та засоби обслуговування, які відповідають технічним характеристикам ПС та який перебуває у робочому стані в очікуваний час використання.

До запасних аеродромів належать:

запасний аеродром при зльоті (take-off alternate) – запасний аеродром, на якому ПС може здійснити посадку, якщо в цьому виникає потреба незабаром після зльоту, а використати аеродром вильоту неможливо;

запасний аеродром на маршруті (en-route alternate) – запасний аеродром, на якому ПС може здійснити посадку, якщо під час польоту по маршруту виникла необхідність відхилення;

запасний аеродром для аеродрому призначення (destination alternate) – запасний аеродром, на якому ПС може виконати посадку в тому випадку, коли неможливо чи недоцільно виконувати посадку на аеродромі наміченої посадки.

Аеродром, з якого виконується виліт ПС, може бути запасним аеродромом на маршруті або запасним аеродромом для аеродрому призначення для даного ПС;

зв'язок по лінії передачі даних (data link communications) – форма зв’язку призначена для обміну повідомленнями з використанням лінії передачі даних;

зв'язок, що базується на характеристиках (performance-based communication (РВС)) – зв'язок, який базується на вимогах до експлуатаційних характеристик, зазначених у специфікаціях, що застосовуються для забезпечення ОПР. Специфікація РВС містить вимоги до характеристик зв’язку, які застосовуються до компонентів системи, з точки зору забезпечення зв'язку та відповідної часу передачі даних, безперервності, доступності, цілісності, точності даних спостереження, з огляду на безпеку польотів та функціональність, необхідних для виконання запланованого польоту в контексті концепції конкретного повітряного простору;

злітно-посадкова смуга (runway) – встановлена прямокутна ділянка сухопутного аеродрому, яка підготовлена для посадки та зльоту ПС;

зона маневрування (manoeuvring area) – частина аеродрому, крім перонів, що призначена для зльоту, посадки та руління ПС;

зональна навігація (area navigation) – метод навігації, який дозволяє ПС виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії наземних або супутникових навігаційних засобів, або в межах, визначених можливостями автономних засобів, або їх комбінації.

Зональна навігація містить навігацію, засновану на характеристиках, а також інші види операцій, які не підпадають під визначення навігації, заснованої на характеристиках;

інформація AIRMET – інформація, що випускається органом метеорологічного стеження, про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту, які можуть вплинути на безпеку польотів ПС на низьких рівнях і які не були включені в прогноз, складений для польотів на низьких рівнях у відповідному районі польотної інформації або його підрайоні;

інформація SIGMET – інформація, що випускається органом метеорологічного стеження, про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту та інших явищ в атмосфері, що можуть вплинути на безпеку польотів ПС;

інформація VOLMET – метеорологічна інформація для ПС, що знаходяться у польоті.

За методом передачі розрізняють:

радіомовна передача VOLMET - надання у відповідних випадках поточних регулярних метеорологічних зведень по аеродрому METAR та спеціальних метеорологічних зведень по аеродрому SPECI, прогнозів по аеродрому TAF та інформації SIGMET шляхом неперервної та повторювальної мовної радіопередачі;

VOLMET за лінією передачі даних (D-VOLMET) – надання поточних регулярних метеорологічних зведень по аеродрому (METAR) та спеціальних метеорологічних зведень по аеродрому (SPECI), прогнозів по аеродрому (TAF), інформації SIGMET, спеціальних донесень з борту та, за наявності, повідомлень AIRMET по лінії передачі даних;

інформація про рух (traffic information) – інформація, що надається органом ОПР пілоту для того, щоб попередити його про інший повітряний рух, що є відомим або спостерігається, який може знаходитися поблизу його місцезнаходження або наміченого маршруту польоту, та допомогти пілоту уникнути зіткнення;

календар (calendar) (ISO 19108) – система дискретного відліку часу, що забезпечує основу визначення моменту часу з роздільною здатністю в один день;

кінцевий етап заходження на посадку (final approach) – та частина процедури заходження на посадку за приладами, що починається у визначеній точці чи пункті кінцевого заходження на посадку, або, якщо така точка чи пункт не визначені, наприкінці виконання останнього розвороту за методами «procedure turn», «base turn» або «in bound turn of a racetrack», якщо такі процедури передбачені, або в пункті виходу на кінцевий трек, що визначений процедурами заходження на посадку, та закінчується в пункті навколо аеродрому, від якого може бути виконано посадку або повинна починатися процедура в разі невдалого заходження на посадку;

класифікація цілісності (аеронавігаційні дані) (integrity classification (aeronautical data)) – класифікація, що базується на потенційному ризику використання пошкоджених даних.

Аеронавігаційні дані класифікуються наступним чином:

звичайні дані (routine data) – існує дуже незначна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечне продовження польоту та посадка ПС буде пов’язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

важливі дані (essential data) – існує незначна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечне продовження польоту та посадка ПС буде пов’язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

критичні дані (critical data) – існує значна вірогідність того, що при використанні пошкоджених звичайних даних безпечне продовження польоту та посадка ПС буде пов’язане зі значним ризиком та можливістю катастрофи;

командир ПС (pilot-in-command) – пілот, який призначений експлуатантом або у випадку авіації загального призначення, власником ПС, виконувати обов'язки командира та відповідати за безпечне виконання польоту;

консультативне ОПР (air traffic advisory service) – обслуговування, що надається у консультативному повітряному просторі з метою забезпечення ешелонування, наскільки це практично можливо для ПС, що подали плани польотів для виконання польотів за правилами польотів за приладами (далі – ППП);

консультативний маршрут (advisory route) – установлений маршрут у неконтрольованому повітряному просторі, на якому забезпечується консультативне ОПР;

консультативний повітряний простір (advisory airspace) – визначений повітряний простір або встановлений маршрут, де забезпечується консультативне ОПР;

контрактне автоматичне залежне спостереження (automatic dependent surveillance-contract) – вид спостереження, за яким обмін даними між наземною системою та повітряним судном  буде  здійснюватися за  умовами угоди ADS-C за допомогою лінії передачі даних, вказуючи, за яких умов передача повідомлень ADS-C буде ініційована, і які дані будуть міститися у повідомленнях.

Скорочений термін «контракт ADS» зазвичай використовується для позначення контракту або серії контрактів ADS на нерегулярній основі, за вимогою, із встановленою періодичністю або в аварійному режимі;

контроль циклічної надмірності (cyclic redundancy check) – математичний алгоритм, що застосовується стосовно цифрового подання даних, який забезпечує визначений рівень захисту даних від втрати або змін;

контрольований аеродром (controlled aerodrome) – аеродром, на якому надається диспетчерське ОПР для аеродромного руху.

Термін «контрольований аеродром» означає, що на цьому аеродромі надається диспетчерське обслуговування для аеродромного руху, але це не обов'язково означає наявність диспетчерської зони;

контрольований політ (controlled flight) – будь-який політ, який потребує диспетчерського дозволу;

концепція повітряного простору (airspace concept) – загальне бачення чи стратегічний план для визначеного повітряного простору, які базуються на визначених цілях з безпеки польотів, пропускної спроможності, впливу на навколишнє середовище, ефективності льотних операцій, економічності, доступності та визначених принципах, містять деталізовані до певного рівня організацію та структуру повітряного простору, порядок впровадження та управління, операційні та технічні вимоги, розподіл ролей та відповідальності користувачів такого повітряного простору, служб обслуговування (управління) повітряним рухом, інших суб’єктів, що забезпечують або використовують такий повітряний простір;

координаційний центр пошуку та рятування (rescue coordination centre) – орган, який несе відповідальність за забезпечення ефективної організації   роботи   пошуково-рятувальної служби та за координацію проведення пошуково-рятувальних операцій у межах району пошуку і рятування. В авіаційному районі пошуку і рятування України відповідним органом є Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування. Органи ОПР здійснюють взаємодію з Головним авіаційним координаційним центром пошуку і рятування через відповідні авіаційні допоміжні центри пошуку і рятування за встановленою процедурою;

крейсерський рівень (cruising level) – рівень, який підтримується протягом значної частини польоту;

маршрут зональної навігації (area navigation route) – маршрут ОПР, встановлений для ПС, що спроможні застосовувати зональну навігацію;

межа дії дозволу (clearance limit) – пункт або точка, до межі якої діє диспетчерський дозвіл, виданий ПС;

метеорологічна інформація - метеорологічне зведення, аналіз,  прогноз і будь-яке інше повідомлення, що стосується фактичних або очікуваних метеорологічних умов;

метеорологічний орган (meteorological office) – орган, що здійснює метеорологічне обслуговування аеронавігації;

можливості людини (human performance) – здібності людини та межі її можливостей, що мають вплив на безпеку польотів та ефективність авіаційної діяльності;

навігаційна специфікація (navigation specification) – сукупність вимог до обладнання ПС, кваліфікації льотного екіпажу, що необхідні для забезпечення польоту за принципами навігації, заснованої на характеристиках в межах визначеного повітряного простору.

Види навігаційних специфікацій:

специфікація навігаційних характеристик, що вимагаються (required navigation performance) – навігаційна специфікація, що базується на зональній навігації та містить вимоги з моніторингу і видачі попереджень щодо недотримання характеристик, зазначається префіксом RNP;

специфікація зональної навігації (area navigation specification) – навігаційна специфікація, що базується на зональній навігації та не містить вимоги з моніторингу і видачі попереджень щодо недотримання характеристик, зазначається префіксом RNAV.

Термін RNP використовується тільки в контексті навігаційних специфікацій і не застосовується для визначення переліку навігаційних характеристик, необхідних для виконання польотів в межах встановленого повітряного простору.

Наприклад, RNP4 відноситься до ПС та експлуатаційних специфікацій, уключаючи вимоги з витримування визначеного треку з точністю 4 NM у боковому відношенні при забезпеченні контролю за дотриманням та видачою попереджень у разі недотримання характеристик на борту ПС.

Навігація, що заснована на характеристиках (performance-based navigation) – зональна навігація, заснована на вимогах до характеристик ПС, що виконують політ за маршрутом ОПР, процедуру заходження на посадку за приладами або політ у межах визначеного повітряного простору.

Вимоги до характеристик визначаються у навігаційних специфікаціях (специфікація RNAV, специфікація RNP) з точки зору точності, цілісності, безперервності, готовності та функціональності, необхідних для виконання запланованого польоту в контексті концепції конкретного повітряного простору;

Огляд з безпеки польотів (safety survey) – внутрішня процедура підприємства в рамках системи управління безпекою польотів для оцінки безпеки операцій, процедур та практики, що застосовується в операційному середовищі для можливого покращення стану безпеки польотів, отримання гарантій безпеки та підтвердження відповідності вимогам з безпеки польотів;

орган диспетчерського ОПР (air traffic control unit) – загальний термін, який означає у відповідних випадках районний диспетчерський центр, диспетчерський орган підходу або аеродромну диспетчерську вишку;

орган/диспетчер, що передає (transferring unit) – орган диспетчерського ОПР або диспетчер УПР, який перебуває у процесі передавання відповідальності за контроль за ПС наступному органу диспетчерського ОПР або диспетчеру УПР;

орган/диспетчер, що приймає (accepting unit) – наступний орган диспетчерського ОПР/диспетчер УПР, що бере на себе відповідальність за контроль за ПС;

організація потоків повітряного руху (air traffic flow management) – обслуговування, що надається з метою сприяння безпечному, упорядкованому та прискореному потоку повітряного руху, забезпечуючи максимальне використання пов’язаної з диспетчерським ОПР пропускної спроможності та відповідність обсягу повітряного руху пропускній спроможності, яка заявлена відповідними повноважними органами ОПР;

основна точка (significant point) – встановлене географічне місце, яке використовується для визначення маршрутів ОПР або траєкторії польоту ПС та інших потреб навігації і ОПР (УПР).

Основні точки поділяються на наземний навігаційний засіб, перетинання та точку шляху.

Перетинання є основною точкою, що визначається радіалами, пеленгами та/або відстанями від наземних навігаційних засобів;

офіс міжнародних NOTAM (International NOTAM office) – офіс, призначений державою для міжнародного обміну повідомленнями NOTAM;

перон (apron) – визначена ділянка сухопутного аеродрому, що призначена для розміщення ПС з метою посадки та висадки пасажирів, завантаження і розвантаження пошти, вантажу, заправки, стоянки або технічного обслуговування;

план польоту (flight plan) – встановлена інформація, яка надається експлуатантом до органів ОПР стосовно запланованого польоту або частини польоту ПС;

повітряний простір ОПР (air traffic services airspace) – повітряний простір визначених розмірів з літерним позначенням, у межах якого можуть виконуватися певні види польотів та для якого встановлюються певні види обслуговування повітряного руху і правила польотів;

позаслужбовий час (non-duty period) – визначений безперервний період часу відпочинку після та/або перед періодами службового часу, протягом якого диспетчер УПР звільнений від виконання всіх службових обов’язків;

політ за правилами візуальних польотів (VFR flight) – політ, що виконується відповідно до правил візуальних польотів;

політ за правилами польотів за приладами (IFR flight) – політ, що виконується відповідно до правил польотів за приладами;

послуги з управління на пероні (apron management service) – надання послуг з управління діяльністю та рухом ПС і транспортних засобів на пероні;

приладові метеорологічні умови (instrument meteorological conditions) – метеорологічні умови, виражені у значеннях видимості, відстані до хмар та висоти нижньої межі хмар, та являються нижчими, ніж значення, що встановлені для візуальних метеорологічних умов;

провайдер (provider) – юридична особа, яка надає послуги з відповідного виду обслуговування;

провайдер послуг ОПР (air traffic service provider) – сертифікований провайдер аеронавігаційного обслуговування, який надає послуги за всіма чи деякими видами ОПР;

провайдер послуг дизайну процедур польотів за приладами (instrument flight procedure design service provider) – суб’єкт авіаційної діяльності, що  забезпечує дизайн, документування, перевірку, підтримку та періодичний перегляд процедур польотів за приладами, необхідних для безпеки, регулярності та ефективності аеронавігації;

прогноз погоди (forecast) – опис метеорологічних умов, що очікуються у визначений момент або період часу у визначеній зоні або частині повітряного простору;

пункт збору повідомлень щодо ОПР (air traffic services reporting office) – орган, який створюється з метою отримання повідомлень щодо ОПР і планів польоту, що подаються перед вильотом.

Пункт збору повідомлень щодо ОПР може бути створений як окремо так і в складі іншого органу ОПР або органу обслуговування аеронавігаційною інформацією;

радіомовне автоматичне залежне спостереження (automatic dependent surveillance-broadcast) – вид спостереження, за допомогою якого, ПС, аеродромні транспортні засоби та інші об'єкти мають змогу автоматично передавати та/або приймати таку інформацію, як: розпізнавальний індекс, відомості про місцезнаходження ПС та за потреби інші відомості, використовуючи радіомовний режим лінії передачі даних;

радіал (radial) – геометричний термін, що означає уявну пряму лінію від місця розташування радіонавігаційного засобу;

радіонавігаційне обслуговування (radio navigation service) – обслуговування, що надає інформацію для наведення або дані про місцезнаходження в цілях ефективного та безпечного виконання польотів за допомогою одного або декількох навігаційних засобів;

радіотелефонія (radiotelephony) – вид зв'язку, що призначений головним чином для обміну мовною інформацією;

районне диспетчерське обслуговування (area control service) – диспетчерське обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах;

рекомендація щодо запобігання зіткненню (traffic avoidance advice) - рекомендація, що надається органом ОПР стосовно маневрування ПС з метою надання допомоги пілоту для запобігання зіткненню;

рівень (level) – загальний термін, що стосується положення у вертикальній площині ПС, яке перебуває у польоті, і означає у відповідних випадках відносну висоту, абсолютну висоту чи ешелон польоту;

робоча площа (movement area) – частина аеродрому, що призначена для зльоту, посадки та руління ПС, яка включає зону маневрування та перони;

розворот на посадкову пряму (base turn) – розворот, який виконується ПС на початковому етапі заходження на посадку між завершенням треку віддалення та початком треку проміжного або кінцевого етапу заходження на посадку.

Напрямок цих ліній не є протилежним. Розвороти «base turn» можуть виконуватися або в горизонтальному польоті, або під час зниження відповідно до встановлених умов виконання кожної індивідуальної процедури.

руління (taxiing) – переміщення ПС за рахунок власної тяги двигунів по поверхні аеродрому, за винятком зльоту та посадки;

руління у повітрі (air-taxiing) – рух вертольоту або ПС із вертикальним зльотом та посадкою над поверхнею аеродрому зазвичай в умовах дії ефекту землі на висоті менше 8 метрів (25 футів) та із швидкістю менше 37 кілометрів/год (20 вузлів).

Фактична відносна висота може змінюватися, а деяким вертольотам може знадобитися виконувати руління у повітрі на висоті більше 8 метрів (25 футів) над поверхнею землі для зменшення турбулентності в умовах дії ефекту землі або з метою забезпечення запасу висоти для вантажу на зовнішній підвісці.

система геодезичних координат (Geodetic datum) – мінімальний набір параметрів, які необхідні для визначення місця розташування й орієнтації місцевої системи відліку відносно глобальної системи відліку/координат;

система управління безпекою польотів (safety management system) – системний підхід до управління безпекою польотів, що містить необхідну організаційну структуру, розподіл відповідальності, політику та процедури;

система управління ризиками, пов’язаними із втомою (fatigue risk management system) - система безперервного моніторингу факторів ризику безпеки польотів, що спирається на дані, пов’язані із втомою, яка базується на наукових принципах, знаннях, операційному досвіді та призначена для забезпечення функціонування відповідного персоналу на адекватних рівнях пильності;

службовий час (duty period) – період робочого часу, що починається в момент, коли диспетчер УПР за вказівкою провайдера послуг ОПР повинен прибути для виконання або почати виконувати службові обов’язки та закінчується, коли диспетчер УПР звільняється від виконання всіх службових обов’язків;

службові обов’язки (duty) – будь-які завдання, що виконуються під час знаходження на робочому місці, під час адміністративної роботи чи підготовки, які диспетчер УПР повинен виконувати за вимогою провайдера послуг ОПР;

специфікація характеристик зв’язку, що вимагаються (required communication performance specification) –– набір вимог до забезпечення ОПР та пов’язаного з цим наземного обладнання, можливостям ПС та виконанню польотів, потрібних для підтримання зв’язку, що базується на характеристиках;

специфікація характеристик спостереження, що вимагаються (required surveillance performance specification) – набір вимог до забезпечення ОПР та пов’язаного наземного обладнання, можливостям ПС та виконанню польотів, потрібних для підтримання спостереження, що базується на характеристиках;

спеціальний політ за ПВП (special VFR flight) – політ за ПВП, виконання якого у диспетчерській зоні дозволено органом диспетчерського ОПР у метеорологічних умовах, гірших ніж візуальні метеорологічні умови;

спостереження, що базується на характеристиках (performance-based surveillance (PBS)) – спостереження, яке базується на вимогах до експлуатаційних характеристик, зазначених у специфікаціях, що застосовуються для забезпечення ОПР.

Специфікація PBS містить вимоги до характеристик спостереження, які застосовуються до компонентів системи, з точки зору забезпечення спостереження, відповідності часу передачі даних, безперервності, доступності, цілісності, точності даних спостереження, з огляду на безпеку польотів та функціональність, необхідних для виконання запланованого польоту в контексті концепції конкретного повітряного простору;

стадія «ЛИХО» (distress phase) – ситуація, що характеризується наявністю обґрунтованої впевненості у тому, що ПС і особам, які перебувають на його борту, загрожує серйозна і безпосередня небезпека або потрібна негайна допомога;

стадія «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ» (uncertainty phase) – ситуація, яка характеризується наявністю невизначеності стосовно безпеки ПС та осіб, які перебувають на його борту;

стадія «ТРИВОГА» (alert phase) – ситуація, за якої існує загроза для безпеки ПС та осіб, які перебувають його борту;

станція авіаційного електрозв'язку (aeronautical telecommunication station) – станція служби авіаційного електрозв'язку;

схилення станції (station declination) – різниця між напрямком нульового радіала всебічно спрямованого азимутального радіомаяка та північним напрямком дійсного меридіану, що визначена під час калібрування радіомаяка;

термінальний диспетчерський район (terminal control area) – диспетчерський район, який встановлюється в місцях сходження маршрутів ОПР навколо одного або декількох основних аеродромів;

точка передачі контролю (transfer of control point) – визначена точка, що розташована на траєкторії польоту ПС, у якій відповідальність за контроль за забезпечення диспетчерського обслуговування ПС передається від одного диспетчерського органу (диспетчера УПР) іншому;

точка доповіді (reporting point) – визначене географічне місце, відносно якого може бути повідомлено місцеположення повітряного судна;

точка переключення (change-over point) – точка, у якій при польоті ПС на ділянці маршруту ОПР, що визначений всебічно направленими ДВЧ-маяками, планується перехід основного навігаційного орієнтування засобу, що перебуває позаду ПС, на засіб, що знаходиться попереду нього, точка переключення встановлюється для забезпечення оптимального балансу сили та якості сигналу між навігаційними засобами на всіх висотах, що використовуються та для гарантування загального ресурсу азимутального наведення для всіх ПС, які виконують політ за одним й тим відрізком ділянки маршруту;

точка на шляху (waypoint) – визначене географічне місце, яке використовується для позначення маршруту зональної навігації або траєкторії польоту ПС, яке застосовує зональну навігацію.

Точки на шляху позначаються як:

точка на шляху «fly-by» – точка на шляху, яка передбачає попередження розвороту з метою забезпечення виходу на наступну ділянку маршруту або схеми по дотичній;

точка на шляху «flyover» – точка на шляху, у якій починається розворот з метою виходу на наступну ділянку маршруту або схеми;

точність даних (data accuracy) – ступінь відповідності розрахункового або вимірюваного значення дійсним значенням;

традиційна навігація (conventional navigation) – метод навігації, який дозволяє ПС виконувати політ, як правило, на(від) наземний(ого) радіонавігаційний(ого) засіб(обу) із точністю, яка забезпечена характеристиками навігаційних засобів та відстанню від них до ПС в умовах правил польотів за приладами, або з використанням візуальних навігаційних засобів в умовах правил візуальних польотів;

трек (track) – проекція траєкторії польоту ПС на земну поверхню, напрямок якої в будь-якій точці польоту виражений в градусах від півночі (дійсної, магнітної або умовної);

угода ADS-C (ADS-C agreement) – план повідомлень, який встановлює порядок подання повідомлень ADS-C (перелік повідомлень, потрібних органу ОПР, а також частоту передачі повідомлень ADS-C, який має бути узгоджений до початку використання під час забезпечення ОПР). Обмін інформацією щодо умов угоди ADS-C має бути забезпечений між наземною системою та літаком за допомогою контракту або серії контрактів ADS;

фонетичний алфавіт ІСАО (ICAO spelling alphabet) – акрофонічне присвоєння кодових слів літерам англійського алфавіту з метою спрощення вимовляння та розуміння голосових повідомлень незалежно від мови, що використовується.

центр польотної інформації (flight information centre) – орган, призначений для надання польотно-інформаційного обслуговування та аварійного обслуговування;

циркулярний зв’язок (conference communications) – засоби зв’язку, що дозволяють вести пряму розмову між трьома або більше пунктами одночасно;

цілісність даних (рівень гарантії) (data integrity (assurance level)) – ступінь гарантування того, що аеронавігаційні дані та їх значення не втрачені або не змінені з моменту їх створення (визначення) або санкціонованого внесення змін;

час знаходження на робочому місці (time-in-position) – період часу, коли диспетчер УПР здійснює права, передбачені свідоцтвом диспетчера УПР, знаходячись на робочому місці;

час знаходження в готовності до виконання службових обов’язків – період робочого часу знаходження в готовності до виконання службових обов’язків, коли диспетчер УПР не знаходиться на робочому місці;

член льотного екіпажу (flight crew member) –член екіпажу, який має свідоцтво та на якого покладено обов'язки, пов'язані з управлінням ПС протягом службового польотного часу;

якість даних (data quality) – ступінь або рівень імовірності того, що надані дані відповідають вимогам користувача даних з точки зору точності, роздільної здатності і цілісності (або еквівалентного рівня гарантій), простежуваності, своєчасності, повноти та формату.

Інші терміни, що використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Положенні про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954.

  - 4.	У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

ACAS* – бортова система попередження зіткнення (airborne collision avoidance system);

ADS-B – радіомовне автоматичне залежне спостереження	 (automatic dependent surveillance–broadcast);

ADS-C – контрактне автоматичне залежне спостереження (automatic dependent surveillance – contract);

AIP* – збірник аеронавігаційної інформації (Aeronautical Information Publication);

AIRAC* – особливий порядок розповсюдження аеронавігаційної інформації (Aeronautical Information Regulation and Control);

AFIS – польотно-інформаційне обслуговування на аеродромі (aerodrome flight information service);

AFIZ – аеродромна зона польотної інформації (aerodrome flight information zone);

AFS – аеронавігаційне фіксоване обслуговування (aeronautical fixed service);

ALERFA* – кодове слово, що застосовується для визначення стадії «ТРИВОГА» (alert phase);

AMS – аеронавігаційне мобільне обслуговування (aeronautical mobile service);

ARO – пункт збору повідомлень щодо ОПР (air traffic services reporting office);

ATFM – організація потоків повітряного руху	 (air traffic flow management);

ATIS – автоматичне термінальне інформаційне обслуговування  (automatic terminal information service);

ATZ – зона аеродромного руху (air traffic zone);

CAVOK* – термін, що забезпечує спрощення представлення метеорологічної інформації у метеорологічних зведеннях та при польотно-інформаційному обслуговуванні екіпажів ПС у візуальних метеорологічних умовах.

Цей термін застосовується відповідно до вимог пункту 2 глави 16 розділу IV Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 09 березня 2017 року № 166, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за № 1092/30960 (далі – АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації») (Celling And Visibility OK);

Cir – циркуляр ІСАО;

CPDLC – електрозв’язок «диспетчер-пілот» по лінії передачі даних (controller pilot data link communication);

CTA – диспетчерський район (control area);

CTR – диспетчерська зона (control zone);

D-ATIS – автоматичне термінальне інформаційне обслуговування за допомогою лінії передачі даних (Digital Automatic Terminal Information Service);

DETRESFA*	– кодове слово, що застосовується для визначення стадії «ЛИХО» (distress phase);

DME – всебічно направлений далекомірний радіомаяк діапазону УВЧ (Distance measuring equipment);

Doc – документ ІСАО;

FIZ – зона польотної інформації (flight information zone);

FRMS – система управління ризиками, пов’язаними із втомою(fatigue risk management system);

ICAO – Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization);

ISO – Міжнародна організація щодо стандартизації (International Organization for Standardization;

ILS –система посадки метрового діапазону за приладами (instrumental landing system);

INCERFA* – кодове слово, що застосовується для визначення стадії «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ» (uncertainty phase);

MSL – середній рівень моря (Mean Sea Level);

NDB – ненаправлений радіомаяк (Non-directional beacon);

NM – морська миля, несистемна одиниця виміру відстані, дорівнює 1,852 кілометра (nautical mile);

NOTAM* – повідомлення, що розсилається засобами електрозв’язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов’язаного з виконанням польотів (notice for airmen);

OFIS – оперативне польотно-інформаційне обслуговування (operational flight information service);

PBC – зв’язок, що базується на характеристиках (performance-based communication);

PBN – навігація, що базується на характеристиках (performance-based navigation);

PBS – спостереження, що базується на характеристиках (performance-based surveillance);

QFE – позначення тиску на рівні аеродрому або порозі злітно-посадкової смуги з використанням Q-коду (question field elevation–field elevation pressure (Q-code));

QNH – кодове позначення тиску, приведеного до середнього рівня моря за стандартною атмосферою з використанням Q-коду (question normal height–sea level pressure (Q-code));

RNAV* – специфікація зональної навігації (area navigation specification);

RNP – навігаційні характеристики, що вимагаються (required navigation performance);

RCP – характеристики зв’язку, що вимагаються (required communication performance);

RVSM – скорочений мінімум вертикального ешелонування (reduced vertical separation minimum);

RSP – характеристики спостереження, що вимагаються (required surveillance performance);

RVR – дальність видимості на злітно-посадковій смузі (runway visual range);

SELCAL* – система вибіркового виклику ПС органом ОПР шляхом передавання радіотелефонним каналом кодованих тональних сигналів та їх ідентифікації екіпажем ПС у вигляді світлових чи звукових сигналів;

SID* – стандартний виліт за приладами (standard instrument departure);

STAR* – стандартне прибуття за приладами (standard instrument arrival);

SMR – радіолокатор контролю наземного руху (surface movement radar);

TCU – баштоподібна купчаста хмарність значної вертикальної протяжності (towering cumulus clouds);

TIBA – радіомовна передача ПС інформації про повітряний рух (traffic information broadcasts by aircraft);

TMA – термінальний диспетчерський район (terminal control area);

UIR* – верхній район польотної інформації (upper flight information region);

UTA – верхній диспетчерський район (upper control area);

UTC – всесвітній скоординований час (universal time coordinated);

VOR – всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ (very high frequency omnidirectional range);

АДВ – аеродромна диспетчерська вишка (aerodrome control tower – TWR);

АДЦПР – авіаційний допоміжний центр пошуку та рятування (auxiliary aviation search and rescue centre);

АПУ – Авіаційні правила України;

ВМУ – візуальні метеорологічні умови	 (visual meteorological conditions – VMC);

ВОРЛ – вторинний оглядовий радіолокатор (secondary surveillance radar–SSR);

ВЧ – високі частоти (3-30 МГц);

гПа – гектопаскаль, кратна одиниця виміру тиску в міжнародній системі одиниць СІ, приблизно дорівнює ¾ міліметрів Рт. Ст.;

ДВЧ – дуже високі частоти (30-300 МГц);

ДОП – диспетчерський орган підходу (approach control unit – АРР);

ЗПС – злітно-посадкова смуга (runway – RWY);

КЦПР – координаційний центр пошуку та рятування (rescue coordination centre – RCC);

мм.рт.ст. – міліметри ртутного стовпчика, несистемна одиниця виміру тиску приблизно дорівнює 1⅓ гПа;

ОПР – обслуговування повітряного руху (air traffic service – ATS);

ОрПР – організація повітряного руху (air traffic management – ATM);

ПВП – правила візуальних польотів	 (visual flight rules –VFR);

ПІО* – польотно-інформаційне обслуговування (flight information service – FIS)

ПМУ – приладові метеорологічні умови (instrument meteorological conditions – IMC);

ППП – правила польотів за приладами (instrumental flight rules – IFR);

ПС – повітряне судно;

РДЦ – районний диспетчерський центр (area control centre – ACC);

РПІ – район польотної інформації (flight information region – FIR);

САІ* – Служба аеронавігаційної інформації (Aeronautical Information Service – AIS);

СУБП* – система управління безпекою польотів (safety management system – SMS);

УПР – управління повітряним рухом;

Украероцентр – Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху;

ЦПІ – центр польотної інформації (flight information centre – FIC).

Скорочення, що зазначені вище, вимовляються як окремі літери без використання кодових слів, а зірочкою (*) позначені скорочення, що вимовляються як повні слова.

- 5.	Межами застосування цих Авіаційних правил є:

- класифікований повітряний простір України;

- цивільні аеродроми на території України, на яких надається ОПР;

- повітряний простір над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами покладена на Україну;

- повітряний простір суміжної держави, делегований Україні для ОПР, у визначених двосторонньою міжнародною угодою межах відповідальності, якщо інше не передбачено такою міжнародною угодою.

- 6.	Делегування відповідальності за ОПР провайдеру послуг ОПР іншої країни в частині повітряного простору України здійснюється зі збереженням повного та виключного суверенітету України над цим повітряним простором.

- Відповідальність такого провайдера обмежується технічними та експлуатаційними питаннями.

- ІІ. Забезпечення діяльності з ОПР

- Завдання та види ОПР

- Завданням ОПР є:

- попередження зіткнень між ПС;

- попередження зіткнень ПС, що знаходяться у зоні  маневрування, з перешкодами у цій зоні;

- прискорення та підтримання впорядкованого потоку повітряного руху;

- надання консультацій та інформації для безпечного та ефективного виконання польотів;

- сповіщення відповідних організацій щодо ПС, що знаходяться у стані лиха та потребують допомоги пошуково-рятувальних служб, та надання таким організаціям необхідного сприяння.

- 2.	ОПР складається з: диспетчерського обслуговування, польотно-інформаційного обслуговування та аварійного обслуговування.

- 3.	 Диспетчерське обслуговування, що призначається для вирішення завдань, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 1 цієї глави, поділяється на:

- 1)	районне диспетчерське обслуговування – забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих польотів ПС, крім тих частин кожного з таких польотів, які вказані у підпунктах 2 та 3 цього пункту, для вирішення завдань, зазначених у підпунктах 1 та 3 пункту 1 цієї глави;

- 2)	диспетчерське обслуговування підходу – забезпечення диспетчерського обслуговування частин контрольованих польотів ПС, які пов’язані з вильотом або прибуттям, для вирішення завдань, зазначених у підпунктах 1 та 3 пункту 1 цієї глави;

- 3)	аеродромне диспетчерське обслуговування – забезпечення диспетчерського обслуговування аеродромного руху, крім частин польотів ПС, для вирішення завдань, зазначених у пунктах 1-3 глави пункту 1 цієї глави.

- 4.	Польотно-інформаційне обслуговування, яке призначено для вирішення завдання, зазначеного у підпункті 4 пункту 1 цієї глави.

- 5.	Аварійне обслуговування, яке призначено для вирішення завдання, зазначеного у підпункті 5 пункту 1 цієї глави.

- Органи ОПР

- 1.	Для надання ОПР в класифікованому повітряному просторі України можуть організовуватися такі органи ОПР:

- 1)	РДЦ;

- 2)	ЦПІ;

- 3)	ДОП;

- 4)	АДВ;

- 5)	AFIS;

- 6)	ARO.

- 2.	Примірний перелік робочих місць органів ОПР наведений у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

- 3.	Мінімальний перелік обладнання органів ОПР наведений у додатку 2 до цих Авіаційних правил.

- Визначення необхідності в ОПР

- Потреба в наданні ОПР повинна визначатися з урахуванням:

- типів наявного повітряного руху;

- щільності повітряного руху;

- метеорологічних умов;

- інших факторів, що можуть мати відношення до ОПР.

- 2.	Потреба в ОПР може виникати у разі:

- 1)	наявності повітряного руху, що здійснюється ПС з різними швидкостями, ПС, що виконують польоти за ППП або у повітряному просторі, де здійснюються одночасно польоти за ППП та ПВП;

- 2)	здійснення польотів над морем, малонаселеними районами, гірською місцевістю;

- 3)	наявності постійних потоків повітряного руху або регулярного сполучення.

- 3.	Оснащення бортовими системами попередження зіткнень (ACAS) ПС, що виконують польоти у визначеному районі, не береться до розрахунку при визначенні потреби у ОПР у цьому районі.

- 4.	Обґрунтовані пропозиції щодо організації, припинення, зміни виду та/або розкладу ОПР надає призначений провайдер послуг ОПР в межах відповідальності. Зазначені пропозиції повинні бути предметом спільного прийняття рішення із зацікавленими суб’єктами авіаційної діяльності.

- 5.	Рішення про організацію, скасування, припинення ОПР та зміни виду ОПР приймає уповноважений орган з питань цивільної авіації.

- Визначення частин повітряного простору та контрольованих аеродромів для забезпечення ОПР

- 1.	У повітряному просторі ОПР, де прийнято рішення забезпечувати польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування, встановлюються РПІ.

- РПІ над відкритим морем встановлюються на підставі регіональних аеронавігаційних угод.

- 2.	Частини повітряного простору, де надається диспетчерське обслуговування польотів за ППП, визначаються як диспетчерські райони або диспетчерські зони.

- 3.	Визначені частини контрольованого повітряного простору, де надається диспетчерське обслуговування польотів за ПВП, зазначаються як повітряний простір класів B, C або D.

- 4.	Якщо диспетчерські райони та диспетчерські зони визначаються в межах РПІ, вони є складовою частиною цього РПІ.

- 5.	Аеродроми, на яких прийнято рішення забезпечувати диспетчерське обслуговування аеродромного руху, визначаються як контрольовані аеродроми.

- 6.	Аеродроми, на яких прийнято рішення забезпечувати польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування для аеродромного руху, визначаються як неконтрольовані аеродроми AFIS.

- Класифікація повітряного простору

- 1.	Повітряний простір ОПР класифікується і позначається латинськими літерами A, B, C, D, E, F, G.

- 2.	У повітряному просторі класу А дозволяються польоти тільки за ППП. Усі польоти забезпечуються диспетчерським обслуговуванням та ешелонуються один від одного.

- 3.	У повітряному просторі класу В дозволяються польоти за ППП та ПВП. Усі польоти забезпечуються диспетчерським обслуговуванням та ешелонуються один від одного.

- 4.	У повітряному просторі класу C дозволяються польоти за ППП та ПВП. Усі польоти забезпечуються диспетчерським обслуговуванням.

- Польоти за ППП, ешелонуються відносно польотів за ППП та ПВП.

- Польоти за ПВП, ешелонуються відносно польотів за ППП і одержують інформацію про інші польоти за ПВП.

- 5.	У повітряному просторі класу D дозволяються польоти за ППП та ПВП. Усі польоти забезпечуються диспетчерським обслуговуванням.

- Польоти за ППП, ешелонуються від польотів за ППП і одержують інформацію про рух польотів за ПВП.

- Польоти за ПВП, одержують інформацію про рух усіх інших польотів.

- 6.	У повітряному просторі класу E дозволяються польоти за ППП та ПВП.

- Польоти за ППП забезпечуються диспетчерським обслуговуванням та ешелонуються від інших польотів за ППП.

- Усі польоти одержують, наскільки це практично можливо, інформацію про рух.

- Клас E не застосовується в диспетчерських зонах.

- 7.	У повітряному просторі класу F дозволяються польоти за ППП та ПВП.

- Польоти за ППП отримують консультативне обслуговування та, усім польотам за запитом надається польотно-інформаційне обслуговування.

- Консультативне обслуговування застосовується як тимчасовий захід, який застосовується до моменту, коли консультативне обслуговування буде замінено диспетчерським обслуговуванням.

- 8.	У повітряному просторі класу G дозволяються польоти за ППП та ПВП та, за  запитом, надається польотно-інформаційне обслуговування.

- Польоти за ППП дозволяються тільки в межах аеродромних зон польотної інформації (AFIZ) за умови одночасного знаходження у зазначеному повітряному просторі не більше одного ПС, що здійснює політ за ППП.

- 9.	Класифікація повітряного простору ОПР України здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації з урахуванням забезпечення необхідного рівня безпеки польотів, потреб та можливостей щодо ОПР.

- Інформація про визначену класифікацію повітряного простору ОПР публікується у Збірнику аеронавігаційної інформації України.

- 10.	Там, де повітряний простір одного класу примикає у вертикальній площині до повітряного простору іншого класу, тобто, коли вони розташовані один над одним, польоти на рівні, що є межею для обох класів повітряного простору ОПР, виконуються з дотриманням вимог, встановлених для класу повітряного простору з меншим обсягом вимог, і забезпечуються відповідним йому обслуговуванням.

- При застосуванні цих критеріїв повітряний простір класу В розглядається як такий, що висуває менші обсяги вимог, ніж повітряний простір класу А.

- 11.	 Класифікація повітряного простору ОПР, обслуговування, що надається та вимоги, що пред’являються до польотів у повітряному просторі кожного класу зазначені в додатку 3 до цих Авіаційних правил.

- Польоти в умовах навігації, що базується на характеристиках (PBN)

- 1.	Для застосування PBN в окремих частинах повітряного простору, конкретних районах, на треках та маршрутах ОПР, якщо інше не зазначено регіональними аеронавігаційними угодами, рішенням уповноваженого органу з питань цивільної авіації встановлюються навігаційні специфікації, як зазначено у Doc 9613 «Performance-based Navigation Manual» ІСАО.

- 2.	Рішення про введення навігаційної специфікації повинно супроводжуватись інформацією про:

- 1)	визначені елементи структури повітряного простору, до яких застосовуються навігаційні специфікації;

- 2)	провайдера(ів) аеронавігаційного обслуговування, що забезпечує(ють) ОПР, зв’язок, навігацію, спостереження;

- 3)	навігаційну інфраструктуру, можливе застосування обмежень, викликаних можливостями навігаційної інфраструктури або особливими вимогами до функціональних можливостей навігаційного обладнання;

- 4)	відповідність визначеної навігаційної специфікації рівню зв’язку, навігації та спостереження, виду ОПР у визначеному повітряному просторі.

- 3.	Рішення про введення навігаційної специфікації повинно супроводжуватись, як мінімум, інформацією від провайдера послуг ОПР, що впроваджує навігаційну специфікацію, про:

- 1)	зміни дизайну повітряного простору в частині, що стосується маршрутів ОПР, процедур заходження на посадку з вертикальним наведенням;

- 2)	характеристики та функціональність ПС, що необхідні для виконання польотів у визначеній частині повітряного простору за процедурами PBN;

- 3)	оцінку з безпеки польотів змін в структурі повітряного простору, процедур виконання польотів та ОПР;

- 4)	можливість одночасного використання процедур звичайної навігації та PBN наявністю процедур заходження на посадку, SID, STAR, маршрутів ОПР, що базуються на застосуванні звичайної навігації та необхідних операційних процедур для виконання польоту за маршрутом, заходження на посадку ПС, яке не відповідає встановленим характеристикам;

- 5)	наявність відповідних процедур дій у надзвичайних обставинах у разі відмови навігаційних засобів, що застосовуються для PBN.

- 4.	Уповноважений орган з питань цивільної авіації разом з експлуатантами, провайдерами послуг ОПР, навігації та експлуатантами аеродромів забезпечує координовану імплементацію PBN.

- 5.	Провайдери послуг ОПР та експлуатанти відповідних аеродромів повинні завчасно повідомляти користувачів повітряного простору про їх наміри щодо імплементації PBN.

- Польоти з використанням зв’язку, що базується на характеристиках (PBC)

- 1.	У разі використання PBC типи специфікації RCP встановлюються, якщо інше не зазначено регіональними аеронавігаційними угодами, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, як зазначено у Doc 9869 «Performance-based communication and surveillance Manual» ІСАО.

- 2.	При встановленні специфікації RCP можуть існувати обмежувальні умови, що спричинені обмеженнями інфраструктури зв’язку або конкретними технічними вимогами щодо функціональності засобів зв’язку.

- 3.	Встановлена специфікація RCP повинна відповідати виду ОПР, що надається.

- Польоти з використанням спостереження, що базується на характеристиках (PBS)

- 1.	У разі використання PBS типи специфікації RSP встановлюються, якщо інше не зазначено регіональними аеронавігаційними угодами, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, як зазначено у Doc 9869 «Performance-based communication and surveillance Manual» ІСАО.

- 2.	При встановленні специфікації RSP можуть існувати обмежувальні умови, що спричинені обмеженнями інфраструктури спостереження або конкретними технічними вимогами щодо функціональності засобів спостереження.

- 3.	Встановлена специфікація RSP повинна відповідати виду ОПР, що надається.

- 4.	При встановленні специфікації RSP для PBS органи ОПР повинні бути забезпечені обладнанням, функціонально здатним забезпечити специфікацію RSP.

- Організація та призначення органів, що забезпечують ОПР

- 1.	ЦПІ створюються для забезпечення польотно-інформаційного та аварійного обслуговування в межах РПІ, якщо відповідальність за забезпечення такого обслуговування в межах РПІ не покладено на орган диспетчерського ОПР, який має необхідні засоби для виконання функцій, пов’язаних з такою відповідальністю.

- Це не виключає можливості делегування функцій щодо забезпечення деяких елементів польотно-інформаційного обслуговування іншим органам ОПР.

- 2.	Органи диспетчерського ОПР створюються для забезпечення диспетчерського обслуговування, польотно-інформаційного обслуговування та аварійного обслуговування в межах диспетчерських районів, диспетчерських зон та контрольованих аеродромів.

- 3.	Види обслуговування, що забезпечуються різними органами диспетчерського ОПР зазначено у пункті 2, глави 1, розділу ІІI цих Авіаційних правил.

- 4. Органи польотно-інформаційного обслуговування на аеродромі (AFIS) створюються для забезпечення польотно-інформаційного та аварійного обслуговування на неконтрольованих аеродромах AFIS.

- 5. Пункти збору повідомлень щодо ОПР (ARO) встановлюються провайдерами послуг ОПР з метою забезпечення обміну повідомленнями щодо ОПР між органами ОПР, експлуатантами, експлуатантами аеродрому, інтегрованою системою первинної обробки планів польоту Євроконтролю та забезпечення можливості надання повідомлень екіпажами ПС щодо інцидентів при повітряному русі. ARO може створюватись для обслуговування одного або декількох аеродромів.

- Вимоги до районів польотної інформації, диспетчерських районів та диспетчерських зон

- 1.	Розподіл повітряного простору, в якому повинно забезпечуватися ОПР, має пов’язуватися з структурою маршрутів ОПР та необхідністю ефективного обслуговування, ніж з державним кордоном.

- Угоди стосовно розподілу повітряного простору, що перетинає державний кордон, укладаються у тому випадку, коли такі дії будуть полегшувати забезпечення ОПР. Угоди, які дозволяють здійснити розподіл повітряного простору за допомогою прямих ліній, доцільно укладати там, де органи ОПР використовують визначені технічні прийоми обробки даних.

- У разі, коли розподіл повітряного простору виконується з урахуванням державного кордону, на підставі двосторонніх домовленостей необхідно встановлювати зручно розташовані точки передачі управління.

- 2.	Межі РПІ повинні встановлюватись таким чином, щоб охоплювати всю структуру маршрутів ОПР, що підлягають обслуговуванню такими районами.

- 3.	Увесь повітряний простір, обмежений бічними межами РПІ, повинен бути включений до РПІ, крім повітряного простору UIR.

- 4.	Там, де РПІ межує з UIR, нижня встановлена межа верхнього району польотної інформації повинна співпадати з верхньою межею РПІ та з крейсерським ешелоном польоту за ПВП відповідно до таблиці крейсерських ешелонів польоту у повітряному просторі України, зазначених у додатку 2 до АПУ «Загальні правила польотів у повітряному просторі України».

- 5.	У тих випадках, коли встановлюється верхній район польотної інформації, діючі в ньому процедури не обов’язково повинні бути аналогічними процедурам, що діють у розташованому під ним РПІ.

- 6.	Межі диспетчерських районів, що включають, серед іншого, UTA, СТА, маршрути ОПР, повітряний простір вільних маршрутів та TMA, встановлюються з таким розрахунком, щоб вони охоплювали повітряний простір, достатній для включення траєкторій польотів за ППП чи їх частин, для яких бажано забезпечувати відповідні види диспетчерського обслуговування з урахуванням можливостей навігаційних засобів, які, як правило, використовуються в цьому районі.

- 7.	Нижня межа диспетчерського району встановлюється на висоті не менше 200 метрів (700 футів) над земною чи водною поверхнею.

- Для окремих частин відповідної диспетчерської зони можуть встановлюватись різні значення нижньої межі.

- 8.	Нижню межу диспетчерського району, коли це практично можливо та доцільно для забезпечення свободи виконання польотів за ПВП нижче диспетчерського району, слід встановлювати вище межі, зазначеної у пункті 7 цієї глави.

- 9.	Коли нижня межа диспетчерського району є вищою за 900 метрів (3000 футів) АMSL, вона повинна співпадати з крейсерським ешелоном польоту за ПВП, зазначеним у додатку 2 АПУ «Загальні правила польотів у повітряному просторі України». Це означає, що вибраний крейсерський ешелон польоту за ПВП, якщо він використовується, повинен бути таким, щоб очікувані коливання місцевого атмосферного тиску не призводили до зниження цієї межі до висоти менше 200 метрів (700 футів) над земною чи водною поверхнею.

- 10.	Верхня межа диспетчерського району встановлюється, коли:

- диспетчерське ОПР вище цієї межі забезпечуватись не буде;

- диспетчерський район розташований нижче верхнього диспетчерського району; при цьому його верхня межа має співпадати з нижньою межею верхнього диспетчерського району.

- У випадку, коли така межа встановлюється, вона повинна співпадати з крейсерським ешелоном польоту за ПВП, зазначеним у додатку 2 АПУ «Загальні правила польотів у повітряному просторі України».

- 11.	Райони польотної інформації та диспетчерські райони у верхньому повітряному просторі встановлюються у випадках, коли необхідно обмежити кількість UIR чи UTA, через які в іншому випадку будуть виконуватись польоти ПС на великих висотах. Межі відповідно UIR чи UTA слід встановлювати таким чином, щоб вони охоплювали повітряний простір в межах бічних меж кількох нижніх РПІ чи СТА.

- 12.	Диспетчерські зони:

- 1) бічні межі CTR охоплюють, як мінімум, ті частини повітряного простору, які не входять в диспетчерські райони (CTA, TMA), через які проходять траєкторії польотів ПС за ППП, що прибувають та/або вилітають на/з аеродромів, які підлягають використанню в ПМУ;

- 2) ПС, що виконують політ в зонах очікування поблизу аеродромів, вважаються прибуваючими ПС;

- 3) бічні межі CTR повинні бути, як мінімум, на відстані 9,3 кілометрів (5 NM) від центру відповідного аеродрому чи поруч розташованих аеродромів в напрямках, звідки виконуються заходження на посадку;

- 4) єдина CTR може встановлюватися для двох і більше близько розташованих аеродромів;

- 5) якщо CTR не розповсюджується за бічні межі диспетчерського району (CTA, TMA), вона простягається вверх від поверхні землі як мінімум до нижньої межі диспетчерського району;

- 6) за необхідності можна встановлювати верхню межу CTR вище нижньої межі розташованого вище диспетчерського району;

- 7) якщо CTR встановлено поза боковими межами диспетчерського району, слід встановлювати верхню межу;

- 8) якщо необхідно встановити верхню межу CTR вище нижньої межі диспетчерського району, розташованого над нею, чи якщо CTR розташована поза бічними межами диспетчерського району, її верхню межу слід встановлювати на висоті, яка може легко визначатися пілотами;

- 9) в тому випадку, коли така межа проходить вище 900 м (3000 футів) АMSL вона повинна співпадати з крейсерським ешелоном польоту за ПВП зазначеним у додатку 2 АПУ «Загальні правила польотів у повітряному просторі України». Це означає, що вибраний крейсерський ешелон польоту за ПВП, якщо він використовується, повинен бути таким, щоб очікувані коливання місцевого атмосферного тиску не призводили до зниження цієї межі до висоти менше 200 метрів (700 футів) над земною чи водною поверхнею.

- 13.	Зони польотної інформації (FIZ):

- 1) частини повітряного простору поза межами контрольованого повітряного простору для забезпечення польотно-інформаційного обслуговування та аварійного обслуговування в межах РПІ повинні бути позначені як зони польотної інформації;

- 2) FIZ обмежуються визначеними боковими та вертикальними межами таким чином, щоб забезпечити польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування у неконтрольованому повітряному просторі РПІ з урахуванням елементів структури повітряного простору та наявної ретрансляційної мережі авіаційного повітряного електрозв’язку.

- 14.	Аеродромні зони польотної інформації (AFIZ):

- 1) частини повітряного простору, які визначені для забезпечення польотно-інформаційного обслуговування та аварійного обслуговування в районі неконтрольованого аеродрому AFIS, повинні бути позначені як аеродромні зони польотної інформації;

- 2) AFIZ обмежуються визначеними боковими та вертикальними межами. Розміри AFIZ слід встановлювати з урахуванням експлуатаційних потреб та місцевих умов (встановлених схем аеродромного руху, видів польотів, які виконуються на аеродромі тощо).

- 15.	Зони аеродромного руху (ATZ):

- 1) частини повітряного простору, які визначені для забезпечення безпеки аеродромного руху, можуть позначатися як зони аеродромного руху;

- 2) ATZ обмежуються визначеними боковими та вертикальними межами. Розміри ATZ слід встановлювати з урахуванням потоків аеродромного та іншого руху.

- Позначення органів та повітряного простору ОПР

- 1.	РДЦ, ЦПІ слід позначати, використовуючи назву найближчого населеного пункту або географічного орієнтира.

- 2.	АДВ, ДОП слід позначати, використовуючи назву аеродрому, на якому він розташований.

- 3.	CTR, CTA, UTA, TMA або РПІ слід позначати, використовуючи назву органу ОПР, під відповідальністю якого знаходиться такий повітряний простір.

- 4.	AFIZ, ATZ слід позначати, використовуючи назву аеродрому/вертодрому, для якого вони організовані.

- Встановлення та позначення маршрутів ОПР

- 1.	При встановленні маршрутів ОПР забезпечується захищений повітряний простір вздовж кожного маршруту ОПР та безпечні інтервали між суміжними маршрутами ОПР.

- Рекомендації щодо методу встановлення маршрутів ОПР, що визначаються VOR, міститься у додатку 4 до цих Авіаційних правил.

- Інструктивний матеріал, щодо встановлення маршрутів ОПР, міститься у Doc 9426 «Air Traffic Services Manual» ICAO.

- 2.	У разі значної щільності, складності чи характеру руху, встановлюються спеціальні маршрути ОПР на малих висотах, в тому числі для використання вертольотами, що виконують польоти на вертопалуби, розташовані у відкритому морі, чи з таких вертопалуб. При визначенні бокового інтервалу між такими маршрутами слід враховувати наявні навігаційні засоби та навігаційне обладнання, встановлене на борту вертольотів.

- 3.	Маршрути ОПР позначаються індексами.

- 4.	Вимоги до зазначення навігаційних специфікацій і маршрутів ОПР, крім стандартних маршрутів вильоту та прибуття наведені у додатку 5 до цих Авіаційних правил.

- 5.	Вимоги до позначення стандартних маршрутів вильоту та прибуття 
та схем, які до них відносяться наведені у додатку 6 до цих Авіаційних правил.

- 6.	Відстань між паралельними треками або між осьовими лініями маршрутів ОПР при виконанні польотів в умовах навігації, що базується на характеристиках, залежить від відповідної навігаційної специфікації, що вимагається.

- Встановлення точок переключення

- 1.	Точки переключення слід встановлювати на ділянках маршрутів ОПР, визначених з урахуванням зон дії всебічно направлених ДВЧ-радіомаяків, якщо це буде сприяти точній навігації на даних ділянках маршрутів. Точки переключення слід встановлювати на ділянках маршрутів протяжністю 110 кілометрів (60 NM) чи більше, крім тих випадків, коли складність маршрутів ОПР, щільність розміщення навігаційних засобів чи інші технічні та експлуатаційні причини виправдовують встановлення переключення на більш коротких ділянках маршрутів.

- 2.	Якщо точка переключення не встановлюється в іншому місці з урахуванням технічних характеристик навігаційних засобів чи критеріїв захисту від радіозавад на ділянці маршруту, її слід встановлювати на однаковій відстані від навігаційних засобів у випадку прямолінійної ділянки маршруту чи в місці перетину радіалів якщо ділянка маршруту між навігаційними засобами не є прямолінійною.

- 3.	При встановленні точок переключення з одного радіомаяка VOR на інший для основного навігаційного наведення за маршрутами ОПР, що визначаються VOR, слід враховувати, що:

- 1)	встановлення точок переключення слід здійснювати на підставі характеристик відповідних станцій VOR, з урахуванням критеріїв завадозахищеності, які перевіряються шляхом обльоту;

- 2)	у тих випадках, коли захист частоти має важливе значення, льотну перевірку слід виконувати на максимальних абсолютних висотах застосування зазначеного засобу.

- 4.	Вимоги зазначені в пункті 3 цієї глави не встановлюють обмеження зони дії радіомаяків VOR, якщо вони відповідають технічним вимогам пункту 3.3. тому І «Radio Navigation Aids» Додатку 10 «Aeronautical Telecommunications» ІСАО.

- Встановлення та позначення основних точок

- 1.	Основні точки встановлюються для визначення маршруту ОПР чи схеми заходження на посадку за приладами та/або в залежності від потреби органів ОПР у інформації стосовно виконання польоту ПС.

- 2.	Основні точки позначаються індексами.

- 3.	Вимоги до встановлення та зазначення основних точок наведені у додатку 7 до цих Авіаційних правил.

- Встановлення та позначення стандартних 
маршрутів руління ПС

1.	У разі потреби  на аеродромі між ЗПС, перонами та зонами технічного обслуговування встановлюються стандартні маршрути руління ПС. Зазначені маршрути повинні бути прямими, простими та прокладатися так, щоб уникати при русі конфліктних ситуацій.

2.	Стандартні маршрути руління ПС слід позначати індексами, які повинні відрізнятися від індексів, що позначають ЗПС та маршрути ОПР.

- Координація дій між експлуатантом та органами ОПР

1.	Під час виконання своїх завдань органи ОПР повинні належним чином враховувати потреби експлуатантів, які випливають із вимог, зазначених у Додатку 6 «Operation of Aircraft» ІСАО, та, у разі потреби експлуатанта, повинні надавати їм або визначеним ними представникам наявну інформацію, яка дозволить їм виконувати свої обов’язки.

2.	За запитом експлуатанта йому або визначеному ним представнику у відповідності до погодженого на місцях порядку за можливості негайно передаються повідомлення (включаючи доповіді про місцезнаходження ПС), які отримують органи ОПР та ті, що стосуються експлуатації ПС, якщо операційний контроль за таким ПС забезпечується цим експлуатантом.

- Координація дій між військовими повноважними органами та органами ОПР

1.	Провайдери послуг ОПР повинні встановлювати та здійснювати взаємодію з військовими повноважними органами, відповідальними за провадження діяльності, яка може вплинути на  польоти цивільних ПС.

2.	Координація діяльності, що створює потенційну небезпеку для цивільних ПС, здійснюється відповідно до глави 18 цього розділу.

3.	Між органами ОПР і відповідними військовими повноважними органами повинна бути досягнута домовленість про безпосередній обмін інформацією, яка стосується безпечного та безперешкодного виконання польотів цивільними ПС.

4.	Органи ОПР повинні постійно або за запитом, відповідно до місцевих процедур, погоджених з відповідними військовими повноважними органами, забезпечувати їх необхідними планами польоту та іншими даними стосовно польотів цивільних ПС. З метою виключення або зменшення необхідності перехоплення цивільних ПС провайдери послуг ОПР надають пропозиції щодо встановлення будь-яких районів або маршрутів, де для всіх польотів застосовуються вимоги АПУ «Правила використання повітряного простору України», затверджені наказом Державної авіаційної України від 11.05.2018 № 430/210 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2018 за № 1056/32508, та АПУ «Загальні правила польотів у повітряному просторі України», що стосуються планів польотів, двостороннього зв’язку і сповіщень про місцезнаходження з метою забезпечення відповідних органів ОПР усіма даними щодо цих польотів, зокрема з метою полегшення розпізнавання цивільних ПС.

5.	Спеціальні процедури повинні бути встановлені для забезпечення того, щоб:

1)	органи ОПР були поінформовані про спостереження військовим повноважним органом ПС, яке є або може бути цивільним, що наближається або увійшло у район, де перехоплення цивільного ПС може бути необхідним;

2)	були вжиті заходи, спрямовані на підтвердження ідентифікації цивільного ПС та забезпечення його навігаційним наведенням, необхідним для уникнення перехоплення.

- Координація діяльності, що створює потенційну 
небезпеку для цивільних ПС

1.	Підготовка до діяльності, яка створює потенційну небезпеку для цивільних ПС у повітряному просторі України, або над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами України покладена на Україну, повинна координуватися з відповідними провайдерами послуг ОПР. Ця координація повинна здійснюватися завчасно для забезпечення своєчасної публікації інформації про таку діяльність відповідно до положень Додатка 15 «Aeronautical Information Services» ІСАО.

2.	Якщо відповідний орган ОПР знаходиться не в тій державі, де розташована організація, що планує таку діяльність, яка створює потенційну небезпеку для цивільних ПС, початкову координацію слід здійснювати через провайдера послуг ОПР, відповідального за повітряний простір над державою, де розташована ця організація.

3.	Координація повинна забезпечувати оптимальні умови для уникнення небезпеки для цивільних ПС та мінімізувати втручання до звичайних польотів цих ПС .

4.	При визначенні цих умов необхідно враховувати, що:

1)	місця або райони, час та тривалість даної діяльності повинні обиратися таким чином, щоби запобігти закриттю або зміні встановлених маршрутів ОПР, блокуванню найбільш економічних ешелонів польоту або затримок регулярних польотів ПС, окрім випадків відсутності інших  варіантів;

2)	розміри повітряного простору, призначеного для здійснення даної діяльності, за можливості визначаються якомога меншими;

3)	між відповідним провайдером послуг ОПР або органом ОПР і організацією або органом, який здійснює таку діяльність, слід забезпечувати прямий зв’язок для використання у випадку, коли аварійний стан з цивільними ПС або інші непередбачувані обставини потребують припинення даної діяльності.

5.	Військові та інші повноважні органи, користувачі повітряного простору повинні своєчасно доводити до органів ОПР наявну інформацію про діяльність, потенційно небезпечну для цивільних ПС. Відповідний повноважний орган ОПР забезпечує розповсюдження такої інформації через Службу аеронавігаційної інформації або, при необхідності,  безпосередньо доводить її  до відповідних екіпажів ПС.

6.	Якщо діяльність, яка створює потенційну небезпеку для цивільних ПС, здійснюється на регулярній або постійній основі, порядок впровадження такої діяльності визначається уповноваженим органом з питань цивільної авіації та Міноборони та має за мету забезпечити належну координацію вимог усіх заінтересованих сторін.

7.	З метою запобігання несприятливого впливу лазерного випромінювання або іншого спрямованого світлового випромінювання високої інтенсивності на виконання польотів вживаються відповідні заходи.

Органу ОПР слід забезпечувати захист цивільних ПС на землі або в повітрі від лазерного випромінювання або іншого спрямованого світлового випромінювання, що проводиться на постійної основі або у плановому порядку, одним або декількома наступними заходами:

- виданням NOTAM;

- наданням інформаційних радіоповідомлень з використанням повітряного електрозв’язку (мовний електрозв’язок «диспетчер – пілот» або AFIS);

3)	застосуванням обмежень використання повітряного простору.

Регулярна лазерна діяльність понад 180 днів повинна розглядатися як постійна. Інформація щодо такої діяльності повинна публікуватися в АІР України.

Провайдерам послуг ОПР слід включати повідомлення органів ОПР про несанкціоноване використання лазерного випромінювання у повітряному просторі до системи обов’язкових повідомлень про події з безпеки польотів.

На аеродромах, навколо яких встановлені вільні від лазерного випромінювання, критичні або уразливі зони, всі відомі випадки впливу лазерного випромінювання на ПС та органи ОПР доводяться до експлуатанту аеродрому.

8.	З метою забезпечення додаткової пропускної спроможності повітряного простору і підвищення ефективності та гнучкості польотів ПС слід встановлювати процедури гнучкого використання повітряного простору, зарезервованого для діяльності державної авіації або іншої діяльності з ВПП у спеціальних цілях. Такі процедури мають передбачати безпечний доступ усіх користувачів повітряного простору до такого зарезервованого повітряного простору.

- Аеронавігаційні дані

1.	Аеронавігаційні дані, що стосуються ОПР, визначаються та передаються у відповідності з вимогами до якості аеронавігаційних даних з класифікацією точності і цілісності, що вимагаються для забезпечення потреб кінцевого користувача аеронавігаційних даних.

Технічні вимоги до точності та цілісності аеронавігаційних даних, що стосуються ОПР, зазначені у доповненні 1 до Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM) ІСАО.

2.	При передаванні та/або зберіганні аеронавігаційних даних та масивів цифрових даних повинні використовуватись методи виявлення помилок в цифрових даних.

Технічні вимоги щодо методів виявлення помилок в цифрових даних, містяться у Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM) ІСАО.

- Координація між провайдерами метеорологічного обслуговування
та провайдерами послуг ОПР

1.	Для забезпечення екіпажів ПС найбільш оновленою метеорологічною інформацією для виконання польотів, між провайдерами метеорологічного обслуговування та провайдерами послуг ОПР у разі потреби встановлюється домовленість про те, щоб персонал ОПР:

1)	крім використання показань погодних дисплеїв, сповіщав про інші метеорологічні елементи, якщо вони спостерігаються персоналом служби ОПР або отримані від екіпажів ПС;

2)	невідкладно повідомляв відповідний метеорологічний орган про метеорологічні явища, які можуть вплинути на виконання польотів та які не увійшли до метеорологічного зведення по аеродрому, якщо вони спостерігаються персоналом служби ОПР або отримані від екіпажів ПС;

3)	невідкладно повідомляв відповідний метеорологічний орган про прояв вулканічної діяльності, що передує виверженню, вулканічне виверження та хмари вулканічного попелу.

Крім того, РДЦ і ЦПІ надають зазначену інформацію взаємодіючим з ними органам метеорологічного стеження.

Інформація відносно передавання спеціальних донесень з борту ПС міститься у пункті 3 глави 2 розділу ІV цих Авіаційних правил.

Між РДЦ, ЦПІ та взаємодіючими з ними органами метеорологічного стеження здійснюється безпосередня координація з метою забезпечення ідентичності інформації про вулканічний попіл, яка включається до повідомлень NOTAM i SIGMET.

- Координація між службами аеронавігаційної інформації і відповідними повноважними органами ОПР

1.	Для забезпечення отримання САІ відомостей, для надання оновленої аеронавігаційної інформації та забезпечення польотною інформацією, між САІ та провайдером послуг ОПР повинна бути домовленість про надання до САІ без затримки:

- інформації щодо умов на аеродромі;

- відомостей щодо експлуатаційного стану відповідних засобів, видів обслуговування та навігаційних засобів в межах його району відповідальності;

- інформації про випадки вулканічної діяльності, що спостерігається персоналом органу ОПР або отриману від екіпажів ПС;

- іншої інформації, що вважається важливою для виконання польотів.

2.	Перед впровадженням змін в аеронавігаційну систему, відповідальні за це служби повинні враховувати час, необхідний САІ для підготовки, оформлення та видання відповідного матеріалу для публікації. Для гарантування своєчасного забезпечення інформацією САІ вимагається безпосередня координація між відповідними службами та органами.

3.	Для карт та/або автоматизованих навігаційних систем особливе значення мають зміни аеронавігаційної інформації, які підлягають повідомленню відповідно до системи AIRAC, як зазначено у главі 6 Додатку 15 «Aeronautical Information Services» ІСАО. Персонал органів ОПР при наданні САІ початкових інформації/даних враховує завчасно визначені та погоджені на міжнародному рівні дати набуття чинності за системою AIRAC.

Детальні технічні вимоги стосовно системи AIRAC містяться у Главі 6 Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM) ІСАО.

4.	Персонал органів ОПР, відповідальний за надання до САІ первинної аеронавігаційної інформації, враховує вимоги до точності та цілісності, що вимагається для забезпечення потреб кінцевого користувача аеронавігаційними даними.

Технічні вимоги щодо класифікації точності та цілісності аеронавігаційних даних, що стосуються ОПР, містяться у доповненні 1 Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM) ІСАО.

Технічні вимоги до видання NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM містяться у доповненнях 3-5 Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM) ІСАО.

Інформація AIRAC розповсюджується САІ не менш ніж за 42 дні від дати набуття чинності за системою AIRAC з метою доведення до отримувачів не менш ніж за 28 днів до дати набуття чинності.

- Мінімальні абсолютні висоти польоту

1.	У повітряному просторі України та над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами покладена на Україну, визначаються та публікуються мінімальні абсолютні висоти польоту для маршрутів ОПР та диспетчерських районів.

2.	Визначена мінімальна абсолютна висота польоту повинна забезпечувати мінімальний запас висоти над контрольною перешкодою, що розташована в межах зазначених районів.

3.	Вимоги щодо публікації мінімальних абсолютних висот польоту та критеріїв, що використовуються при їх встановленні, містяться у доповненні 2 Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM) ІСАО. Детальні критерії прольоту перешкод містяться в томі ІІ «Construction of Visual and Instrument Flight Procedures» Doc 8168 «Aircraft Operations» ICAO.

- Обслуговування ПС у разі виникнення аварійного стану

1.	ПС, про яке відомо або вважається, що воно знаходиться в аварійному стані, включаючи акти незаконного втручання, повинна надається максимальна увага, допомога та пріоритет по відношенню до інших ПС, виходячи з конкретних обставин.

Для сповіщення про знаходження в аварійному стані ПС, що  обладнане засобами передачі даних та/або прийомовідповідачем ВОРЛ, це обладнання використовується наступним чином:

- в режимі А прийомовідповідача ВОРЛ – встановлення коду 7700;

- в режимі А прийомовідповідача ВОРЛ – встановлення коду 7500 для того, щоб зазначити, що ПС є об’єктом незаконного втручання;

- використання відповідних режимів ADS-B або ADS-C, передбачених на випадок передачі аварійних та/або термінових повідомлень;

- передача відповідного аварійного повідомлення за допомогою CPDLC.

При веденні зв’язку між органами ОПР та ПС у випадку виникнення аварійного стану слід враховувати аспекти людського фактору. Інструктивний матеріал що стосується аспектів людського фактору знаходиться в Doc 9683 «Human Factors Training Manual» ІСАО.

2.	Коли відомо або є достатні підстави вважати, що ПС є об’єктом незаконного втручання, органи ОПР повинні негайно опрацьовувати запити екіпажу такого ПС. Повинна постійно передаватися інформація, що стосується забезпечення безпечного виконання польоту та вживатися необхідні заходи для прискорення виконання всіх етапів польоту, особливо безпечної посадки ПС. Процедури пов’язані з незаконним втручанням викладені в Главі 15 Doc 4444 «Air Traffic Management» (PANS-ATM) ICAO.

3.	В тому випадку, коли відомо або вважається, що ПС є об’єктом незаконного втручання, органи ОПР повинні:

- використовувати узгодженні на місцевому рівні процедури взаємодії;

- упродовж польоту передавати екіпажу інформацію для безпечного виконання польоту, не очікуючи від нього відповіді;

- контролювати та реєструвати виконання польоту з використанням всіх наявних засобів;

- координувати передачу контролю за ПС з суміжними органами ОПР без вимоги щодо передачі повідомлень від ПС та інших дій, якщо з цим ПС не підтримується нормальний зв’язок;

- інформувати та передавати оновлену інформацію щодо ПС до органів ОПР, що можуть мати відношення до польоту;

- ретранслювати, за необхідністю, відповідні повідомлення між ПС та відповідними державними органами протидії тероризму;

- здійснювати обмін необхідною інформацією з експлуатантом або його уповноваженим представником, якщо таке рішення прийнято відповідним РДЦ.

4.	У випадку отримання інформації про загрозу, яка пов’язана з несанкціонованим розміщенням на борту ПС вибухових речовин чи загрози вибуху, орган ОПР повинен:

- знаходитись на зв’язку з ПС та інформувати його екіпаж про загрози та обставини, що з нею пов’язані;

- при відсутності прямого зв’язку з ПС здійснювати інформування екіпажу ПС невідкладно через інші органи ОПР або по іншим каналам зв’язку;

5.	По відношенню до ПС, що є об’єктом незаконного втручання та/або загрози його вибуху, застосовуються термінові заходи по виключенню, наскільки це можливо, ризику для безпеки польотів інших ПС, а також персоналу та наземному обладнанню.

6.	За запитом ПС, що знаходиться у польоті, невідкладно надається диспетчерський дозвіл про слідування до нового пункту призначення. Запит екіпажу ПС на зниження, набір висоти для зниження перепаду або зрівняння атмосферного тиску, повинен негайно погоджуватися.

7.	ПС на землі слід надати вказівки щодо звільнення ЗПС та утримання на відстані від інших ПС і наземних об’єктів та обладнання. У відповідності з локальними процедурами слід передбачати місця зупинки ПС, що є об’єктом незаконного втручання.

8.	 Органи ОПР не повинні надавати будь-яких рекомендацій щодо дій екіпажу ПС відносно вибухових пристроїв на борту ПС.

9.	Персонал органу ОПР повинен бути підготовлений для розпізнання ознак того, що ПС є об’єктом незаконного втручання.

10.	У разі підозри, що ПС є об’єктом незаконного втручання та коли автоматична індикація кодів 7500 та 7700 режиму А прийомовідповідача ВОРЛ не забезпечуються, диспетчер УПР повинен перевірити її шляхом переключення декодера ВОРЛ режиму А спочатку на код 7500, після цього – на код 7700.

11.	 ПС, що відхилилося від курсу, або неідентифіковані ПС можуть розглядатися як ПС, що є об’єктами незаконного втручання, за умов, відповідно до підпункту 7 пункту 1 глави 24 цього розділу.

Порядок дій органів ОПР стосовно ПС, що відхилилося від курсу або є неідентифікованим, зазначено у пункті 1 глави 24 цього розділу.

- Надзвичайні обставини в польоті

- 1.	ПС, що відхилилися від курсу або нерозпізнане ПС:

1)	ПС вважається таким, що відхилилося від курсу, коли ПС значно відхилилося від заданої лінії шляху або екіпаж такого ПС інформує про втрату орієнтування.

Нерозпізнаним вважається ПС, політ якого в даному районі спостерігається, або про політ якого є  інформація, але приналежність такого ПС не встановлено.

ПС може розглядатися як ПС, що відхилилося від курсу, одним органом ОПР і одночасно як неідентифіковане ПС - іншим органом ОПР;

2)	у разі виявлення ПС, що відхилилося від курсу, орган ОПР повинен вжити всі заходи визначені в підпунктах 3 та 4 цього пункту, для надання ПС допомоги та  забезпечення безпеки його польоту.

Навігаційне сприяння, що здійснюється органом ОПР, є особливо важливим, якщо цьому органу стає відомо про те, що внаслідок відхилення від курсу ПС входить або безпосередньо наближається до зони, де існує ризик перехвату цивільного ПС, або інша загроза його безпеці;

3)	якщо місцезнаходження ПС невідомо, орган ОПР повинен:

спробувати встановити двосторонній зв'язок з ПС, якщо до цього такий зв'язок не встановлено;

використовувати усі наявні можливості для визначення місцезнаходження ПС;

інформувати інші органи ОПР, в районі відповідальності яких ПС увійшло або може увійти внаслідок відхилення від курсу, враховуючи усі фактори, що можуть вплинути на навігацію ПС в даних обставинах;

інформувати відповідно до узгоджених місцевих процедур відповідні військові повноважні органи та забезпечити їх щодо цього випадку планом польоту і іншими даними стосовно ПС, що відхилилося від курсу;

запитати органи, зазначені у абзацах три та чотири цього підпункту, та інші ПС, що знаходяться у польоті, щодо надання допомоги у встановленні зв'язку з ПС та визначенні його місця знаходження.

Вимоги, що містяться у абзацах чотири та п’ять цього підпункту, відносяться також до органів ОПР, які були проінформовані відповідно до абзацу три цього підпункту.

4)	коли місце знаходження ПС встановлене, орган ОПР повинен:

повідомити екіпаж ПС про його місце знаходження та коригуючі дії, які мають бути застосовані;

у разі потреби надати іншим органам ОПР та відповідним військовим повноважним органам інформацією стосовно ПС, що відхилилося від курсу, та надані йому рекомендації;

5)	як тільки органу ОПР стало відомо, що в районі його відповідальності знаходиться нерозпізнане ПС, він повинен розпізнати таке ПС, коли це необхідно для забезпечення ОПР або вимагається відповідними військовими повноважними органами згідно з узгодженими місцевими процедурами взаємодії. З цією метою орган ОПР повинен в залежності від обставин, що склалися, вжити наступні заходи:

спробувати встановити двосторонній зв'язок з ПС;

здійснити запит інших органів ОПР в межах РПІ щодо такого ПС та запросити допомогу у встановленні двостороннього зв'язку з цим ПС;

здійснити запит інших органів ОПР у суміжному РПІ, щодо такого ПС та запросити допомогу у встановленні двостороннього зв'язку з цим ПС;

здійснити спробу отримати інформацію від інших ПС у цьому районі.

6)	у разі необхідності, орган ОПР інформує відповідний військовий повноважний орган про розпізнання ПС;

7)	якщо орган ОПР вважає, що ПС, яке відхилилося від курсу, або нерозпізнане ПС стало об'єктом незаконного втручання, він повинен невідкладно повідомити про це відповідний повноважний орган відповідно до узгоджених місцевих процедур.

2.	Перехоплення цивільних ПС:

1)	як тільки органу ОПР стає відомо, що в районі його відповідальності здійснюється перехоплення ПС, він повинен в залежності від обставин, що склалися, вжити наступні заходи:

спробувати встановити двосторонній зв'язок з ПС що перехоплюється, використовуючи усі наявні засоби, включаючи аварійну радіочастоту 121,5 МГц, якщо такий зв'язок не було встановлено раніше;

інформувати екіпаж ПС, що перехоплюється, про перехоплення;

встановити контакт з відповідним військовим повноважним органом, що управляє перехопленням та підтримує двосторонній зв'язок з ПС, що виконує перехоплення, і забезпечити його наявною інформацією відносно ПС, що перехоплюється;

ретранслювати у разі потреби повідомлення між ПС, що здійснює перехоплення, або відповідними органом, що управляє перехопленням, та ПС, що перехоплюється;

у безпосередній взаємодії з відповідним військовим повноважним органом, що управляє виконанням перехоплення, вживати усі необхідні заходи для забезпечення безпеки цивільного ПС, що перехоплюється;

інформувати органи ОПР суміжного РПІ, якщо стає очевидним, що в результаті відхилення від курсу ПС увійшло до меж цього суміжного РПІ.

2)	як тільки орган ОПР довідається про те, що поза його районом відповідальності здійснюється перехоплення цивільного ПС, він повинен в залежності від обставин, що склалися, вжити наступні заходи:

інформувати орган ОПР, в межах відповідальності якого здійснюється перехоплення, про наявну інформацією, яка сприятиме розпізнаванню ПС, та здійснити запит щодо виконання дій відповідно до пункту 1 цієї глави;

ретранслювати повідомлення між ПС, що перехоплюється, і відповідним органом ОПР, відповідним органом, що управляє перехопленням або ПС, що здійснює перехоплення.

- Час, що використовується під час ОПР

1.	Органи ОПР повинні використовувати Всесвітній координований час (UTC) в годинах та хвилинах, а у разі потреби – в секундах 24-годинної доби, починаючи з опівночі.

2.	Органи ОПР повинні бути обладнанні годинниками, які зазначають час у годинах, хвилинах та секундах. Такі годинники повинні бути добре видно з кожного робочого місця відповідного органу ОПР.

3.	Годинники та інші пристрої запису часу органу ОПР повинні бути перевірені відповідно до встановленої процедури для забезпечення часу з точністю ± 30 с UTC. Якщо орган ОПР використовує CPDLC, годинники та інші пристрої запису часу повинні бути перевірені відповідно до встановленої процедури для забезпечення точності часу в межах однієї секунди UTC.

4.	Точний час повинен отримуватись від станції стандартного часу, або, якщо це неможливо, від іншого органу ОПР, який отримав точний час від такої станції відповідно до встановленої провайдером послуг ОПР процедури.

5.	АДВ повинні перед початком руління ПС для зльоту повідомити пілоту точний час, якщо не передбачено отримання такої інформації від інших джерел. Органи ОПР повинні, крім того, забезпечувати ПС точним часом за запитом екіпажу. Перевірки часу повинні надаватися з точністю до найближчої половини хвилини.

- Обладнання ПС відповідачами, що надають дані про барометричну висоту польоту та їх використання

- 1.	ПС, що виконують польоти за ППП у повітряному просторі класів A, B, C, D та E, за ПВП у повітряному просторі B, C та D повинні бути обладнані працюючими прийомовідповідачами ВОРЛ режимів A/C або S.

- 2.	У разі, якщо ПС не обладнано прийомовідповідачем ВОРЛ, або має несправність прийомовідповідача ВОРЛ, яка не може бути усунута на аеродромі вильоту, як виняток, дозволяється виконання польоту за наступних умов:

- наявність дозволу уповноваженого органу з питань цивільної авіації на виконання польоту;

- інформація про відсутність прийомовідповідача ВОРЛ зазначена у поданому плані польоту;

- орган ОПР спроможний забезпечити адекватне ешелонування з урахуванням наявної інформації про місцезнаходження та барометричну висоту польоту ПС;

- порядок донесень про місцезнаходження ПС встановлений та доведений до екіпажу ПС.

- 3.	При контролі повітряного руху органами ОПР за даними ВОРЛ екіпажі ПС, що виконують контрольовані польоти, надають мовні повідомлення про місцезнаходження органу ОПР тільки на запит.

- 4.	Порядок контролю інформації про рівень польоту ПС на підставі даних про барометричну висоту польоту наведений у Doc 4444 «Air Traffic Management» (PANS-ATM) ICAO.

- 5.	У разі, коли під час виконання польоту ПС у контрольованому повітряному просторі відповідному органу ОПР стало відомо про відмову бортового прийомовідповідача ВОРЛ, орган ОПР повинен з’ясувати наміри командира ПС щодо подальшого продовження польоту на запасний аеродром чи аеродром призначення, та, з урахуванням повітряної обстановки, що склалася, забезпечити відповідну координацію і подальше ОПР у відношенні до цього польоту. При цьому органу ОПР слід:

- встановити порядок донесень про місцезнаходження ПС та довести його до екіпажу ПС;

- повідомити наступний орган ОПР, що приймає відповідальність за здійснення контролю за виконанням прийнятого рішення та вжиття заходів.

- Контролювання втоми

1.	В цілях контролю за втомою при наданні диспетчерського ОПР на підставі наукових принципів та знань для гарантування того, що диспетчери УПР виконують свої функції у стані належного рівня активності, встановлюються:

- норми робочого часу та відпочинку диспетчерів УПР у випадках, коли провайдер послуг ОПР для здійснення контролю втоми не використовує FRMS, відповідно до додатку 8 до цих Авіаційних правил;

- вимоги до FRMS у випадках, коли провайдер послуг ОПР для здійснення контролю втоми використовує FRMS, відповідно до додатку 9 до цих Авіаційних правил.

2.	Провайдер послуг ОПР з метою управління факторами ризику для безпеки польотів, що пов’язані із втомою диспетчерів, повинен розробити та впровадити:

1)	графіки роботи диспетчерів УПР відповідно до обсягу обслуговування, що надається та правилам нормування робочого часу, відповідно до підпункту 1 пункту 1 цієї глави;

2)	систему FRMS, що відповідає правилам відповідно до підпункту 2 пункту 1 цієї глави, для надання всього об’єму диспетчерського ОПР;

3)	систему FRMS, що відповідає правилам відповідно до підпункту 2 пункту 1 цієї глави, для визначеної частини диспетчерського ОПР, що надається, а також графіки роботи диспетчерів УПР відповідно до підпункту 1 пункту 1 цієї глави для іншої частини диспетчерського ОПР, що надається.

3.	У тих випадках, коли провайдер послуг ОПР дотримується правил нормування робочого часу відповідно до підпункту 1 пункту 2 цієї глави стосовно всього або частини диспетчерського ОПР, він повинен:

1)	надати уповноваженому органу з питань цивільної авіації докази того, що встановлені обмеження не порушуються, а вимоги щодо позаслужбового часу дотримуються;

2)	ознайомити персонал з політикою підприємства з питань контролювання втоми та принципами контролю за втомою;

3)	з метою вирішення питань, що пов’язані з додатковими факторами ризику, що виникають випадково та пов’язані з непередбачуваними обставинами, на підставі офіційного та обґрунтованого звернення провайдера послуг ОПР із зазначенням орієнтовного терміну дії, уповноважений орган з питань цивільної авіації може тимчасово надати дозвіл на відхилення від правил нормування робочого часу. Рішення повинно бути предметом оцінки факторів ризику впродовж терміну дії наданого дозволу;

4)	як виняток, в цілях врахування стратегічних операційних потреб, що базуються на демонстрації провайдером послуг ОПР того, що будь-який ризик контролюється із забезпеченням досягнутого при дотриманні нормативних правил контролювання втоми або більш високого рівня безпеки польотів, уповноважений орган з питань цивільної авіації може затвердити відхилення від правил нормування робочого часу.

Відхилення, що передбачаються підпунктами 3 та 4 пункту 3 цієї глави, передбачають надання до уповноваженого органу з питань цивільної авіації:

обґрунтування необхідності відхилення;

ступінь відхилення;

дату та запланований час введення відхилення у дію;

аналіз стану безпеки польотів із зазначенням заходів щодо зниження негативних наслідків для забезпечення відхилення.

4.	Дотримання правил нормування робочого часу не звільняє провайдера послуг ОПР від відповідальності за управління факторами ризику, включно з факторами ризику, що пов’язані із втомою, шляхом функціонування СУБП.

5.	Якщо провайдер послуг ОПР відповідно до підпункту 2 пункту 2 цієї глави впроваджує FRMS у цілях управління факторами ризику для безпеки польотів, що пов’язані із втомою, при забезпеченні всього або частини диспетчерського ОПР, що надається, він повинен:

1)	встановити порядок інтеграції функцій FRMS з іншими функціями управління безпекою польотів;

2)	надати FRMS на затвердження уповноваженому органу з питань цивільної авіації, відповідно до процедури документування, що дозволяє досягнути  прийнятного рівня безпеки польотів.

6.	Інструктивний матеріал із розроблення та імплементації правил контролювання втоми міститься в Doc 9966 «Manual for the Oversight of Fatigue Management Approaches» ІСАО.

- Управління безпекою польотів

- Забезпечення безпеки польотів при ОПР полягає в:

- дотриманні встановленого рівня безпеки польотів при наданні ОПР у повітряному просторі або на аеродромі;

- впровадженні, при необхідності, удосконалень системи ОрПР, спрямованих на забезпечення безпеки польотів.

2.	Провайдер послуг ОПР повинен впровадити СУБП та забезпечити її функціонування відповідно до вимог, визначеними правилами у сфері нагляду за безпекою польотів та сертифікації суб’єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування.

СУБП провайдера послуг ОПР повинна містити наступні елементи, що стосуються при ОПР:

- моніторинг загальних рівнів безпеки польотів та визначення будь-яких негативних трендів;

- огляди з безпеки польотів органів ОПР;

- оцінку з безпеки польотів при впровадженні змін структури повітряного простору, встановлення нового обладнання чи систем, впровадження нових чи видозмінених процедур ОПР;

- механізм визначення необхідності заходів покращення безпеки польотів.

3.	Органи ОПР беруть участь у функціонуванні СУБП шляхом:

- ідентифікації небезпечних факторів під час операційної діяльності;

- надання повідомлень про події з безпеки польотів в рамках створеної системи обов’язкових та добровільних повідомлень з безпеки польотів;

- визначення та розподілу відповідальності за безпеку польотів серед персоналу;

- ведення документації з безпеки польотів відповідно до вимог провайдера послуг ОПР;

- обміну інформацією з безпеки польотів з відповідними іншими органами ОПР;

- визначення та документування планів дій у випадку надзвичайних обставин в польоті та у випадку виникнення обставин, які обмежують або унеможливлюють здійснення ОПР;

- контролю за рівнем компетентності та підготовленості персоналу.

4.	Вимоги до управління безпекою польотів містяться у Doc 9859 «Safety Management Manual» ІСАО.

5.	Будь-яка значна зміна в системі ОрПР, що пов’язана з безпекою польотів, повинна впроваджуватись після надання висновків оцінки безпеки польотів про забезпечення прийнятного рівня безпеки польотів та проведення консультацій з користувачами.

6.	Суб’єкт авіаційної діяльності, відповідальний за впровадження змін в системі ОрПР, у разі необхідності, повинен гарантувати проведення постімплементаційного моніторингу для отримання доказів постійної відповідності визначеного рівня безпеки польотів.

Якщо внаслідок внесення змін у систему ОрПР прийнятний рівень безпеки польотів не може бути виражений кількісно, оцінка безпеки польотів може проводитись на підставі експлуатаційного досвіду.

- Загальні системи відліку

1.	Система відліку в горизонтальній площині

Всесвітня геодезична система – 1984 року (WGS-84) повинна використовуватись для цілей аеронавігації в якості геодезичної системи відліку в горизонтальній площині.

Аеронавігаційні географічні координати, що повідомляються 
(позначення широти, та довготи) повинні бути зазначені відносно геодезичних даних WGS-84.

Інструктивний матеріал, що стосується WGS-84, міститься в Doc 9674 «World Geodesic System - 1984 Manual» ІСАО.

2.	 Система відліку у вертикальній площині

Середній рівень моря (MSL), який дає зв'язок висоти (перевищення), пов'язаної з гравітацією, до поверхні, відомої як геоїд, повинен використовуватися як вертикальна система відліку для аеронавігації.

Гравітаційна модель геоїду Землі EGM-96 використовується як глобальна модель гравітації для цілей аеронавігації.

3.	Система відліку часу

Григоріанський календар і всесвітній скоординований час (UTC) повинні використовуватись для цілей аеронавігації в якості системи відліку часу.

- Знання мов, що використовуються у радіотелефонному зв’язку

1.	Провайдер послуг ОПР повинен вживати заходи, для того, щоб диспетчери УПР розмовляли та розуміли мову (мови), яка (які) використовуються при радіотелефонному зв’язку, як вказано в Додатку 1 «Personnel Licensing» ІСАО.

2.	За винятком випадків, коли зв’язок між органами ОПР забезпечується спільно погодженою мовою, при такому зв’язку необхідно застосовувати англійську мову.

- Заходи на випадок обставин, що обмежують 
або унеможливлюють надання обслуговування

1.	Провайдери послуг ОПР повинні розробляти та публікувати плани заходів на випадок виникнення обставин, що порушують або потенційно можуть порушувати ОПР і відповідні допоміжні види обслуговування в межах повітряного простору, де вони несуть відповідальність за надання зазначених видів обслуговування.

2.	Такі плани заходів повинні бути розроблені в безпосередній координації з провайдерами послуг ОПР, відповідальними за забезпечення обслуговування в суміжних об’ємах повітряного простору, зацікавленими користувачами повітряного простору та, за необхідністю, при сприянні ІСАО.

3.	Рекомендації з планування заходів на випадок обставин, 
що обмежують або унеможливлюють ОПР, міститься у додатку 10 до цих Авіаційних правил.

4. 	Плани заходів на випадок виникнення обставин, що порушують або потенційно можуть порушувати обслуговування, можуть містити тимчасові відхилення від затвердженого європейського регіонального  аеронавігаційного плану. При наявності таких відхилень, зазначені плани затверджуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації. За необхідності, уповноважений орган з питань цивільної авіації інформує про такі відхилення Регіональний офіс ІСАО в Європі та Північній Атлантиці.

- 5.	Рекомендації з порядку дій диспетчера УПР у типових обставинах, що обмежують або унеможливлюють надання ОПР наведені у додатку 11 до цих Авіаційних правил.

- Позначення та встановлення меж заборонених зон, 
небезпечних зон та зон обмеження польотів

1.	Усі заборонені зони, зони обмеження польотів та небезпечні зони, що встановлені Україною, з дати встановлення повинні мати позначення та повний опис.

2.	Повна необхідна інформація про заборонені зони, небезпечні зони та зони обмеження польотів повинна бути своєчасно поширена шляхом публікації в АІР України чи виданням відповідного NOTAM. Обсяги інформації про  заборонені зони, небезпечні зони та зони обмеження польотів зазначено у ENR 5.1. доповнення 2 Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM) ІСАО.

3.	Закріплене за зоною позначення повинно використовуватись для ідентифікації зони в усіх подальших повідомленнях, що стосуються даної зони.

4.	Позначення зони повинно складатися з послідовної групи літер та цифр без пропусків та інших символів, а саме:

- двох літерного індексу місцеположення, що позначає Україну відповідно до Doc 7910 «Location Indicators» ІСАО. (індекс UK);

- літера Р – для забороненої зони, літера R – для зони обмеження польотів, літера D – для небезпечної зони відповідно;

- номер, що не повторюється в межах повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами України покладена на Україну, для зазначеного типу зони;

5.	З метою запобігання непорозумінь цифрове позначення не повинно повторно використовуватись, принаймні протягом одного року з моменту ліквідації зони, до якої вони відносилися.

6.	Заборонені зони, небезпечні зони та зони обмеження необхідно встановлювати якомога меншого розміру, з найпростішою геометричною конфігурацією для полегшення посилань на них всіма заінтересованими сторонами.

- Провайдери послуг дизайну процедур польотів за приладами

- Уповноважений орган з питань цивільної авіації забезпечує регулювання діяльності та нагляд за функціонуванням провайдерів послуг дизайну процедур польотів за приладами.

- Уповноважений орган з питань цивільної авіації встановлює правила та порядок призначення, сертифікації провайдерів послуг дизайну процедур польотів за приладами та здійснює нагляд за безпекою польотів під час їх діяльності.

- Уповноважений орган з питань цивільної авіації встановлює вимоги щодо діяльності провайдерів послуг дизайну процедур польотів за приладами.

- Схеми польотів за приладами розробляються відповідно до критеріїв розробки, викладених у томі ІІ «Construction of Visual and Instrument Flight Procedures» Doc 8168 «Aircraft Operations» ICAO.

- Уповноважений орган з питань цивільної авіації встановлює правила та порядок верифікації та валідації всіх схем польотів за приладами для цивільних аеродромів та повітряного простору України. Правила та порядок змін мережі маршрутів у повітряному просторі над відкритим морем регулюється регіональним офісом ІСАО в Європі та Північній Атлантиці.

- Провайдери послуг дизайну процедур польотів за приладами повинні відповідати вимогам, встановленим уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

- Провайдери послуг дизайну процедур польотів за приладами повинні впроваджувати та використовувати систему управління якістю на кожному етапі розробки схем польотів за приладами.

- Уповноважений орган з питань цивільної авіації шляхом встановлення відповідних вимог та контролю за якістю схем польотів за приладами забезпечує підтримання у актуальному стані та періодичне оновлення схем польотів за приладами на цивільних аеродромах та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами покладена на Україну.

- Перегляд схем польотів за приладами проводиться у випадках зміни даних про перешкоди у районі аеродрому, інфраструктури радіонавігаційних засобів, структури повітряного простору, з ініціативи експлуатанта аеродрому та/або органів ОПР. Загалом, перегляд схем польотів за приладами повинен виконуватись не рідше 1 разу на 5 років.

- ІІІ.	Диспетчерське ОПР

## Застосування та забезпечення диспетчерського ОПР

- Диспетчерським ОПР повинні забезпечуватись:

- усі польоти за ППП у повітряному просторі ОПР класів A, B, C, D і E;

- усі польоти за ПВП у повітряному просторі ОПР класів B, C і D;

- усі спеціальні польоти за ПВП;

- увесь аеродромний рух на контрольованих аеродромах.

- Види диспетчерського обслуговування, зазначені в пункті 1 цієї глави забезпечуються такими органами:

- районне диспетчерське обслуговування – РДЦ, або органом, що забезпечує диспетчерське обслуговування підходу в диспетчерській зоні або диспетчерському районі обмежених розмірів, який визначено, головним чином, для забезпечення диспетчерського обслуговування підходу, а також там, де не організовано РДЦ;

- 2)	диспетчерське обслуговування підходу – АДВ або РДЦ, коли необхідно або бажано об’єднати в рамках відповідальності одного органу функції диспетчерського обслуговування підходу з функціями аеродромного диспетчерського обслуговування або районного диспетчерського обслуговування;

- 3)	ДОП, коли потрібно або бажано створити окремий орган ОПР;

- 4)	аеродромне диспетчерське обслуговування – аеродромне диспетчерське обслуговування забезпечується АДВ.

- Завдання щодо забезпечення послуг з управління на пероні, зокрема організація діяльності на пероні, може бути делегована АДВ або окремому органу.

## Організація диспетчерського ОПР

- Для забезпечення диспетчерського ОПР орган ОПР:

- забезпечується інформацією щодо очікуваного руху кожного ПС або його змін, а також останньою інформацією про фактичний перебіг польоту кожного ПС;

- визначає на підставі отриманої інформації місцезнаходження відомих ПС відносно один до одного;

- видає диспетчерські дозволи та інформацію для попередження зіткнення між ПС, що знаходяться під його контролем, а також для прискорення й підтримки впорядкованого потоку повітряного руху;

- узгоджує дозволи з іншими органами ОПР, коли ПС може створити конфліктну ситуацію з ПС, польоти яких здійснюються під контролем іншого органу ОПР, а також перед передачею контролю за ПС такому органу ОПР.

2.	Інформація про рух ПС разом із записом наданих цим ПС диспетчерських дозволів доводиться у спосіб, який максимально спрощує проведення аналізу для підтримання оптимального потоку повітряного руху із забезпеченням адекватного ешелонування між ПС.

3.	Органи ОПР повинні бути оснащені обладнанням для автоматичного запису мовного електрозв’язку та звукового фону робочих місць диспетчерів УПР, а також електрозв’язку між лініями передачі даних, даних спостереження, даних введення (виведення) при їх наявності на робочих місцях диспетчера УПР.

4.	Виконані автоматичні записи повинні зберігатися не менше 30 діб.

5.	Виконані автоматичні записи, крім каналів авіаційного повітряного електрозв’язку, їх розшифрування та документування є конфіденційною інформацією, що можуть використовуватись виключно для проведення розслідувань подій з безпеки польотів, збору та обробки даних з безпеки польотів відповідно до підпункту 5.12 Додатку 13 «Aircraft Accident and Incident Investigation» ІСАО з урахуванням підпункту 5.3 та добавлення 3 до Додатку 19 «Safety Management» ІСАО.

6.	Диспетчерські дозволи, що видаються органами диспетчерського ОПР, повинні забезпечувати ешелонування:

- між усіма ПС, що здійснюють польоти в повітряному просторі ОПР класів А і В;

- між ПС, що здійснюють польоти за ППП у повітряному просторі ОПР класів С, D і Е;

- між ПС, що здійснюють польоти за ППП та ПС, що здійснюють польоти за ПВП у повітряному просторі ОПР класу С;

- між ПС, що здійснюють польоти за ППП та ПС, що здійснюють спеціальні польоти за ПВП;

- між ПС, що здійснюють спеціальні польоти за ПВП, якщо це визначено відповідним органом ОПР.

7.	У разі запиту екіпажу ПС або, якщо це визначено відповідним органом ОПР для випадків, зазначених у підпункті 2 пункту 6 цієї глави відносно повітряного простору ОПР класів D і Е, зазначеному ПС може надаватися диспетчерський дозвіл без забезпечення ешелонування для конкретної частини польоту, що виконується у ВМУ.

8.	 Орган диспетчерського ОПР забезпечує ешелонування, принаймні з використанням одного із наступних елементів:

- вертикального ешелонування, що забезпечується шляхом призначення рівнів польоту, відповідно до Таблиці крейсерських ешелонів польоту у повітряному просторі України у додатку 2 АПУ «Загальні правила польотів у повітряному просторі України», за виключенням випадків, коли в АІР або диспетчерському дозволі зазначено інше;

- горизонтального ешелонування, що забезпечується за допомогою:

повздовжнього ешелонування шляхом дотримання інтервалу між ПС, що виконують політ за одними й тим ж самими треками, що сходяться або слідують у протилежних напрямках, яке зазначається у часі або відстані;

бічного ешелонування шляхом дотримання виконання польотів на різних маршрутах або у різних географічних районах;

- комбінованого ешелонування, що є комбінацією вертикального ешелонування та одного з видів горизонтального ешелонування за рахунок використання відповідних мінімумів, що можуть бути нижче, але не більш ніж половина мінімумів, що використовується для кожного із комбінованих елементів при їх окремому застосуванні.

Комбіноване ешелонування застосовується тільки на підставі регіональних аеронавігаційних угод.

Інструктивний матеріал щодо застосування комбінованого ешелонування міститься у Doc 9426 «Air Traffic Services Planning Manual» ІСАО.

9.	Для повітряного простору RVSM, де застосовується скорочений мінімум вертикального ешелонування між ешелонами польоту FL290 та FL410 включно, застосовується регіональна програма контролю за характеристиками дотримання відносної висоти польоту ПС, що виконують польоти на цих ешелонах.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації забезпечує регулярне та своєчасне опрацювання та доведення інформації до Європейського регіонального моніторингового агентства Євроконтролю стосовно:

- експлуатаційного допуску та льотної придатності ПС до польотів у повітряному просторі RVSM ПС, що зареєстровані у національних реєстрах цивільних та державних ПС, а також скасування такого допуску уповноваженими органами;

- випадків недотримання ПС, що виконують політ у повітряному просторі RVSM, відносної висоти польоту ПС, відмов обладнання ПС, що вимагає відповідного ешелонування, а також негативні результати перехресних перевірок статусу ПС та планів польоту відповідно до інформації, наданої провайдером послуг ОПР чи органом ОПР;

- заходів, що були вжиті експлуатантом ПС за результатами контролю при отриманні інформації про випадок недотримання відносної висоти польоту ПС.

10.	Провайдери послуг ОПР повинні забезпечити участь органів диспетчерського ОПР, що відповідають за ОПР в повітряному просторі RVSM, в регіональній програмі контролю за характеристиками дотримання відносної висоти польоту ПС з метою гарантування того, що мінімум вертикального ешелонування відповідає цілям з безпеки польотів шляхом забезпечення надання повідомлень органами ОПР про відхилення у висоті польоту ПС більше 90 метрів (300 футів) у систему доповідей про події з безпеки польотів в рамках функціонування СУБП та обміном такою інформацією з уповноваженим органом з питань цивільної авіації та європейським регіональним моніторинговим агентством Євроконтролю.

11.	Процедури застосування вертикального ешелонування у повітряному просторі RVSM містяться у Правилах виконання польотів та обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування, затверджених наказом Міністерства транспорту України 11 січня 2002 року № 9 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 січня 2002 року за № 41/6329. Інструктивний матеріал щодо моніторингу характеристик витримування висоти польоту містяться в Doc 9937 «Manual of Operating Procedures and Practices for Regional Monitoring Agencies in Relation to the Use of a 300 m (1 000 ft) Vertical Separation Minimum above FL 290 and FL 410 Inclusive» ІСАО.

12.	 У разі застосування специфікацій RCP/RSP повинні створюватись програми контролю за характеристиками інфраструктури та ПС, що виконують польоти виходячи із відповідних специфікацій RCP або RSP для гарантування того, що виконання польотів у відповідному повітряному просторі відповідають цілям забезпечення безпеки польотів. Масштаб програм контролю повинен відповідати відповідним характеристикам засобів зв’язку та спостереження.

## Мінімуми ешелонування

1.	Вибір мінімуму ешелонування для застосування у визначеній частині повітряного простору повинен проводитись наступним чином:

1)	мінімум ешелонування визначається, виходячи з мінімумів, що визначені положеннями Doc 4444 «Air Traffic Management» (PANS-ATM) ICAO та Doc 7030 «Regional Supplementary Procedures» ICAO для європейського регіону.

У разі потреби встановлення інших мінімумів ешелонування такі мінімуми встановлюються:

провайдером послуг ОПР, в підпорядкуванні якого знаходиться відповідний орган ОПР, після проведення консультацій з експлуатантами стосовно маршрутів ОПР або їх частин за погодженням з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

регіональною аеронавігаційною угодою стосовно маршрутів ОПР або їх частин над відкритим морем або у повітряному просторі, суверенітет якого не визначений;

2)	вибір мінімуму ешелонування повинен бути зроблений на підставі консультацій між відповідними провайдерами послуг ОПР, в підпорядкуванні яких знаходяться органи ОПР, які відповідають за забезпечення ОПР у суміжному повітряному просторі, коли:

повітряний рух буде переходити із одного суміжного повітряного простору до іншого з метою сумісності параметрів ешелонування по обидві сторони межі передачі відповідальності за контроль;

маршрути проходять ближче до спільної межі об’ємів повітряного простору ніж мінімум ешелонування, що застосовується в даних умовах з метою дотримання мінімуму ешелонування між ПС, що виконують польоти по обидві сторони спільної межі.

2.	Інформація щодо обраних мінімумів ешелонування та районах їх застосування повідомляється:

органам ОПР, яких це стосується;

пілотам та експлуатантам шляхом публікації у AIP України у разі, коли ешелонування базується на використанні ПС визначених навігаційних засобів або встановлених методів навігації.

## Відповідальність за контроль

1.	Відповідальність за контроль окремих польотів.

Контрольований політ ПС у будь-який час повинен перебувати під контролем тільки одного органу диспетчерського ОПР.

2.	Відповідальність за контроль у межах визначеної частини повітряного простору.

Відповідальність за контроль усіх ПС, що виконують політ у межах конкретного повітряного простору, покладається на один орган диспетчерського ОПР. Контроль за одним або групою ПС може передаватися іншим диспетчерським органам за умови забезпечення координації діяльності між усіма диспетчерськими органами ОПР, яких це стосується.

## Передача відповідальності за контроль, 
місце та час передачі контролю

1.	Між двома органами, що забезпечують районне диспетчерське обслуговування, відповідальність за контроль ПС повинна бути передана органом ОПР, що забезпечує районне диспетчерське обслуговування у відповідному диспетчерському районі, органу ОПР, що забезпечує районне диспетчерське обслуговування в суміжному диспетчерському районі, при перетині загальної межі диспетчерських районів на момент часу, який був розрахований РДЦ, що здійснює обслуговування цього ПС, або в будь-якій іншій точці, або в такий час, що був погоджений між цими органами ОПР.

2.	Між органом, що забезпечує районне диспетчерське обслуговування, та органом, що забезпечує диспетчерське обслуговування підходу, відповідальність за контроль ПС повинна бути передана органом, що забезпечує районне диспетчерське обслуговування, органу, що забезпечує диспетчерське обслуговування підходу, та навпаки, у точці або на момент часу, що узгоджена між цими двома органами ОПР.

3.	Між органом, що забезпечує районне диспетчерське обслуговування підходу, та органом, що забезпечує аеродромне диспетчерське обслуговування, відповідальність за контроль ПС, що прибуває, повинна бути передана від органу, що забезпечує диспетчерське обслуговування підходу, до АДВ, коли це ПС:

- перебуває в районі аеродрому та вважається, що воно зможе здійснити підхід та виконати посадку візуально за наземними орієнтирами або досягло стійких візуальних метеорологічних умов;

- перебуває у відповідній точці або на встановленому рівні, відповідно до угоди між органами ОПР або інструкцій органу ОПР;

- здійснило посадку та навіть за наявності ДОП контроль за виконанням польотів може бути переданий РДЦ безпосередньо АДВ за попередньою домовленістю між зазначеними органами ОПР про забезпечення відповідної частини диспетчерського обслуговування підходу відповідно РДЦ або АДВ.

4.	Між органом, що забезпечує районне диспетчерське обслуговування підходу, та органом, що забезпечує аеродромне диспетчерське обслуговування, відповідальність за контроль ПС, що вилітають, передається від АДВ до органу, що забезпечує диспетчерське обслуговування підходу, якщо:

- в районі аеродрому переважають візуальні метеорологічні умови – перед виходом ПС з району аеродрому або входженням ПС до метеорологічних умов за приладами, або ПС перебуває у відповідній точці або на встановленому рівні, як це передбачено угодою між органами ОПР або провайдерами послуг ОПР;

- на аеродромі переважають метеорологічні умови за приладами – відразу після відриву ПС від ЗПС, або коли ПС перебуває у відповідній точці або на встановленому рівні, згідно з угодою між органами ОПР або провайдерами послуг ОПР.

Навіть за наявності ДОП, контроль за виконанням польотів може бути переданий АДВ безпосередньо РДЦ за попередньою домовленістю між зазначеними органами ОПР про забезпечення відповідної частини диспетчерського обслуговування підходу відповідно РДЦ або АДВ.

5.	Між секторами одного диспетчерського органу відповідальність за контроль ПС передається від одного сектора (диспетчера УПР) іншому сектору (диспетчеру УПР) в точці, на рівні або у час, визначеним інструкціями органу ОПР.

## Передача відповідальності за контроль та
координація передачі контролю

1.	Відповідальність за контроль не повинна передаватися одним органом ОПР іншому без згоди органу що приймає контроль, в порядку визначеному у пунктах 2-5 цієї глави.

2.	Орган, що передає контроль, повинен передати органу, що приймає контроль, частину поточного плану польоту та іншу диспетчерську інформацію, що має відношення до передачі відповідальності.

3.	При здійсненні передачі контролю з використанням радіолокаційних даних або даних ADS-B, до диспетчерської інформації, що має відношення до передачі відповідальності, повинна входити інформація про місце ПС, та, якщо вимагається, інформація про трек та швидкість ПС, що отримана від радіолокатора або ADS-B безпосередньо перед передачею контролю.

4.	При здійсненні передачі контролю з використанням даних ADS-С до диспетчерської інформації, що має відношення до передачі відповідальності, включається інформація про місце розташування ПС у чотирьох вимірах (трьох вимірне позиціювання та час), та інша інформація у разі потреби.

5.	Орган, що приймає контроль, зобов’язаний:

- заявити про можливість прийняття контролю за ПС за умовами диспетчерського органу, що передає контроль, якщо укладеною раніше між двома відповідними органами угодою не передбачається, що відсутність такої заяви розглядається як згода із зазначеними умовами, або зазначити будь-які необхідні зміни до цих умов;

- указати будь-яку іншу інформацію або дозвіл щодо наступної частини польоту, яку повинен мати екіпаж ПС на момент передачі контролю.

6.	Диспетчерський орган, що приймає контроль, повинен повідомити орган, що передає контроль про встановлення двостороннього радіозв’язку та/або зв’язок по лінії передачі даних з відповідним ПС та взяття на себе відповідальності за контроль, якщо інше не передбачено угодою між відповідними диспетчерськими органами ОПР.

7.	Процедури координації, що застосовуються, включаючи точки передачі контролю, повинні бути зазначені в угоді між органами ОПР та відповідних інструкціях органу ОПР.

## Зміст диспетчерського дозволу

- Диспетчерські дозволи повинні базуватися виключно на вимогах щодо забезпечення диспетчерського ОПР.

- У диспетчерському дозволі вказується:

- пізнавальний індекс ПС, що зазначається у плані польоту;

- межа дії дозволу;

- маршрут польоту;

- рівень (рівні) польоту для всього маршруту або його частини та, за потреби, зміни рівнів.

Якщо дозвіл щодо рівня (рівнів) польоту надається тільки для частини маршруту, у всіх випадках, коли необхідно забезпечити дотримання ПС вимог по витримуванню швидкості та ешелону польоту протягом визначеного проміжку часу при відмові радіозв’язку, якщо політ виконується за ППП, слід вказувати пункт, до якого діє ця частина дозволу щодо рівня (рівнів).

- будь-які необхідні вказівки або інформація з інших питань, щодо потреби маневрування при заходженні на посадку або вильоті, радіозв’язок та термін дії дозволу.

Термін дії дозволу визначає час, після закінчення якого цей дозвіл автоматично скасовується, якщо виконання польоту не відбулось.

3.	Стандартні маршрути вильоту і прибуття та процедури їх використання, встановлюються для забезпечення:

безпечного, впорядкованого та прискореного потоку повітряного руху;

опису маршрутів та процедур, що використовуються у диспетчерських дозволах.

Рекомендації щодо встановлення стандартних маршрутів вильоту та прибуття та пов’язаних з ними схем міститься у Doc 9426 «Air Traffic Services Manual» ІСАО, критерії побудови схем містяться у томі ІІ «Construction of Visual and Instrument Flight Procedures» Doc 8168 «Aircraft Operations» ICAO.

## Дозволи для виконання трансзвукового польоту

1.	Диспетчерський дозвіл для етапу трансзвукового прискорення польоту з надзвуковою швидкістю видається щонайменше до кінця етапу прискорення.

2.	Диспетчерський дозвіл щодо гальмування та зниження ПС при переході від надзвукового польоту в крейсерському режимі до дозвукового польоту, надається для забезпечення безперервного зниження щонайменше на трансзвуковому етапі.

## Повторення дозволів та інформації, 
що стосується безпеки польотів

1.	Екіпаж ПС повинен повторювати диспетчеру УПР частини дозволів та вказівок, що стосуються безпеки польотів, які передаються їм за допомогою радіозв’язку. Завжди повторюються:

- дозволи на політ за маршрутом;

- дозволи та вказівки щодо входження, посадки, зльоту, очікування біля ЗПС, перетину та руління по ЗПС;

- робоча ЗПС, установка шкали барометричного висотоміру, коди ВОРЛ, вказівки щодо рівня польоту, курсу та швидкості, ешелону переходу, що передається диспетчером УПР або міститься в повідомленнях ATIS.

2.	Інші дозволи або вказівки, включаючи умовні дозволи, повинні повторюватись екіпажом ПС або підтверджуватись ним таким чином, щоб не виникало сумніву щодо їх зрозумілості та прийняття до виконання.

3.	Диспетчер УПР повинен прослуховувати повторення екіпажом ПС виданого диспетчерського дозволу або вказівки для впевненості у їх правильному підтвердженні льотним екіпажом та невідкладно вживати заходи для усунення виявлених при повторенні розбіжностей.

4.	Крім випадків, визначених відповідним органом ОПР, голосове повторення повідомлень CPDLC не вимагається.

Процедури та положення, що стосуються обміну повідомленнями CPDLC та підтвердження таких повідомлень, містяться у томі ІІ «Communication Procedures including those with PANS status» Додатку 10 «Aeronautical Telecommunications» ICAO та Doc 4444 «Air Traffic Management» (PANS-ATM) ІСАО.

5. Водії транспортних засобів, які виконують або збираються виконувати операції на площині маневрування, повторюють диспетчеру повітряного руху відповідні частини дозволів органу УПР що стосуються забезпечення безпеки польотів, які передані за допомогою речового зв’язку, наприклад, вказівка виїхати на ЗПС або РД, зупинитися перед ЗПС  або РД, перетинати ЗПС  або РД та виконувати операції на любий діючий ЗПС або РД.

Диспетчер прослуховує повторно передану вказівку для того, щоб бути впевненим, що водій транспортного засобу вірно зрозумів вказівку та негайно приймає міри щодо виправлення будь яких невідповідностій виявлених у процесі прослуховування.

## Координація дозволів

1.	Диспетчерський дозвіл повинен бути узгоджений між диспетчерськими органами стосовно всього маршруту польоту ПС або вказаної частини в наступному порядку:

1)	дозвіл екіпажу ПС надається на весь маршрут до аеродрому запланованої посадки, якщо:

є можливість до вильоту ПС узгодити цей дозвіл між усіма органами ОПР, які надаватимуть диспетчерське обслуговування цьому ПС;

якщо існує впевненість у тому, що між органами ОПР, які надаватимуть диспетчерське обслуговування цьому ПС, буде здійснюватися попередня координація.

Дозвіл на початковий етап польоту надається як засіб прискорення руху ПС, що вилітають, наступний дозвіл на маршруті буде таким, як зазначено вище, навіть якщо аеродром першої запланованої посадки розташований у районі відповідальності іншого РДЦ, а не того, що видає дозвіл на маршруті;

2)	якщо попередня координація між органами ОПР не узгоджена між усіма диспетчерськими органами стосовно всього маршруту польоту ПС або така координація не передбачається, дозвіл екіпажу ПС надається до того пункту, де гарантується здійснення такої координації. До досягнення такого пункту або в такому пункті екіпажу ПС необхідно отримати подальший дозвіл та, за потреби, вказівки щодо польоту в зоні очікування;

3)	у разі визначення відповідним органом ОПР, екіпаж ПС повинен встановити зв’язок з диспетчерським органом у напрямку польоту до точки передачі контролю для отримання диспетчерського дозволу у напрямку польоту;

4)	при отриманні диспетчерського дозволу в напрямку польоту екіпаж ПС повинен підтримувати двосторонній радіозв’язок з диспетчерським органом, під контролем якого він перебуває;

5)	диспетчерський дозвіл у напрямку польоту повинен бути чітко ідентифікований екіпажем ПС;

6)	якщо не узгоджено інше, диспетчерські дозволи у напрямку польоту не повинні впливати на запланований профіль польоту у будь-якому повітряному просторі, за виключенням повітряного простору органу ОПР, відповідального за доведення диспетчерського дозволу у напрямку польоту.

Вимоги, що стосуються служби обслуговування з доведення диспетчерських дозволів у напрямку польоту, містяться у томі ІІ «Communication Procedures including those with PANS status» Додатку 10 «Aeronautical Telecommunications» ICAO та Doc 9694 «Manual of Air Traffic Services Data Link Applications» ІСАО;

7)	там, де це практично доцільно і де для спрощення доведення диспетчерських дозволів у напрямку польоту використовується зв’язок за лінією передачі даних, повинен забезпечуватись двосторонній мовний зв’язок між екіпажем ПС та органом ОПР, що надає диспетчерський дозвіл у напрямку польоту.

8)	якщо виліт ПС планується з аеродрому, який знаходиться в одному диспетчерському районі із входженням до іншого диспетчерського району в межах 30 хвилин, або іншого конкретного періоду часу, погодженого між РДЦ, координація з наступним РДЦ здійснюється до надання дозволу на виліт.

9)	якщо екіпаж ПС має намір вийти за межі диспетчерського району для польоту поза межами контрольованого повітряного простору з подальшим заходженням до того самого або іншого диспетчерського району, дозвіл надається до аеродрому першої посадки. Такий дозвіл або зміни до нього діють для етапів польоту, які виконуються в контрольованому повітряному просторі.

## Організація потоків повітряного руху

1.	Система організації потоків повітряного руху впроваджується у повітряному просторі, де запит на повітряний рух періодично перевищує, або очікується, що може перевищувати заявлену пропускну спроможність відповідного диспетчерського органу ОПР.

2.	У контрольованому повітряному просторі України система організації потоків повітряного руху функціонує в рамках Європейської мережі організації повітряного руху за допомогою Центра менеджменту операцій мережі Євроконтролю та органів організації потоків повітряного руху, розташованих у кожному РДЦ, на підставі угоди між Євроконтролем та відповідним РДЦ.

Провайдеру послуг ОПР слід використовувати загальні процедури та спільні методи визначення задекларованої пропускної спроможності органів ОПР, що застосовуються в рамках Європейської мережі організації повітряного руху.

3.	Задекларована пропускна спроможність органу ОПР розраховується та переглядається у разі змін в системі ОрПР провайдером послуг ОПР відповідно до умов надання обслуговування, конфігурації секторів, інших умов, що впливають або передбачається, що можуть в подальшому впливати на пропускну спроможність органу ОПР. Розрахована пропускна спроможність органу ОПР доводиться до уповноваженого органу з питань цивільної авіації та центра менеджменту операцій мережі Євроконтролю.

4.	Коли орган ОПР встановить, що прийнятий під контроль додатковий повітряний рух, неможливо прийняти у визначений проміжок часу у конкретному місці чи районі, або можливо прийняти лише в певній кількості, такий орган повинен повідомити про це відповідний орган організації потоків повітряного руху та, у визначених випадках, інші органи ОПР. Екіпажі ПС, що прямують до перевантаженого місця чи району та відповідні експлуатанти повинні бути поінформовані про затримки, що очікуються або обмеження, що будуть застосовані.

5.	Інформація до експлуатантів про застосовані обмеження завчасно доводиться відповідним органом організації потоків повітряного руху.

6.	Вимоги щодо організації потоків повітряного руху у контрольованому повітряному просторі України зазначені у АПУ «Правила організації потоків повітряного руху», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2016 року № 567, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2016 року за № 1354/29484.

## Управління рухом осіб та транспортних засобів на аеродромах

1.	Рух осіб або транспортних засобів, в тому числі ПС, що буксируються у зоні маневрування аеродрому повинен контролюватися АДВ з метою уникнення небезпеки для них та ПС, що виконують посадку, руління чи зліт.

- При застосуванні процедур, обумовлених низькою видимістю:

- кількість людей та транспортних засобів, що працюють у зоні маневрування аеродрому, обмежується необхідним мінімумом та особлива увага повинна бути надана вимогам щодо захисту чутливої(их) зони(зон) ILS під час виконання точних заходжень на посадку за приладами за категоріями II або III;

- з урахуванням дотримання положень пункту 4 цієї глави мінімальна відстань між транспортними засобами та ПС, що виконують руління, повинна бути не менше ніж встановлено відповідним органом ОПР з урахуванням наявних технічних засобів;

- при постійному виконанні точних заходжень на посадку за приладами одночасно за ILS за категоріями II або III на одну й ту ж саму ЗПС, забезпечується захист обмежувальних критичних та чутливих зон ILS за більш жорсткими обмеженнями.

3.	Період застосування процедур, обумовлених низькою видимістю, встановлюється згідно з відповідними інструкціями органу ОПР, що визначено процедурою експлуатації аеродрому в умовах низької видимості, розробленої та впровадженої на аеродромі.

Інструктивний матеріал щодо виконання операцій на аеродромі в умовах низької видимості міститься у Doc 9476 «Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems» ІСАО.

4.	Аварійно-рятувальні транспортні засоби, що прямують для надання допомоги ПС, яке зазнає/зазнало лиха, користуються першочерговим правом руху перед усіма іншими видами руху на поверхні.

5.	Інші транспортні засоби у зоні маневрування повинні дотримуватися таких правил:

- транспортні засоби, у тому числі, що буксирують ПС, поступаються ПС, що виконують посадку, зліт та руління;

- транспортні засоби поступаються транспортним засобам, що буксирують ПС;

- транспортні засоби поступаються іншим транспортним засобам у випадках, визначених місцевими інструкціями органу ОПР;

- незважаючи на положення підпунктів 1-3 цього пункту транспортні засоби, у тому числі, що буксирують ПС, повинні виконувати вказівки АДВ.

Порядок управління рухом ПС, які виконують руління у зоні маневрування аеродрому, зазначений у Doc 4444 «Air Traffic Management» (PANS-ATM) ICAO.

## Забезпечення радіолокаційного спостереження та ADS-B

1.	Наземні радіолокаційні системи та системи ADS-B повинні забезпечувати відображення пов’язаних з безпекою польотів оповіщення та попередження.

2.	Повинні забезпечуватись відображення оповіщень про конфліктну ситуацію, попереджувальну інформацію про конфліктну ситуацію, попередження про мінімальну безпечну абсолютну висоту та ненавмисне дублювання кодів ВОРЛ.

## Використання радіолокатора контролю наземного руху (SMR)

1.	За відсутності візуального спостереження за всією або частиною площі зони маневрування з метою доповнення візуального спостереження необхідно використовувати радіолокатор SMR, або інше обладнання для спостереження з метою:

- контролю за рухом ПС та транспортних засобів у зоні маневрування;

- інформування екіпажів ПС та, при необхідності, водіїв транспортних засобів про напрямок руху;

- надання рекомендацій та допомоги в забезпеченні безпечного та ефективного руху ПС і транспортних засобів в зоні маневрування.

2.	Інструктивний матеріал щодо використання SMR міститься в Doc 4444 «Air Traffic Management» (PANS-ATM) ICAO, Doc 9476 «Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems» ІСАО, Doc 9830 «Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual» та Doc 9426 «Air Traffic Services Planning Manual» ІСАО.

- IV.	Польотно-інформаційне обслуговування

## Застосування польотно-інформаційного обслуговування

1.	Польотно-інформаційним обслуговуванням забезпечуються всі ПС, на політ яких ця інформація може вплинути та які:

- забезпечуються диспетчерським обслуговуванням повітряного руху;

- будь-яким іншим чином відомі відповідним органам ОПР.

Польотно-інформаційне обслуговування не знімає з командира ПС будь-якої відповідальності, так як він приймає остаточне рішення стосовно будь-якої запропонованої зміни плану польоту.

2.	Польотно-інформаційне обслуговування забезпечується:

у межах РПІ – ЦПІ, або іншим відповідним органом ОПР, який має належні засоби для виконання таких функцій;

у межах контрольованого повітряного простору і на контрольованих аеродромах – відповідними органами ОПР, які визначаються для забезпечення диспетчерського обслуговування у диспетчерських районах або диспетчерських зонах;

у межах AFIZ та на аеродромах AFIS – відповідним органом AFIS.

3.	У тому випадку, коли органи ОПР забезпечують одночасно польотно-інформаційне та диспетчерське ОПР, надання диспетчерського ОПР здійснюється першочергово відносно до надання польотно-інформаційного обслуговування в усіх випадках, коли цього потребує надання диспетчерського ОПР.

4.	Слід враховувати, що при певних обставинах ПС, що виконують заходження на посадку, посадку, зліт та набір висоти, можуть потребувати важливої інформації крім тієї, яка відноситься до надання диспетчерського ОПР.

- Обсяги застосування польотно-інформаційного 
обслуговування

1.	Польотно-інформаційне обслуговування повинно включати забезпечення надання інформації щодо:

- інформації SIGMET та AIRMET;

- інформації стосовно хмар вулканічного попелу;

- інформації  стосовно викидів в атмосферу радіоактивних речовин чи токсичних хімічних речовин;

- інформації про зміни експлуатаційної готовності радіонавігаційних служб;

- інформації  про зміни стану аеродромів та пов’язаних з ними засобів, включаючи інформацію про стан робочих площ аеродромів, коли вони покриті снігом, льодом чи значним шаром води;

- інформації про безпілотні некеровані аеростати/метеозонди/ кулі-пілоти;

- будь якої іншої інформації , що може стосуватися безпеки польотів.

2.	Крім інформації, вказаної у пункті 1 цієї глави, польотно-інформаційне обслуговування, яким забезпечуються польоти, повинно включати надання інформації щодо:

- фактичних чи прогнозованих погодних умов на аеродромі вильоту, призначення та запасних аеродромах;

- небезпеки зіткнення для ПС, що виконують політ у повітряному просторі класів C, D, E, F і G;

- для польотів над водною поверхнею, за можливістю та на запит пілота, будь-якої наявної інформації щодо радіопозивного, місцезнаходження, курсу польоту, швидкості тощо надводних суден у цьому районі.

Інформація, зазначена у підпункті 2 цього пункту, включає в себе лише відомі ПС, присутність яких може створювати загрозу зіткнення з ПС, що інформуються, іноді може бути неповною і органи ОПР не можуть взяти на себе відповідальність за її постійний випуск та точність.

Якщо є необхідність доповнити інформацію про наявність загрози зіткнення, що надається відповідно до підпункту 2 цього пункту , або у випадку тимчасового порушення польотно-інформаційного обслуговування у певному повітряному просторі, можна застосовувати радіомовну передачу ПС інформації про рух (TIBA). Інструктивний матеріал стосовно процедур ТІВА і пов’язаними з цим експлуатаційними правилами міститься у додатку 12 до цих Авіаційних правил.

3.	Органам ОПР слід якомога скоріше передавати спеціальні донесення з бортів ПС іншим відповідним ПС, пов’язаними з ними метеорологічним органам та іншим відповідним органам ОПР. Орган ОПР передає спеціальні донесення з борту ПС іншим ПС протягом 60 хвилин.

4.	Крім інформації, вказаної в пункті 1 цієї глави, польотно-інформаційне обслуговування, яке надається ПС, що виконують польоти за ПВП, повинно включати надання інформації про рух та погодні умови за маршрутом польоту, в яких політ за ПВП може виявитись неможливим.

- Застосування радіомовних передач при оперативному 
польотно-інформаційному обслуговуванні

1.	Метеорологічна інформація та оперативна інформація стосовно радіонавігаційного обслуговування та аеродромів, що включається до польотно-інформаційного обслуговування, за наявності, повинна надаватися в об’єднаному з експлуатаційної точки зору вигляді.

2.	Повідомлення, що містять об’єднану оперативну польотну інформацію, передаються на борт ПС у повному обсязі та, у визначених випадках , послідовно для різних етапів польоту.

3.	Коли при оперативному польотно-інформаційному обслуговуванні забезпечуються радіомовні передачі, вони повинні складатися із повідомлень, що містять об’єднану інформацію стосовно окремих експлуатаційних і метеорологічних елементів та на різних етапах польоту повинні бути трьох основних типів (ВЧ, ДВЧ та ATIS).

4.	Використання повідомлень OFIS в направлених передачах типу «запит-відповідь».

На запит пілота відповідне(і) повідомлення OFIS повинно(і) бути передано(і) відповідним органом ОПР.

- ВЧ-радіомовні передачі при оперативному польотно-інформаційному обслуговуванні (OFIS)

1.	ВЧ-радіомовні передачі OFIS забезпечуються при встановленні їх необхідності в регіональних аеронавігаційних угодах.

2.	Коли такі радіомовні передачі забезпечуються:

- інформація повинна надаватися в обсягах і порядку, зазначених у пункті 5 цієї глави, відповідно до укладених регіональних аеронавігаційних угод;

- інформація про аеродроми, відносно яких необхідно включити зведення про погоду і прогнози погоди аеродрому, направляється до регіонального офісу ІСАО для включення до Doc 7754 «European Region Air Navigation Plan» ICAO;

- послідовність роботи станцій, що задіяні в радіомовній передачі, встановлюється відповідно до визначеного регіональними аеронавігаційними угодами порядку;

- при ВЧ-радіомовній передачі OFIS враховуються фізичні можливості людини. Тривалість радіомовної передачі повідомлення не повинна перевищувати тривалість, встановлену у регіональних аеронавігаційних угодах, при цьому повинна звертатись увага, щоб швидкість передачі не погіршувала якості прийому;

- кожне повідомлення по аеродрому позначається назвою аеродрому, до якого відноситься передача;

- у тому випадку, коли до початку радіомовної передачі інформацію не отримано, включається остання наявна інформація із зазначенням часу цього спостереження;

- радіомовну передачу повного повідомлення слід повторювати, якщо це дозволяє проміжок часу, виділений для даної радіомовної станції;

- інформацію, що включається до радіомовної передачі, повинна оновлюватися негайно, у разі її суттєвої зміни;

- ВЧ-повідомлення OFIS готують та розповсюджують органи, що для цього підготовлені. Рішення про призначення таких органів ОПР приймає уповноважений орган з питань цивільної авіації.

3.	ВЧ-радіомовні передачі OFIS по аеродромам, виділеним для використання при міжнародних повітряних перевезеннях, повинні вестись англійською мовою.

4.	У разі ведення ВЧ-радіомовних передач OFIS кількома мовами, для кожної із них повинен використовуватися окремий канал.

5.	Повідомлення, що входять до ВЧ-радіомовних передач OFIS, повинні містити наступну інформацію у такій послідовності (якщо інше не передбачено регіональною аеронавігаційною угодою):

1) про погоду за маршрутами польотів − інформацію стосовно визначених особливих явищ погоди за маршрутами польотів та інших явищ в атмосфері, що можуть вплинути на безпеку польотів ПС, слід передавати у вигляді інформації SIGMET, яка випускається відповідно до вимог Розділу VII АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»;

2) інформацію по аеродрому, в тому числі:

назву аеродрому;

час спостереження;

важлива оперативна інформація;

напрямок та швидкість приземного вітру, за наявності, максимальна швидкість вітру;

видимість та, у визначених випадках, дальність видимості на ЗПС (RVR);

поточну погоду;

хмарність нижче 1500 метрів (5000 футів) чи нижче найбільшої мінімальної абсолютної висоти у секторі в залежності від того, яке значення більше, купчасто-дощова хмарність або TCU на будь-якій висоті. Якщо стан неба визначити неможливо – вертикальна видимість, коли така інформація наявна;

прогноз погоди по аеродрому.

6.	Інформація щодо видимості, дальності видимості на ЗПС (RVR), явищ поточної погоди та хмарності, зазначена у абзацах п’ять, шість та сім, підпункту 2, пункту 5, цієї глави замінюються терміном «CAVOK», якщо одночасно спостерігаються погодні умови, вказані в розділі IV АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

- ДВЧ-радіомовні передачі при оперативному польотно-інформаційному обслуговуванні (OFIS)

1.	ДВЧ-радіомовні передачі при оперативному польотно-інформаційному обслуговуванні повинні забезпечуватися відповідно до регіональних аеронавігаційних угод.

2.	Якщо радіомовні передачі забезпечуються:

- аеродроми, відносно яких необхідно включати метеорологічні зведення про погоду та прогнози по аеродрому, повинні зазначатися у регіональних аеронавігаційних угодах;

- кожне повідомлення ДВЧ-радіомовної передачі по аеродрому повинно позначатися назвою аеродрому, до якого відноситься інформація;

- коли інформацію, що включається до ДВЧ-радіомовної передачі своєчасно не отримано, повинна включатися остання наявна інформація із зазначенням часу спостереження;

- ДВЧ-радіомовні передачі повинні вестися безперервно та з повторенням;

- при ДВЧ-радіомовній передачі OFIS слід враховувати можливості людини.

За наявності практичної можливості тривалість повідомлення ДВЧ-радіомовної передачі повідомлення не повинна перевищувати 5 хвилин, при цьому необхідно забезпечувати таку швидкість передачі, яка би не погіршувала якості прийому;

- радіомовні повідомлення повинні оновлюватися на регулярній основі відповідно до вимог регіональних аеронавігаційних угод та відразу після суттєвих змін у інформації;

- ДВЧ-повідомлення OFIS повинні готуватися та розповсюджуватися органами, які для цього найбільш підготовлені. Рішення про призначення таких органів ОПР приймає уповноважений орган з питань цивільної авіації.

3.	ДВЧ-радіомовні передачі OFIS по аеродромам, виділеним для використання у рамках міжнародних повітряних перевезень, повинні вестися англійською мовою.

4.	У разі ДВЧ-радіомовних передач OFIS кількома мовами, для кожної із них повинен використовуватися окремий канал.

5.	До повідомлень, що входять до ДВЧ-радіомовних передач OFIS, включається така інформація:

- назва аеродрому;

- час спостереження;

- ЗПС, що використовується для посадки;

- особливі умови на поверхні ЗПС та, якщо доречно, виміряний коефіцієнт зчеплення/оцінене зчеплення на поверхні ЗПС;

- за потреби, зміни експлуатаційного стану радіонавігаційних служб;

- за потреби, затримка у зоні очікування;

- напрямок та швидкість приземного вітру, за потреби, максимальна швидкість вітру;

- видимість та, за необхідності, дальність видимості на ЗПС (RVR);

- поточна погода;

- хмарність нижче 1500 метрів (5000 футів) або нижче найбільшої мінімальної абсолютної висоти у секторі в залежності від того, яке значення більше, купчасто-дощова хмарність або TCU на будь-якій висоті. Якщо стан неба визначити неможливо − вертикальна видимість, коли така інформація наявна;

- температура повітря;

- температура точки роси;

- дані для встановлення висотоміра за QNH;

- додаткова інформація про зсув вітру, за наявності;

- прогноз типу «TREND», за наявності ;

- інформація про поточні повідомлення SIGMET, за наявності.

6.	Інформація щодо видимості, дальності видимості на ЗПС (RVR), поточної погоди та хмарності, зазначена у підпунктах 8-10 пункту 5 цієї глави замінюються терміном «CAVOK», якщо одночасно спостерігаються погодні умови, вказані в пункті 2 глави 16 розділу IV АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

7.	Інформація щодо температури повітря, температури точки роси та атмосферного тиску за QNH, зазначена у підпунктах 11-13 пункту 5 цієї глави включається на підставі регіональних аеронавігаційних угод.

- Передачі автоматичного термінального інформаційного обслуговування за допомогою авіаційного електрозв’язку (мовний ATIS)

1.	Передачі мовного ATIS повинні забезпечуватись на аеродромах, де є необхідність у зниженні навантаження на ДВЧ-канали двостороннього зв’язку ОПР «повітря-земля». Якщо ці передачі забезпечуються, вони повинні складатися із:

- однієї передачі для ПС, що прибувають; або

- однієї передачі для ПС, що вилітають; або

- однієї передачі для ПС, що вилітають та прибувають; або

- двох передач відповідно для ПС, що прибувають та вилітають на тих аеродромах, де тривалість однієї передачі для ПС, що вилітають та прибувають, була б надто великою.

2.	У разі можливості здійснення передач мовного ATIS, повинна використовуватись окрема частота ДВЧ діапазону. Якщо використання  окремої частоти неможливе, передачу можна вести мовним (мовними) каналом (каналами) навігаційного засобу (засобів) термінального району, бажано каналом VOR, за умови, що він має достатню зону дії та забезпечує необхідну якість прийому сигналу, та що позначення цього навігаційного засобу послідовно чергується з даною передачею не перешкоджаючи отриманню інформації мовного ATIS.

3.	Передачі мовного ATIS не повинні транслюватися мовним каналом ILS.

4.	Коли забезпечується мовний ATIS, передачі повинні вестися безперервно та з повторенням.

5.	Якщо поточне повідомлення ATIS не готувалось відповідним (відповідними) органом (органами) ОПР, що забезпечує (забезпечують) ПС інформацією, стосовно заходження на посадку, посадки та зльоту, інформація поточного повідомлення ATIS повинна негайно доводиться до відома таких органів ОПР.

6.	Передачі мовного ATIS на визначених аеродромах, що використовуються в рамках міжнародних повітряних перевезень, повинні вестися принаймі англійською мовою.

7.	Якщо передачі мовного ATIS ведуться кількома мовами, для кожної із них використовується окремий канал.

8.	За можливості, тривалість передачі повідомлення мовного ATIS потрібно обмежувати 30 секундами, при цьому повинно контролюватися, щоб швидкість передачі чи пізнавальний сигнал навігаційного засобу, що використовується для передачі ATIS, не погіршували якості прийому повідомлення ATIS. При складанні повідомлення мовного ATIS враховуються можливості людини.

- Автоматичне термінальне інформаційне обслуговування за допомогою лінії передачі даних (D-ATIS)

1.	У тих випадках, коли D-ATIS доповнює існуючий мовний ATIS, відомості, що містяться в блоці даних D-ATIS, повинні бути ідентичні за змістом та форматом передачам мовного ATIS.

2.	Якщо метеорологічна інформація надається в реальному часі, але дані залишаються в рамках параметрів, що не підпадають під критерії значних змін метеорологічних величин, зміст, з метою збереження того ж індексу, повинен вважатися ідентичним. Критерії значних змін метеорологічних величин зазначені у пункті 4 глави 3 розділу IV АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

3.	Якщо D-ATIS доповнює наявну мовну ATIS і ATIS потребує модернізації, модернізація мовного ATIS та D-ATIS здійснюється одночасно.

4.	Інструктивний матеріал щодо D-ATIS міститься у Doc 9694 «Manual of Air Traffic Services Data Link Applications» ІСАО. Технічні вимоги до застосування D-ATIS містяться у главі 3 частини першої тому ІІІ «Communication systems» Додатку 10 «Aeronautical Telecommunications» ІСАО.

- Автоматичне термінальне інформаційне обслуговування (за допомогою авіаційного електрозв’язку чи лінії передачі даних)

1.	Якщо забезпечуються мовний ATIS або/та D-ATIS:

- інформація, що передається, повинна стосуватися одного аеродрому;

- інформація, що передається, повинна негайно оновлюватися коли до неї вносяться суттєві зміни;

- підготовка та розповсюдження повідомлення ATIS покладається на органи ОПР;

- окремі повідомлення ATIS повинні позначатися індексом у вигляді букви із фонетичного алфавіту ІСАО, наступним повідомленням ATIS індекси присвоюються в алфавітному порядку;

- ПС повинні підтверджувати прийом ATIS інформації після встановлення зв’язку з диспетчерським органом ОПР, що забезпечує диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування ;

- відповідний орган ОПР повинен, відповідаючи на повідомлення, вказане у підпункті 5 цього пункту, або у випадку прибуваючих ПС, у визначений провайдером послуг ОПР інший час, забезпечити ПС поточними даними стосовно встановлення висотоміра;

- метеорологічна інформація повинна базуватися на місцевих метеорологічних регулярних чи спеціальних метеорологічних зведеннях про погоду на аеродромі.

Напрямок, швидкість приземного вітру та дальність видимості на ЗПС (RVR) повинні осереднюватись за дві та одну хвилину відповідно.

Інформація щодо вітру повинна бути репрезентативною для умов вздовж ЗПС для ПС, що вилітають та для умов в зоні приземлення для ПС, що прибувають.

2.	Якщо через швидку зміну даних метеорологічних спостережень, які включаються до місцевих зведень про погоду, недоцільно включати в передачу ATIS таке метеорологічне зведення, у повідомленнях ATIS повинно вказуватись, що відповідна інформація про погоду буде передана під час встановлення зв’язку з відповідним органом ОПР.

3.	Інформація, що міститься у поточній передачі ATIS, отримання якої підтверджено відповідним ПС, не включається в направлену передачу для цього ПС, за винятком даних стосовно встановлення висотоміру, які наводяться відповідно до підпункту 6 пункту 1 цієї глави.

4.	Якщо ПС підтверджує прийом повідомлення ATIS, яке не є поточним, будь-який елемент інформації, що потребує оновлення повинен без затримки передаватися цьому ПС.

5.	Передачі ATIS повинні створюватися якомога коротшими. Інформацію, крім зазначеної у главах 9-11 цього розділу, зокрема, яка вже міститься у АІР та NOTAM слід включати тільки тоді, коли це підтверджується виключними обставинами.

- Передачі ATIS для ПС, що прибувають або вилітають

1.	Передачі ATIS, що містять інформацію для ПС, що прибувають та вилітають, повинна містити наступні елементи інформації у такому порядку:

- назва аеродрому;

- індикатор прибуття та/або вильоту;

- тип контракту, якщо передача ведеться через D-ATIS;

- індекс повідомлення ATIS;

- якщо доцільно, час спостереження;

- вид(и) ймовірного заходження (заходжень) на посадку;

- ЗПС, що використовується (використовуються), стан аеродромної системи аварійного гальмування, що створює потенційну небезпеку, якщо така присутня;

- особливі умови на поверхні ЗПС і, якщо доцільно, виміряний коефіцієнт зчеплення;

- якщо доцільно, затримка в зоні очікування;

- у відповідному випадку – ешелон переходу;

- інша важлива оперативна інформація;

- напрямок (в градусах відносно магнітного меридіану) та швидкість приземного вітру, у тому числі значні їх зміни, та, якщо присутні датчики приземного вітру, встановлені на конкретних ділянках ЗПС, що використовується (використовуються), та ця інформація вимагається експлуатантами, із зазначенням ЗПС та її ділянки, до якої інформація відноситься;

- видимість та, у відповідному випадку, дальність видимості на ЗПС (RVR) та, якщо присутні датчики для вимірювання видимості/оцінки RVR, встановлені на конкретних ділянках ЗПС, що використовується (використовуються), та ця інформація вимагається експлуатантами, зазначення ЗПС та її ділянки, до якої інформація відноситься;

- поточна погода;

- хмарність нижче 1500 метрів (5000 футів) або нижче найбільшої мінімальної абсолютної висоти у секторі в залежності від того, яке значення більше, купчасто-дощова хмарність або TCU на будь-якій висоті. Якщо стан неба визначити неможливо - вертикальна видимість, коли така інформація наявна;

- температура повітря;

- температура точки роси;

- дані для встановлення (встановлень) висотоміру;

- будь-яка наявна інформація щодо визначених особливих явищ/умов погоди у зонах заходження на посадку та набору висоти, включаючи зсув вітру;

- прогноз «TREND», за наявності;

- особливі вказівки ATIS.

2.	Інформація щодо видимості, дальності видимості на ЗПС (RVR),  явищ поточної погоди та хмарності, зазначена у підпунктах 13-15 пункту 1 цієї глави, замінюються терміном «CAVOK», якщо одночасно спостерігаються погодні умови, вказані в розділі IV АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

3.	Інформація щодо температури точки роси, зазначена у підпункті 17 пункту 1 цієї глави, зазначається на підставі регіональних аеронавігаційних угод.

- Передачі ATIS для ПС, що прибувають

1.	Передачі ATIS, що містять інформацію для ПС, що прибувають, повинна містити наступні елементи інформації у вказаному порядку:

- назва аеродрому;

- індикатор прибуття;

- тип контракту, якщо передача ведеться через D-ATIS;

- індекс повідомлення ATIS;

- якщо доцільно, час спостереження;

- вид(и) ймовірного заходження (заходжень) на посадку;

- основна ЗПС для посадки, стан аеродромної системи аварійного гальмування, що створює потенційну небезпеку, якщо така присутня;

- особливі умови на поверхні ЗПС та при необхідності, якщо доцільно, виміряний коефіцієнт зчеплення;

- якщо доцільно, затримка в зоні очікування;

- у відповідному випадку – ешелон переходу;

- інша важлива оперативна інформація;

- напрямок (в градусах відносно магнітного меридіану) та швидкість приземного вітру, у тому числі значні їх зміни, та, якщо присутні датчики приземного вітру, встановлені на конкретних ділянках ЗПС, що використовується (використовуються), та ця інформація вимагається експлуатантами, із зазначенням ЗПС та її ділянки, до якої інформація відноситься;

- видимість та, у відповідному випадку, дальність видимості на ЗПС (RVR), якщо присутні датчики для вимірювання видимості/оцінки RVR, встановлені на конкретних ділянках ЗПС, що використовується (використовуються), та ця інформація вимагається експлуатантами, із зазначенням ЗПС та її ділянки, до якої інформація відноситься;

- поточна погода;

- хмарність нижче 1500 метрів (5000 футів) чи нижче найбільшої мінімальної абсолютної висоти в секторі в залежності від того, яке значення більше, купчасто-дощова хмарність або TCU на будь-якій висоті. Якщо стан неба визначити неможливо  – вертикальна видимість, коли така інформація наявна;

- температура повітря;

- температура точки роси;

- дані для встановлення (встановлень) висотоміру;

- будь-яка наявна інформація щодо визначених особливих явищ/умов погоди у зоні заходження на посадку, включаючи зсув вітру;

- прогноз «TREND», за наявності;

- особливі вказівки ATIS.

2.	Інформація щодо видимості, дальності видимості на ЗПС (RVR), поточної погоди , кількості, форми та висоти нижньої межі  хмарності, зазначена у підпунктах 13-15 пункті 1 цієї глави замінюються терміном «CAVOK», якщо одночасно спостерігаються погодні умови, вказані в пункті 2 глави 16 розділу IV АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

3.	Інформація щодо температури точки роси, зазначена у підпункті 17 пункту 1 цієї глави, зазначається на підставі регіональних аеронавігаційних угод.

- Передачі ATIS для ПС, що вилітають

1.	Передачі ATIS, що містять інформацію для ПС, що вилітають, повинна містити наступні елементи інформації у вказаному порядку:

- назва аеродрому;

- індикатор вильоту;

- тип контракту, якщо передача ведеться через D-ATIS;

- індекс повідомлення ATIS;

- при необхідності, час спостереження;

- ЗПС, що використовується для зльоту, стан аеродромної системи аварійного гальмування, що створює потенційну небезпеку, якщо така присутня;

- особливі умови на поверхні(ях) ЗПС, що використовується (використовуються) для зльоту і, якщо доцільно, виміряний коефіцієнт зчеплення;

- якщо доцільно, затримка вильоту;

- у відповідному випадку ешелон переходу;

- інша важлива оперативна інформація;

- напрямок (в градусах відносно магнітного меридіану) та швидкість приземного вітру, у тому числі їх значні зміни, та, якщо присутні датчики приземного вітру, встановлені на конкретних ділянках ЗПС, що використовується (використовуються), та ця інформація вимагається експлуатантами, із зазначенням ЗПС та її ділянки, до якої інформація відноситься;

- видимість та, у відповідному випадку, дальність видимості на ЗПС (RVR), якщо присутні датчики видимості/RVR, встановлені на конкретних ділянках ЗПС, що використовується (використовуються), та ця інформація вимагається експлуатантами, із зазначенням ЗПС та її ділянки, до якої інформація відноситься;

- поточна погода;

- хмарність нижче 1500 метрів (5000 футів) чи нижче найбільшої мінімальної абсолютної висоти в секторі в залежності від того, яке значення більше, купчасто-дощова хмарність або TCU на будь-якій висоті. Якщо стан неба визначити неможливо – вертикальна видимість, коли така інформація наявна;

- температура повітря;

- температура точки роси;

- дані для встановлення (встановлень) висотоміру;

- будь-яка наявна інформація щодо визначених особливих явищ/умов погоди у зоні набору висоти, включаючи зсув вітру;

- прогноз «TREND», за наявності;

- особливі вказівки ATIS.

2.	Інформація щодо видимості, дальності видимості на ЗПС (RVR), явищ поточної погоди та хмарності, зазначена у підпунктах 12-14 пункту 1 цієї глави замінюються терміном «CAVOK», якщо одночасно спостерігаються погодні умови, вказані в пункті 2 глави 16 розділу IV АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

3.	Інформація щодо температури точки роси, зазначена у підпункті 16 пункту 1 цієї глави, зазначається на підставі регіональних аеронавігаційних угод.

- Радіомовні передачі VOLMET та обслуговування
D-VOLMET

1.	ВЧ або ДВЧ-радіомовні передачі VOLMET та/або обслуговування D-VOLMET слід забезпечувати, коли регіональними аеронавігаційними угодами визнано таку необхідність.

2.	Під час безперервних ДВЧ-радіомовних передач VOLMET транслюються регулярні метеорологічні зведення про погоду на аеродромі (METAR), із включенням, при наявності, прогнозів «TREND» та чинну інформацію SIGMET.

3.	У ДВЧ-радіомовних передачах VOLMET слід використовувати стандартну фразеологію радіотелефонного зв’язку. Інструктивний матеріал щодо стандартної фразеології радіотелефонного зв’язку наведений у додатку 1 Doc 9377 «Manual on Coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services» ІСАО.

4.	Повідомлення D-VOLMET містить регулярні метеорологічні зведення про погоду на аеродромі (METAR), спеціальні метеорологічні зведення про погоду на аеродромі (SPECI), із включенням, при наявності, прогнозів типу «TREND», прогнози по аеродрому (TAF) та чинну інформацію SIGMET, спеціальні донесення з борту ПС, які не включені в SIGMET та, при наявності, чинну інформацію AIRMET.

- V.	Аварійне обслуговування

## Застосування

1.	Аварійне обслуговування надається:

- усім ПС, які забезпечуються диспетчерським ОПР;

- усім іншим ПС, які надали план польоту або відомі органам ОПР із інших джерел, наскільки це практично можливо;

- будь-яким ПС, відносно яких відомо або є достатні підстави вважати, що вони є об'єктом незаконного втручання.

2.	ЦПІ та РДЦ повинні виконувати функції головного пункту для збору усієї інформації, яка відноситься до аварійного стану ПС, що виконує політ у межах відповідного РПІ або диспетчерського району, та її передачі відповідному АДЦПР та Украероцентру.

3.	Про аварійний стан ПС, якому надається ОПР АДВ або ДОП, органи ОПР повинні невідкладно повідомити відповідний ЦПІ або РДЦ, який, повинен, повідомити відповідний АДЦПР та Украероцентр, за винятком випадків, коли повідомлення не вимагається, якщо за характер аварійного стану воно є надлишковим.

4.	Відповідальний АДВ або ДОП, у разі необхідності, здійснює оповіщення та інші необхідні заходи щодо залучення відповідних місцевих аварійно-рятувальних служб та організацій, які можуть надати необхідну невідкладну допомогу.

5.	Функції органів ОПР з питань організації та проведення авіаційного пошуку та рятування регламентовано Правилами авіаційного пошуку і рятування в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 березня 2015 року № 279, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2015 року за № 364/26809 (далі – Правила авіаційного пошуку та рятування в Україні).

## Сповіщення координаційних центрів 
пошуку та рятування

1.	Не виключаючи будь-які інші обставини, за яких таке сповіщення може стати доцільним, органи ОПР, за винятком випадків, наведених у пункті 1 глави 5 цього розділу, повинні негайно та завчасно сповіщати визначені АДЦПР, як тільки стане відомо про знаходження ПС в аварійному стані, який відповідає певній аварійній стадії.

- 2.	Стадія «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ» (INCERFA) оголошується, коли:

- не було жодного донесення з борту ПС упродовж 30 хвилин з часу, коли мало бути отримане останнє донесення, чи з часу першої невдалої спроби встановити зв’язок з таким ПС;

- ПС не прибуло упродовж 30 хвилин після закінчення розрахункового часу прибуття або останнього повідомлення, за винятком тих випадків, коли немає жодного сумніву щодо безпеки ПС й осіб, які перебувають на його борту;

Стадія «ТРИВОГА» (ALERFA) оголошується, коли:

- після настання стадії «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ», наступні спроби встановити зв’язок з ПС чи наведення довідок про нього з інших джерел не дали жодних нових відомостей про це ПС;

- ПС, якому було надано дозвіл на посадку, не здійснило її упродовж 5 хвилин після закінчення розрахункового часу посадки, і з цим ПС не вдалося встановити зв’язок;

- отримано інформацію про те, що експлуатаційна ефективність ПС знизилась, але не настільки, щоб стала ймовірною потреба вимушеної посадки, за винятком тих випадків, коли є дані, які знімають побоювання щодо безпеки ПС та осіб, що перебувають на його борту.

4)	стало відомо (або є припущення), що ПС стало об’єктом незаконного втручання.

Стадія «ЛИХО» (DETRESFA) оголошується, коли:

- після стадії «ТРИВОГА» подальші спроби встановити зв’язок з ПС були невдалими і всі зусилля щодо більш широкого наведення довідок указують на ймовірність того, що це ПС зазнало лиха;

- вважається, що запас палива на борту ПС витрачено або є недостатнім для того, щоб це ПС досягло місця, придатного для безпечної посадки;

- отримано інформацію про те, що експлуатаційна ефективність ПС знизилася до такого ступеня, що стала ймовірною потреба вимушеної посадки;

- отримано інформацію або є достатні підстави вважати, що ПС має намір здійснити або здійснило вимушену посадку, за винятком тих випадків, коли є достатня упевненість у тому, що ПС та особам, які перебувають на його борту, не загрожує безпосередня небезпека і вони не потребують негайної допомоги.

Первинне повідомлення про аварійний стан ПС повинно містити інформацію про:

- стадію аварійного стану «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ» (INCERFA), «ТРИВОГА» (ALERFA), «ЛИХО» (DETRESFA);

- орган чи особу, які надають повідомлення;

- характер аварійної ситуації з ПС;

- найбільш важливу інформацію з плану польоту (тип ПС, номер рейсу, радіотелефонний позивний, маршрут польоту, кількість осіб на борту та інше залежно від обставин);

- орган або ПС, що виходили востаннє на зв'язок з ПС, що розшукується;

- час сеансу зв’язку, частоту і засіб, що використовувався;

- місцеперебування ПС або останню доповідь про місцеперебування і яким чином воно визначалося;

- колір і пізнавальні знаки ПС;

- небезпечні вантажі, що перевозилися ПС в якості авіаційного вантажу;

- дії, розпочаті органом ОПР, що передає повідомлення;

- інша інформація, що стосується;

- дата та час складання повідомлення.

Відсутність інформації щодо будь-якого з вищезазначених елементів не є підставою для затримки передачі повідомлення.

Інформацію, яка відсутня на момент передачі повідомлення, органу ОПР потрібно отримати до декларації стадії «ЛИХО» (DETRESFA), якщо є достатня упевненість у тому, що така стадія буде проголошена.

Крім сповіщення, зазначеного у пункті 1 цієї глави, відповідні АДЦПР повинні невідкладно забезпечуватись:

- будь-якою корисною додатковою інформацією, у першу чергу щодо зміни аварійного стану за стадіями;

- інформацією щодо відміни аварійного стану.

Скасування заходів запроваджених КЦПР здійснюється відповідно до Правил авіаційного пошуку та рятування в Україні.

- 3.	Використання засобів зв’язку

1.	Органи ОПР повинні при необхідності використовувати всі наявні засоби зв’язку для встановлення та підтримання зв’язку з ПС, який знаходиться у аварійному стані, та для запиту інформації щодо цього ПС.

2.	У разі наміру екіпажу здійснити вимушену посадку ПС поза межами аеродрому або якщо така посадка здійснена, орган ОПР, за наявності технічної та операційної можливості, повинен організувати ретрансляцію повідомлень через ПС, що знаходяться поблизу.

- 4.	Прокладання маршруту польоту ПС, що знаходиться у стані лиха

1.	Якщо вважається, що ПС знаходиться у аварійному стані, за відсутності систем спостереження або з моменту зникнення на екрані  відмітки ПС, що перебуває в аварійному стані, маршрут його польоту повинен прокладатися на карті для визначення вірогідного наступного місця знаходження цього ПС та його максимального віддалення від останнього відомого місця знаходження.

2.	Польоти інших відомих ПС, які знаходяться поблизу ПС, яке перебуває у аварійному стані, повинні, за відсутності систем спостереження, також прокладатися на картах для визначення ймовірного наступного місця знаходження та максимальної тривалості польоту цих ПС.

- Передача інформації експлуатанту

1.	Коли РДЦ або ЦПІ вирішить, що ПС знаходиться у стадії «НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ» (INCERFA) або «ТРИВОГА» (ALERFA), цей орган, коли це практично можливо, оповіщає про це експлуатанта такого ПС перед повідомленням відповідного АДЦПР. Якщо ПС знаходиться у стадії «ЛИХО» (DETRESFA), відповідний АДЦПР сповіщається невідкладно у порядку, встановленому у пункті 4 глави 2 цього розділу.

2.	Вся інформація, що надається РДЦ або ЦПІ до відповідного АДЦПР, за можливості без затримок передається також і експлуатанту ПС, яке знаходиться в аварійному стані.

- Передача інформації ПС, що виконують політ поруч з ПС, що знаходиться у стані лиха

1.	У разі встановлення органом ОПР факту знаходження ПС в аварійному стані, інші відомі цивільні та державні ПС, які знаходяться поруч з відповідним ПС, повинні бути невідкладно проінформовані про характер аварійного стану, за винятком пункту 2 цієї глави.

2.	Коли органу ОПР відомо або він припускає, що ПС є об’єктом незаконного втручання, у повідомленнях органу ОПР, що передаються каналами авіаційного повітряного електрозв’язку, не повинно надаватися ніяких посилань на характер аварійного стану, крім випадків, коли таке повідомлення було отримано з борту відповідного ПС та коли є впевненість, що таке повідомлення не погіршить ситуацію.

- VI.	Вимоги органів ОПР до зв’язку

## AMS (аеронавігаційне мобільне обслуговування) (двосторонній зв'язок «повітря – земля»)

1.	Для зв’язку «повітря–земля» при ОПР повинна використовуватись радіотелефонія та/або лінія передачі даних.

Органи ОПР повинні бути забезпечені аварійним каналом з частотою 121,5 МГц. та під час роботи організувати її прослуховування.

2.	Коли встановлена специфікація RCP для забезпечення зв’язку, заснованого на характеристиках, органи ОПР в доповнення до вимог, вказаних в пункті 1 цієї глави, повинні забезпечуватись обладнанням зв’язку, яке буде дозволяти їм надавати ОПР  відповідно до встановленої(их) специфікації(й) RСP.

Інформація про концепції зв’язку і спостереження, заснованих на характеристиках, та інструктивний матеріал про їх впровадження містяться у Doc 9869 «Performance-based communication and surveillance Manual» ІСАО.

3.	Коли для забезпечення диспетчерського ОПР використовується двосторонній радіотелефонний зв'язок «пілот-диспетчер» або зв'язок по лінії передачі даних, усі канали двостороннього зв’язку «повітря-земля» повинні забезпечуватися засобами запису.

4.	Записи електрозв’язку повинні зберігатися не менше 30 діб. Записи, пов’язані з міжнародним конфліктом, повинні зберігатися до його вирішення або винесення рішення судом. Якщо записи пов’язані з розслідуваннями авіаційних подій і інцидентів, вони повинні зберігатись протягом часу, встановленого регуляторними вимогами з розслідування авіаційних подій, або особами, що організовують такі розслідування, в залежності від того, який термін зберігання встановлений більший.

5.	Для польотно-інформаційного обслуговування:

1)	засоби зв’язку «повітря-земля» повинні забезпечувати  двосторонній зв'язок між органом ОПР, який забезпечує польотно-інформаційне обслуговування, і відповідним чином обладнаними ПС, які виконують політ у будь-якому місці в межах РПІ;

2)	коли це практично можливо, засоби двостороннього зв’язку «повітря-земля», які використовуються для польотно-інформаційного обслуговування, повинні забезпечувати прямий, оперативний, безперервний та вільний від завад двосторонній зв'язок;

6.	Для районного диспетчерського обслуговування:

1)	засоби зв’язку «повітря-земля» повинні забезпечувати  двосторонній зв'язок між органом ОПР, який забезпечує районне диспетчерське обслуговування, і відповідним чином обладнаними ПС, які виконують політ у будь-якому місці в межах диспетчерського(их) району(ів);

2)	коли це практично можливо, засоби двостороннього зв’язку «повітря-земля», які використовуються для районного диспетчерського обслуговування, повинні забезпечувати прямий, оперативний, безперервний та вільний від завад двосторонній зв'язок.

- 7.	Для диспетчерського обслуговування підходу:

1)	засоби зв’язку «повітря-земля» повинні забезпечувати прямий, оперативний, безперервний та вільний від завад двосторонній зв'язок між органом, який забезпечує диспетчерське обслуговування підходу, і відповідним чином обладнаними ПС, які знаходяться під його контролем;

2)	у випадку, коли орган, який забезпечує диспетчерське обслуговування підходу, функціонує в якості окремого органу, двосторонній зв'язок «повітря-земля» повинен вестись каналами зв’язку, виділеного у виключне користування для такого органу.

- 8.	Для аеродромного диспетчерського обслуговування:

1)	засоби двостороннього зв’язку «повітря-земля» повинні забезпечувати прямий, оперативний, безперервний та вільний від завад двосторонній зв'язок між АДВ і відповідним чином обладнаними ПС, які виконують політ на будь-якій відстані в межах 45 кілометрів (25 NM) від відповідного аеродрому;

2)	якщо обумовлено існуючими умовами, для контролю за рухом на площі маневрування аеродрому слід забезпечувати окремі канали зв’язку.

## AFS (аеронавігаційне фіксоване обслуговування) (двосторонній зв'язок «земля – земля»). Загальні положення

- 1.	Для зв’язку «земля-земля» при ОПР повинен використовуватись прямий мовний зв'язок та/або зв'язок по лінії передачі даних.

Зазначення періоду часу, який визначає швидкість, з якою слід встановлювати зв'язок, надається для довідки службам зв’язку, зокрема для визначення типів необхідних каналів зв’язку.

Наприклад, термін «негайний» призначено для позначення зв’язку, який може встановлюватися між диспетчерами фактично негайно, «п'ятнадцять секунд» допускає використання комутатора і «п’ять хвилин» означає методи, які пов’язані з ретрансляцією.

2.	Записи електрозв’язку повинні зберігатися не менше 30 діб. Якщо ці записи пов’язані з розслідуваннями або технічними розслідуваннями подій з безпеки польотів, вони повинні зберігатись протягом часу, встановленого регуляторними вимогами з розслідування авіаційних подій або особами, що організовують такі розслідування, керівниками провайдерів аеронавігаційного обслуговування, в залежності від того, який термін зберігання встановлений більший.

3.	Вимоги щодо організації зберігання записів органів ОПР викладено у Інструкції з організації та здійснення об’єктивного контролю при ОПР та виробничій діяльності цивільної авіації України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 11 листопада 2003 року № 872, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2003 року за № 1103/8424.

- 3.	AFS (аеронавігаційне фіксоване обслуговування) (двосторонній зв'язок «земля – земля»). Зв’язок в межах району польотної інформації між органами ОПР

1.	ЦПІ повинен мати засоби для зв’язку з наступними органами, які забезпечують обслуговування в межах його району відповідальності:

1)	РДЦ, якщо такі органи не розташовані у одному місці;

2)	ДОП;

3)	АДВ.

2.	Крім зв’язку з ЦПІ, як зазначено у пункті 1 цієї глави, РДЦ повинен мати засоби для зв’язку з наступними органами, які забезпечують обслуговування в межах його району відповідальності:

1)	ДОП;

2)	АДВ;

3)	ARO у тому випадку, коли вони створюються окремо.

3.	Крім зв’язку з ЦПІ і РДЦ, як зазначено в пунктах 1 та 2 цієї глави, ДОП повинен мати засоби для зв’язку з відповідним(ними) АДВ та, якщо створюється окремо, відповідним(и) ARO.

4.	Крім зв’язку з ЦПІ, РДЦ і ДОП, як зазначено в пунктах 1 - 3 цієї глави, АДВ повинен мати засоби для зв’язку з відповідним ARO, у тому випадку, коли він створюється окремо.

- 4.	AFS (авіаційний фіксований зв'язок). Зв’язок в межах РПІ між органами ОПР та іншими органами

1.	ЦПІ і РДЦ повинні мати засоби для зв’язку з наступними органами, які забезпечують обслуговування в межах їх відповідних районів відповідальності:

- відповідними військовими повноважними органами;

- метеорологічним органом, який обслуговує даний центр;

- станцією авіаційного електрозв’язку, яка обслуговує даний центр;

- відповідними установами експлуатантів;

- відповідним КЦПР;

- органом міжнародних NOTAM САІ.

2.	ДОП та АДВ повинні мати засоби для зв’язку з наступними органами, які забезпечують обслуговування в межах їх відповідних районів відповідальності:

- відповідними військовими повноважними органами;

- аварійно-рятувальними службами (у тому числі службою швидкої допомоги, протипожежною службою);

- метеорологічним органом, який обслуговує даний орган ОПР;

- станцією авіаційного електрозв’язку, яка обслуговує відповідний орган;

- службою з управління на пероні, коли така служба створюється окремо.

3.	Засоби зв’язку, передбачені підпунктом 1 пунктів 1 та 2 цієї глави, повинні забезпечувати оперативний та надійний зв'язок між відповідним органом ОПР та військовим(и) повноважним(и) органом(ами), який(і) відповідає(ють) за управління перехопленнями в межах району відповідальності цього органу ОПР.

- AFS (аеронавігаційне фіксоване обслуговування). Опис засобів зв’язку

1.	Засоби зв’язку, які передбачені відповідно до глави 3 цього розділу, підпункту 1 пункту 1 глави 4, підпунктів 1-3 пункту 2 глави 4 цього розділу повинні включати засоби, які забезпечують:

- прямий мовний зв'язок, який використовується окремо або в поєднанні зі зв’язком по лінії передачі даних, за допомогою якої зв'язок для передачі управління з використанням засобів спостереження може бути встановлено миттєво, а зв'язок для інших цілей може бути встановлений протягом 15 секунд;

- друкований зв'язок, якщо вимагається письмовий запис, час проходження повідомлення при якому не повинен перевищувати 5 хвилин;

2.	У всіх випадках, не передбачених пунктом 1 цієї глави, засоби зв’язку забезпечуються наступним чином:

- прямий мовний зв'язок, який використовується окремо або в поєднанні зі зв’язком по лінії передачі даних, який встановлюється протягом 15 секунд;

- друкований зв'язок, якщо вимагається письмовий запис, час проходження повідомлення при якому не повинен перевищувати 5 хвилин.

3.	Якщо вимагається автоматична трансляція даних до та/або з комп’ютерів, встановлених на робочих місцях органу ОПР, вони повинні бути забезпечені засобами автоматичного запису.

4.	Засоби зв’язку, які передбачені пунктами 1 та 2 глави 4 цього розділу, при необхідності доповнюються засобами візуального або звукового зв’язку, зокрема замкнутою телевізійною системою або окремою системою обробки інформації.

5.	Засоби зв’язку, які передбачені підпунктами 1-3 пункту 2 глави 4 цього розділу, повинні включати засоби, які забезпечують прямий мовний зв'язок засобами циркулярного зв’язку.

6.	Засоби зв’язку, які передбачені  підпунктом 4 пункту 2 глави 4 цього розділу, повинні забезпечуватися прямим мовним зв’язком з використанням засобів циркулярного зв’язку, якщо зв'язок не може бути встановлений протягом 15 секунд.

7.	Усі засоби прямого мовного зв’язку або лінії передачі даних між органами ОПР та між органами ОПР з іншими органами, зазначеними в пунктах 1 та 2 глави 4 цього розділу, повинні бути забезпечені автоматичним записом.

8.	Запис даних та зв’язку, як зазначено у пунктах 3 та 7 цієї глави, повинні зберігатися не менше 30 діб.

- AFS (аеронавігаційне фіксоване обслуговування). Зв’язок між РПІ

1.	ЦПІ та РДЦ повинні мати засоби для зв’язку з усіма суміжними ЦПІ і РДЦ.

2.	Ці засоби зв’язку в усіх випадках включають засоби, які забезпечують передачу повідомлень у формі, зручній для довгострокового зберігання, та їх доставку у час, визначений регіональними аеронавігаційними угодами.

3.	Якщо інше не встановлено регіональними аеронавігаційними угодами, засоби зв’язку між РДЦ, які обслуговують суміжні диспетчерські райони, повинні включати, крім іншого, засоби, які забезпечують прямий мовний зв'язок і, у відповідних випадках, зв'язок по лінії передачі даних з автоматичним записом, за допомогою яких зв'язок для передачі управління з використанням радіолокаційних даних, даних ADS-В або ADS-С можливо встановлювати миттєво, а зв'язок для інших цілей може бути встановлений протягом 15 секунд.

4.	Якщо відповідними міжнародними угодами вимагається для усунення або зменшення необхідності в перехопленні у випадку відхилень цивільних ПС від заданого треку, засоби зв’язку між суміжними ЦПІ чи РДЦ, за виключенням тих, які згадані у попередньому абзаці, повинні включати забезпечення прямого мовного зв’язку, який використовується окремо або в поєднанні зі зв’язком по лінії передачі даних. При цьому, засоби зв’язку повинні бути забезпечені автоматичним записом. Встановлення зв'язку такими засобами слід забезпечувати протягом15 секунд.

5.	При особливих обставинах повинен встановлюватися зв'язок між суміжними органами ОПР. Особливі обставини можуть виникати через щільність руху, види польотів ПС та/або спосіб організації повітряного простору, і коли диспетчерські райони та/або диспетчерські зони не є суміжними або не встановлені.

6.	Якщо відповідно до місцевих умов ПС потрібен дозвіл для польотів у суміжному диспетчерському районі до вильоту, ДОП та АДВ слід забезпечувати зв'язком з РДЦ, що обслуговує суміжний район.

7.	Засоби зв’язку, які зазначені у пунктах 5 та 6 цієї глави, слід забезпечувати засобами прямого мовного зв'язку, який використовується окремо або разом зі зв’язком по лінії передачі даних, з автоматичним записом, за допомогою яких зв'язок для цілей передачі управління з використанням радіолокаційних даних, даних ADS-В або ADS-С може бути встановлений негайно, а для інших цілей протягом 15 секунд.

8.	Якщо вимагається автоматичний обмін даними між комп’ютерами, розташованими на робочих місцях органу ОПР, вони забезпечуються відповідними засобами автоматичного запису.

9.	Запис даних та зв’язку, як зазначено у пункті 5 цієї глави повинні зберігатися не менше 30 діб.

10.	Повинні бути розроблені відповідні процедури прямого мовного зв’язку для забезпечення негайного з’єднання при транслюванні термінових викликів, які стосуються безпеки ПС, та переривання у разі потреби менш важливих викликів, що здійснюються одночасно.

- 7.	Контроль руху на землі. Зв’язок для контролю транспортних засобів, крім ПС, у зонах маневрування контрольованих аеродромів

1.	Для здійснення контролю транспортних засобів у зоні маневрування повинні забезпечуватись засоби двостороннього радіотелефонного зв’язку для аеродромного диспетчерського обслуговування, за виключенням забезпечення достатнього зв'язку з використанням системи візуальних сигналів.

2.	Якщо визначено існуючими умовами, для контролю за рухом транспортних засобів у зоні маневрування забезпечується окремі канали зв’язку з автоматичним записом.

3.	Записи повідомлень, зазначені у пункті 2 цієї глави, повинні зберігатися не менше 30 діб.

- 8. Авіаційне радіонавігаційне обслуговування. Автоматичний запис даних спостереження

1.	Дані спостереження, отримані за допомогою радарів первинної і вторинної локації або інших систем спостереження (наприклад ADS-B, ADS-C), які використовуються при ОПР, повинні автоматично записуватися для використання при розслідуванні авіаційних подій та інцидентів, проведення пошуку і рятування, оцінки АС КПР, систем спостереження та для підготовки персоналу.

2.	Автоматичні записи даних спостереження повинні зберігатися не менше 30 діб. Якщо ці записи пов’язані з міжнародним конфліктом, вони повинні зберігатися до його вирішення або винесення рішення судом. Якщо ці записи пов’язані з розслідуваннями авіаційних подій і інцидентів, вони повинні зберігатись протягом часу, встановленого регуляторними вимогами з розслідування авіаційних подій, або особами, що організовують такі розслідування, в залежності від того, який термін зберігання встановлений більший.

- Вимоги органів ОПР до інформації

- Метеорологічна інформація

1.	Органи ОПР забезпечуються відповідною метеорологічною інформацією, передбаченою вимогами розділу X АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації», необхідною для виконання покладених на них функцій. Метеорологічна інформація повинна бути представлена у формі, яка вимагає мінімальної інтерпретації зі сторони персоналу органів ОПР, та з періодичністю, яка забезпечує вимоги відповідного органу ОПР.

2.	Органи ОПР слід забезпечувати наявною деталізованою інформацією щодо місця знаходження, вертикальних розмірів, напрямку та швидкості переміщення визначених особливих явищ/умов погоди в зонах набору висоти та заходження на посадку, які можуть уявляти собою небезпеку для польотів ПС. Перелік цих особливих явищ/умов погоди наведено у пункті 2 глави 14 розділу IV АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

3.	Коли програмно оброблена інформація щодо стану атмосферних параметрів на висотах надається органам ОПР у цифровому форматі для використання на комп’ютерах органу ОПР, зміст, формат та порядок передавання такої інформації слід узгоджувати між провайдером метеорологічного обслуговування та провайдером послуг ОПР.

4.	РДЦ та ЦПІ повинні бути забезпечені метеорологічною інформацією відповідно до пунктів 5, 6 глави 1 розділу Х АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

Особлива увага приділяється фактичному або очікуваному погіршенню умов погоди. Метеорологічна інформація повинна охоплювати межі FIR (UIR), CTA або інші райони, які можуть визначатися регіональними аеронавігаційними угодами.

Деякі зміни метеорологічних умов можуть розцінюватися як погіршення погоди не зважаючи на те, що вони не є такими.

Наприклад, підвищення температури може несприятливо впливати на операції деяких ПС.

5.	РДЦ та ЦПІ забезпечуються через відповідні проміжки часу актуальними даними щодо атмосферного тиску для встановлення висотомірів для місць, визначених відповідним РДЦ або ЦПІ.

6.	ДОП забезпечуються метеорологічною інформацією відповідно до пункту 4 глави 1 розділу Х АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації», стосовно відповідних аеродромів та повітряного простору.

При необхідності, спеціальні зведення про погоду на аеродромі та корективи до прогнозів про погоду на аеродромі повинні бути передані до органів ДОП відразу після їх складання та випуску.

Коли використовуються декілька датчиків швидкості вітру, на дисплеях, пов’язаних з кожним датчиком, повинно чітко зазначатись ЗПС та ділянка ЗПС для якої вказується відповідне значення.

Деякі зміни метеорологічних умов можуть розцінюватися як погіршення погоди не зважаючи на те, що вони не є такими.

7.	ДОП забезпечуються актуальними даними щодо атмосферного тиску для встановлення висотомірів для місць, визначених відповідним ДОП.

8.	ДОП, що забезпечують диспетчерське обслуговування етапу кінцевого заходження на посадку, посадки та зльоту, повинні бути обладнаними дисплеєм(ями) приземного вітру. Зазначені дисплей(ї)  повинні бути пов’язаними з місцями спостереження та відповідати інформації, що застосовується АДВ та аеродромним метеорологічним органом.

9.	ДОП, що забезпечують диспетчерське обслуговування етапу кінцевого заходження на посадку, посадки та зльоту, де значення RVR оцінюється за допомогою приладів, повинні бути обладнані дисплеями, що дозволяють зчитувати значення RVR. Дисплей(ї) повинні бути прив’язані до відповідних місць спостереження та до тих самих датчиків, що використовуються АДВ та аеродромним метеорологічним органом.

10.	ДОП, що забезпечують диспетчерське обслуговування етапу кінцевого заходження на посадку, посадки та зльоту на аеродромах, де висота нижньої межі хмарності вимірюється за допомогою приладів, слід обладнувати дисплеями для зчитування значень нижньої межі хмарності. Ці дисплеї слід прив’язувати до відповідних місць спостереження та до тих самих датчиків, що використовуються АДВ та аеродромним метеорологічним органом.

11.	ДОП, що забезпечують диспетчерське обслуговування етапу кінцевого заходження на посадку, посадки та зльоту, повинні забезпечуватись інформацією щодо зсуву вітру, який може вплинути  на ПС на траєкторіях заходження на посадку, або при заходженні на посадку з кола.

12.	АДВ повинна забезпечуватись метеорологічною інформацією відповідно до пункту 3 глави 1 розділу Х АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації». Спеціальні зведення про погоду на аеродромі та корективи до прогнозів про погоду на аеродромі повинні надаватися АДВ при необхідності відразу після їх випуску та складання .

13.	АДВ повинні бути забезпечені актуальними даними щодо атмосферного тиску для встановлення висотомірів для відповідних аеродромів.

14.	АДВ повинні бути обладнані дисплеями приземного вітру. Зазначені дисплей(ї) повинні бути пов’язаними з місцями спостереження та датчиками, що використовуються аеродромним метеорологічним органом. Якщо використовується декілька датчиків, дисплеї, до яких вони під’єднані, маркуються для позначення ЗПС або ділянки ЗПС, де встановлені ці датчики.

15.	АДВ де значення RVR оцінюється за допомогою приладів, повинні бути обладнані дисплеями, що дозволяють зчитувати значення RVR. Дисплей(ї) повинні бути прив’язані до відповідних місць спостереження та до датчиків, що використовуються аеродромним метеорологічним органом.

16.	АДВ, де висота нижньої межі хмар вимірюється за допомогою приладів, слід обладнувати дисплеями для зчитування значень нижньої межі хмарності. Ці дисплеї слід прив’язувати до відповідних місць спостереження та до датчиків, що використовуються, аеродромним метеорологічним органом.

17.	АДВ повинні бути забезпечені інформацією щодо зсуву вітру, який може вплинути на ПС на траєкторіях заходження на посадку, зльоту або заходження на посадку з кола,  та на ПС, що знаходяться на ЗПС під час пробігу при посадці, або розбігу при зльоті.

18.	АДВ або іншим відповідним органам необхідно надавати попередження по аеродрому, відповідно до метеорологічних умов, за яких випускаються попередження, зазначеним у розділі VII АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

19.	Для надання польотної інформації метеорологічні зведення та прогнози повинні бути направлені станціям зв’язку з наданням їх копій РДЦ або ЦПІ.

20.	Органи AFIS повинні бути забезпечені метеорологічною інформацією відповідно до пункту 3 глави 1 розділу Х АПУ «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації».

21.	Органи AFIS повинні бути забезпечені актуальними даними щодо атмосферного тиску та приземного вітру.

- Інформація щодо умов на аеродромі та експлуатаційного стану навігаційних засобів

1.	АДВ та ДОП повинні бути постійно поінформовані щодо операційно важливих умов на робочій площі, у тому числі про наявність тимчасових небезпек та експлуатаційного стану будь-якого засобу, розташованому на аеродромі(ах), що ними використовуються.

2.	Перелік важливої інформації щодо стану аеродрому та розподіл відповідальності за розповсюдження між органом ОПР та аеродромною службою визначається Doc 4444 «Air Traffic Management» (PANS-ATM) ICAO.

- Інформація  щодо  експлуатаційного  стану  навігаційного обслуговування

1.	Органи ОПР, які забезпечують аеродромне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу на кінцевому етапі заходження на посадку та/або аеродромне польотно-інформаційне обслуговування на аеродромі, повинні забезпечуватись поточною інформацією щодо експлуатаційного стану радіонавігаційних і візуальних засобів, що мають важливе значення для операцій зльоту, вильоту, заходження на посадку і посадки в межах їх району відповідальності, а також радіонавігаційних засобів і візуальних засобів, що необхідні для забезпечення наземного руху.

2.	РДЦ забезпечуються інформацією щодо експлуатаційного стану радіонавігаційних засобів, що використовуються під час польоту ПС по маршруту.

3.	Інформацію про експлуатаційний стан та його зміни стосовно радіонавігаційного обслуговування і візуальні засоби необхідно надавати відповідному органу(ам) ОПР своєчасно відповідно до фактичного використання радіонавігаційного обслуговування та засобу(ів).

4.	Вимоги щодо забезпечення органів ОПР інформацією про експлуатаційний стан радіонавігаційних та візуальних навігаційних засобів наведені у додатку 13 до цих Авіаційних правил.

- Інформація щодо некерованих безпілотних аеростатів, 
метеозондів та куль-пілотів

1.	Експлуатанти безпілотних некерованих аеростатів/метеозондів/куль-пілотів повинні надавати до відповідних органів ОПР інформацію про використання безпілотних некерованих аеростатів/метеозондів/куль-пілотів та детальну інформацію про політ відповідно до додатку 1 до Правил польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011 року за № 1327/20065.

- Інформація щодо вулканічної діяльності та «хмар» радіоактивних та токсичних хімічних речовин

    - Органи ОПР повинні бути поінформовані відповідно до місцевих процедур координації про хмари вулканічного попелу, які можуть мати вплив на повітряний простір, що використовується для польотів, в межах їх зон відповідальності.

    - РДЦ та ЦПІ повинні бути забезпечені консультативними повідомленнями про вулканічний попіл, випущеними відповідним консультативним центром із вулканічного попелу.

    - Органи ОПР відповідно до місцевих процедур координації або укладених угод повинні бути поінформовані про викиди у атмосферу радіоактивних речовин або токсичних хімічних речовин, що можуть мати вплив на повітряний простір, що використовується для польотів, в межах їх зон відповідальності.

Заступник директора

департаменту аеронавігації	В. СІМАК