Додаток 11

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 5 глави 31 розділу ІІ)

Рекомендації з порядку дій диспетчера УПР у типових обставинах, що обмежують або унеможливлюють надання ОПР

- І.	Надзвичайні обставини, що пов’язані із 
радіозв’язком

Різні обставини, що виникають при надзвичайних подіях та обмежують або унеможливлюють надання обслуговування не дозволяють встановити детальні правила, яких слід дотримуватись. Разом з тим, нижче наведені обставини, яких слід дотримуватись.

- 2.	Обставини, що обмежують або унеможливлюють надання обслуговування та пов’язані із авіаційним електрозв’язком можуть бути наслідками відмови наземного радіообладнання, відмови бортового обладнання або ненавмисного блокування частоти органу ОПР та можуть мати тривалий характер.

- 3.	У разі повної відмови наземного радіообладнання, що використовується для ОПР, диспетчер УПР повинен:

- здійснити спробу встановити радіозв’язок на частоті 121,5 МГц;

- без затримки інформувати про відмову радіозв’язку всі суміжні сектори або органи ОПР;

- надати таким секторам або органам ОПР інформацію щодо поточного стану повітряного руху;

- за необхідністю, запитує їх допомогу по відношенню до тих ПС, які можуть встановити радіозв’язок з такими секторами та органами ОПР для забезпечення ешелонування та контролю за такими ПС;

- інструктує суміжні сектори або органи ОПР щодо утримання чи перенаправлення всіх контрольованих польотів за межами району відповідальності сектора чи органу ОПР, де відсутній радіозв’язок, до моменту відновлення нормального рівня обслуговування.

- 4.	З метою зменшення впливу повної відмови наземного радіообладнання на безпеку польотів ПС провайдерам послуг ОПР слід встановити процедури по діях диспетчерів УПР та органів ОПР у випадку таких відмов. Там, де це можливо та доцільно, такі процедури можуть передбачати делегування диспетчерського ОПР суміжному сектору або органу ОПР для негайного забезпечення мінімального рівня обслуговування з моменту відмови наземного радіообладнання до відновлення нормального функціонування.

- 5.	У разі ненавмисного блокування частоти органу ОПР бортовими приймачами ПС диспетчеру УПР слід виконати наступні додаткові заходи:

- здійснити спробу ідентифікувати відповідне ПС;

- якщо ПС, яке блокує частоту ідентифіковане, здійснити спробу встановити зв'язок з екіпажем такого ПС, зокрема на аварійній частоті 121,5 МГц, за допомогою системи SELCAL, на частоті авіакомпанії, що експлуатує дане ПС, якщо така частота використовується, на ДВЧ-частоті, що призначена для використання льотними екіпажами для радіозв’язку «повітря-повітря», або за допомогою  будь-яких інших засобів зв’язку, або, якщо ПС знаходиться на землі, – шляхом прямого контакту;

- якщо зв'язок з відповідним ПС встановлений, екіпаж ПС повинен бути проінструктований щодо негайного вжиття заходів для припинення  ненавмисного блокування частоти органу ОПР.

- 6.	Випадки хибних та таких, що вводять в оману передач на частотах органів ОПР можуть представляти загрозу безпеці польотів ПС. У разі несанкціонованого використання частоти органу ОПР слід:

- скорегувати будь-які хибні та оманливі вказівки або дозволи, що були передані:

- проінформувати всі ПС на відповідній частоті про передачу хибних та оманливих вказівок або дозволів;

- проінструктувати всі ПС на відповідній частоті щодо перевірки вказівок та дозволів перед виконанням дій;

- якщо це практично можливо, проінструктувати екіпажі ПС про перехід на іншу частоту;

- якщо можливо, проінформувати всі відповідні ПС щодо припинення хибних та оманливих передач вказівок або дозволів.

7.	Екіпажі ПС повинні ставити під сумнів або перевіряти будь-яку видану вказівку чи дозвіл відповідного органу ОПР, якщо вони мають інформацію чи підозру у хибності чи оманливості таких дозволів чи вказівок.

8.	У випадку виявлення передачі хибних або оманливих вказівок, або дозволів, відповідний орган ОПР повинен прийняти всі необхідні заходи для встановлення передатчика та припинення передач.

ІІ.	Аварійне ешелонування

1.	Якщо, у випадку надзвичайної ситуації, неможливо забезпечити дотримання інтервалу горизонтального ешелонування, що застосовується, може використовуватись аварійне ешелонування, що відповідає половині мінімуму вертикального ешелонування, що застосовується 150 метрів (500 футів) у повітряному простору де застосовується мінімум вертикального ешелонування 300 метрів (1000 футів) та 300 метрів (1000 футів) у повітряному простору де застосовується мінімум вертикального ешелонування 600 метрів (2000 футів).

2.	При застосуванні аварійного ешелонування відповідні екіпажі ПС повинні бути проінформовані щодо його застосування та фактичному мінімумі, що застосовується. Додатково всі відповідні екіпажі ПС повинні забезпечуватись інформацією про основний рух.

ІІІ.	Процедури, що застосовуються при видачі короткострокових попереджень про конфліктну ситуацію (STCA)

1.	Генерування короткострокових попереджень про конфліктну ситуацію є функцією, що базується на даних засобах спостереження інтегрованих у АС КПР. Призначенням функції STCA є допомога диспетчеру УПР по запобіганню зіткнень між ПС шляхом своєчасного генерування попередження щодо потенційного або фактичного порушення мінімумів ешелонування.

2.	При функціонуванні STCA поточні та прогностичні дані трьохвимірного позиціювання ПС з можливістю передачі інформації про барометричну висоту контролюються з метою визначення близькості розташування. Якщо прогнозується, що дистанція між трьохвимірними позиціями двох ПС буде зменшена менш встановлених мінімумів ешелонування протягом визначеного періоду часу, диспетчеру УПР, в районі відповідальності якого знаходяться відповідні ПС, генерується звуковий та/або світловий сигнал.

3.	Місцеві інструкції щодо використання STCA повинні, крім іншого, містити:

- типи польотів, що можуть генерувати попередження STCA;

- сектори або об’єми повітряного простору, в межах яких реалізується функція STCA:

- метод відображення роботи STCA диспетчеру УПР;

- у загальному вигляді параметри генерування попереджень STCA, а також тривалість попередження;

- об’єми повітряного простору, у яких STCA може бути вибірково заборонена та умови при яких така заборона може бути скасована;

- умови, при яких видача попереджень STCA не повинна використовуватись для окремих ПС;

- процедури, що застосовуються по відношенню до об’ємів повітряного простору чи польотів, для яких STCA чи окремі попередження заборонені.

4.	У випадку генерування попередження STCA по відношенню до контрольованих польотів, диспетчер УПР повинен без затримки оцінити ситуацію та, якщо необхідно, вжити заходів для виключення можливості порушення мінімуму ешелонування, що застосовується або його відновлення.

5.	У разі генерування попереджень STCA та при фактичному порушенні мінімуму ешелонування диспетчерам УПР слід скласти  донесення про інцидент при ОрПР.

6.	Провайдеру послуг ОПР слід зберігати електронні записи всіх генерованих попереджень. Дані та обставини пов’язані з кожним попередженням слід аналізувати для визначення обґрунтованості попередження. Необґрунтовані попередження, викликані хибним спрацюванням внаслідок неправильної обробки даних чи налаштування АС КПР чи при фактичному застосуванні інших методів ешелонування, наприклад візуального ешелонування не слід включати до такого аналізу.

7.	Статистичний аналіз обґрунтованих попереджень слід проводити для виявлення можливих недоліків в дизайні повітряного простору та процедурах диспетчерського ОПР, а також для відстеження загального рівня безпеки польотів.

IV.	Процедури, що застосовуються по відношенню до 
ПС, обладнаних бортовими системами 
попередження зіткнень (ACAS)

1.	Процедури ОПР, що застосовуються по відношенню до ПС, обладнаних ACAS, повинні бути аналогічні процедурам, що застосовуються по відношенню до ПС, не обладнаних ACAS. Зокрема, попередження зіткнень, встановлення відповідного ешелонування, забезпечення наявною інформацією про конфліктну ситуацію у повітряному русі та можливих попереджувальних дій повинно відповідати звичайним процедурам ОПР і не повинні враховувати можливості ПС зі встановленим обладнанням ACAS.

2.	Коли екіпаж ПС повідомляє орган ОПР про спрацювання ACAS в режимі вирішення конфліктної ситуації (RA), диспетчер УПР не повинен намагатися змінити траєкторію ПС шляхом передачі вказівок до того моменту, коли екіпаж ПС проінформує про вирішення конфліктної ситуації.

3.	З моменту призупинення дотримання диспетчерського дозволу екіпажом ПС у зв’язку зі спрацюванням ACAS в режимі вирішення конфліктної ситуації (RA), диспетчер УПР не несе відповідальності за забезпечення ешелонування при маневруванні цього ПС, обумовленого спрацюванням ACAS, з іншими ПС, яких стосується це маневрування.

4.	При виконанні екіпажем ПС маневрування, пов'язаного зі спрацюванням ACAS в режимі вирішення конфліктної ситуації (RA), диспетчер УПР, за наявності такої можливості, забезпечує інформацією про повітряний рух екіпажі ПС, яких стосується це маневрування.

5.	Диспетчер УПР повинен взяти на себе відповідальність  за забезпечення ешелонування між усіма ПС, яких стосується маневрування ПС, спричинене спрацюванням ACAS в режимі вирішення конфліктної ситуації (RA), коли:

- диспетчер УПР підтверджує отримання від екіпажу ПС повідомлення про те, що його ПС знову виконує політ відповідно до поточного диспетчерського дозволу;

- диспетчер УПР підтверджує отримання від екіпажу ПС повідомлення про те, що екіпаж ПС відновлює виконання поточного диспетчерського дозволу та видає альтернативний диспетчерський дозвіл, який підтверджується екіпажем ПС.

6.	Провайдери послуг ОПР повинні забезпечити відповідну підготовку диспетчерів УПР у випадках спрацювання ACAS на борту ПС в зонах відповідальності органів диспетчерського ОПР. Інструктивний матеріал по підготовці диспетчерів УПР діям у випадках спрацювання ACAS на борту ПС міститься у главі 6 Doc 9863 «Airborne Collision Avoidance System (ACAS) Manual» ІСАО.

7.	 У зв’язку з тим, що ACAS може мати значний вплив на диспетчерське ОПР, провайдеру послуг ОПР слід відстежувати характеристики ACAS в умовах ОПР та своєчасно доводити до диспетчерів УПР зміни, що стосуються ОПР.

8.	При спрацюванні ACAS в режимі вирішення конфліктної ситуації (RA) та отриманні повідомлення про це від екіпажу ПС, диспетчеру УПР слід підготовити повідомлення про інцидент повітряного руху.

V.	Процедури, що застосовуються при видачі попереджень щодо мінімальної безпечної висоти польоту (MSAW)

1.	Генерування попереджень щодо мінімальної безпечної абсолютної висоти польоту є функцією обробки даних засобів спостереження інтегрованих у АС КПР. Призначенням функції MSAW є допомога диспетчеру УПР по попередженню зіткнень справних ПС із поверхнею землі шляхом своєчасного генерування попереджень щодо ймовірного порушення мінімальної безпечної абсолютної висоти польоту.

2.	Функція MSAW порівнює інформацію щодо висоти польоту, що отримується з борта ПС, які обладнані прийомовідповідачами ВОРЛ з можливістю передачі інформації про висоту польоту, з визначеними мінімальними безпечними абсолютними висотами. Коли фактичний або прогнозований ешелон польоту ПС стає меншим за встановлену мінімальну безпечну абсолютну висоту польоту, диспетчеру УПР у зоні відповідальності якого знаходиться дане ПС, генеруються звукове або візуальне попередження.

3.	Місцеві інструкції щодо використання MSAW повинні, крім іншого, містити:

- типи польотів, що можуть генерувати попередження MSAW;

- сектори або об’єми повітряного простору, для яких визначені мінімальні безпечні абсолютні висоти MSAW та в межах яких реалізується функція MSAW;

- значення встановлених мінімальних безпечних абсолютних висот MSAW;

- метод відображення роботи MSAW диспетчеру УПР;

- параметри генерування попереджень MSAW, а також тривалість попередження;

- умови, при яких видача попереджень MSAW може бути заборонена для окремих треків ПС, а також процедури, що застосовуються до польотів, відносно яких функція MSAW не повинна використовуватись.

4.	У випадку генерування попередження MSAW по відношенню до контрольованого польоту, диспетчером УПР без затримки повинні бути виконані наступні дії:

- якщо ПС забезпечується наведенням, йому надається вказівка негайно  набрати висоту до встановленого безпечного ешелону та, якщо потрібно уникнути зіткнення з поверхнею землі,  надати новий курс;

- в інших випадках екіпаж ПС негайно інформується про генерування попередження щодо мінімальної безпечної абсолютної висоти та надається вказівка щодо перевірки ешелону польоту ПС.

5.	У разі генерування попереджень MSAW диспетчеру УПР слід скласти донесення про інцидент при ОрПР.

VI.	Процедури, що застосовуються при видачі попереджень
про наближення до зон обмеження польотів (APW)

1.	Генерування попереджень щодо наближення до зон обмеження польотів є функцією обробки даних засобів спостереження інтегрованих у АС КПР. Призначенням функції APW є допомога диспетчеру УПР по запобіганню інцидентів, пов’язаних з порушенням меж об’ємів повітряного простору, який заборонений або обмежений для використання.

2.	Функція AРW порівнює інформацію щодо місця знаходження ПС (координат та висоти польоту), його швидкості та напрямку польоту, що отримуються від АС КПР, з визначеним розташуванням зон заборони чи обмеження польотів. Коли фактична відстань ПС від зон заборони або обмеження польотів стає меншою від встановлених параметрів спрацювання, диспетчеру УПР у зоні відповідальності якого знаходиться дане ПС, генеруються звукове або візуальне попередження.

3.	Місцеві інструкції щодо використання AРW повинні, крім іншого, містити:

- типи польотів, що можуть генерувати попередження AРW;

- сектори або об’єми повітряного простору в межах яких реалізується функція AРW;

- метод відображення роботи AРW диспетчеру УПР;

- у загальному вигляді параметри генерування попереджень AРW, а також тривалість попередження;

- процедури та методи визначення, активації та дезактивації об’ємів повітряного простору;

- об’єми повітряного простору в яких функція AРW може бути заборонена та умови, за яких ця заборона застосовується;

- умови, при яких видача попереджень AРW не повинна використовуватись для окремих ПС;

- процедури, що застосовуються по відношенню до об’ємів повітряного простору або польотів, до яких AРW або відповідні попередження забороняються.

4.	У випадку генерування попередження AРW по відношенню до контрольованих польотів, диспетчер УПР повинен без затримки оцінити ситуацію та, якщо необхідно, вжити заходів  по запобіганню чи виведенню ПС із зон заборони чи обмеження польотів. Якщо це неможливо, диспетчер УПР повинен вжити заходів по зменшенню наслідків порушення меж зон заборони чи обмеження польотів.

5.	У разі генерування попереджень AРW диспетчеру УПР слід скласти донесення про інцидент при ОрПР.

VII.	Зміна радіотелефонного позивного ПС

1.	Орган ОПР може надати вказівку екіпажу ПС про зміну радіотелефонного позивного для забезпечення безпеки, коли подібність позивних між двома або більше радіотелефонними позивними ПС може привести до помилкового надання диспетчером УПР дозволів та вказівок іншому ПС.

2.	Будь-яка зміна радіотелефонного позивного повинна бути тимчасовим заходом, який повинен застосовуватись тільки у повітряному просторі, де існує ймовірність виникнення таких помилок.

3.	Для уникнення помилок органу ОПР слід, за необхідністю, ідентифікувати ПС, якому надаються вказівки щодо зміни радіотелефонного позивного із зазначенням його місця знаходження та/або ешелону польоту.

4.	Коли орган ОПР змінює радіотелефонний позивний ПС, він повинен переконатися, що ПС, якому було змінено позивний, знову перейшло на використання радіотелефонного позивного, що вказано у плані польоту, під час передачі контролю іншому органу ОПР, за винятком, коли зміна радіотелефонного позивного координується між двома відповідними органами ОПР.

5.	Відповідний орган ОПР повинен надати інформацію даному ПС про момент переходу на використання радіотелефонного позивного, що вказано у плані польоту.