Додаток 12

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(підпункт 3 пункт 2 глави 2 розділу ІV)

Порядок застосування,  зміст радіомовних передач інформації про повітряний рух (ТІВА) та відповідні експлуатаційні процедури

1.	Радіомовна передача екіпажами ПС інформації про повітряний рух (ТІВА) призначена для забезпечення передачі донесень та відповідної додаткової інформації консультативного характеру на встановленій частоті радіотелефонного ДВЧ-зв’язку з метою інформування інших поблизу розташованих екіпажів ПС.

2.	Процедури ТІВА слід впроваджувати тільки у випадку необхідності та як тимчасовий захід.

3.	Процедури ТІВА слід застосовувати у визначеному повітряному просторі, де:

- є необхідність доповнити інформацію про небезпеку зіткнення, яка надається органами ОПР за межами контрольованого повітряного простору, або;

- має місце тимчасове порушення нормального обслуговування повітряного руху.

4.	Повітряний простір та правила застосування процедур ТІВА, за необхідності, визначається відповідним провайдером послуг ОПР та погоджується з уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

1)	у разі, якщо процедури ТІВА планується застосовувати над відкритим морем, де відповідальність за ОПР покладена на Україну, вони впроваджуються на підставі регіональних аеронавігаційних угод за допомогою регіонального бюро ІСАО в Європі та Північній Атлантиці з відповідною публікацією у Doc 7030 «Regional Supplementary Procedures» ІСАО;

2)	повітряний простір та правила застосування процедур ТІВА повинні бути опубліковані у АІР України разом з встановленою частотою радіотелефонного ДВЧ-зв’язку, форматами повідомлень та правилами, що застосовуються.

3)	у разі виникнення обставин, що обмежують або унеможливлюють обслуговування, початок та закінчення застосування процедур ТІВА слід зазначати у відповідних NOTAM.

5.	При встановлені визначеного повітряного простору ТІВА провайдеру послуг ОПР слід переглядати застосування процедур ТІВА через проміжки часу, що не перевищують 12 місяців.

6.	Частоту ДВЧ-діапазону, що підлягає використанню, слід визначати та публікувати на регіональній основі.

У випадку тимчасового порушення ОПР у контрольованому повітряному просторі, частота, яка зазвичай використовується для забезпечення диспетчерського ОПР у межах даного повітряного простору, може бути опублікована у якості частоти ТІВА у межах даного повітряного простору.

7.	Коли для двостороннього зв’язку «повітря – земля» з органами ОПР на ПС використовується ДВЧ-діапазон та на борту в наявності тільки дві працюючі ДВЧ-станції, одну станцію слід налаштовувати на відповідну частоту ОПР, другу – на частоту ТІВА.

8.	Екіпажам ПС прослуховування на частоті ТІВА слід починати за 10 хвилин до входу у визначений для цих цілей повітряний простір і продовжувати прослуховування впродовж польоту  до моменту виходу з такого повітряного простору.

ПС, що здійснює зліт з аеродрому, розташованому у межах визначеного повітряного простору ТІВА, прослуховування слід розпочати за першої можливості після зльоту і продовжувати до моменту виходу з такого повітряного простору.

9.	Радіомовну передачу слід вести з дотриманням таких вимог до часу:

- за 10 хвилин до входу у повітряний простір ТІВА, або якщо ПС виконує зліт з аеродрому, розташованого у межах визначеного повітряного простору, за першої можливості після зльоту;

- за 10 хвилин до прольоту пункту передачі донесень;

- за 10 хвилин до перетину маршруту ОПР або виходу на нього;

- з інтервалом у 20 хвилин між віддаленими пунктами передачі донесень;

- за можливості, за 2-5 хвилин до зміни ешелону польоту;

- під час зміни ешелону польоту та;

- у будь-який інший час, коли екіпаж ПС вважатиме це за необхідне.

10.	Радіомовні передачі, крім тих, що зазначають зміну рівня польоту, зазначені у підпунктах 1 - 4, 7 пункту 9 цього Додатку слід вести дотримуючись форми, згідно таблиці 1:

Таблиця 1

| Англійська фразеологія | Пояснення |
| --- | --- |
| ALL STATIONS | це звернення необхідно для позначення радіомовної передачі інформації про рух |
| (call sign) |  |
| FLIGHT LEVEL (number) |  |
| or CLIMBING* TO FLIGHT LEVEL (number) | *для радіомовної передачі про яку говориться у підпункті пункту 4 глави 2 цього додатку, при зльоті ПС з аеродрому розташованому у межах визначеного повітряного простору |
| (ATS route) (or DIRECT FROM (position) TO (position)) |  |
| POSITION (position**) AT (time) | ** у радіомовних передачах, які ведуться, коли ПС не знаходиться поблизу основної точки ОПР, місцезнаходження слід вказувати по можливості точно і в будь-якому випадку з точністю до 30 кутових хвилин широти та довготи |
| ESTIMATING (next reporting point, or the point of crossing or joining a designated ATS route) AT (time) |  |
| (call sign) |  |
| FLIGHT LEVEL (number) |  |
| (direction) |  |

Приклад повідомлення:

«ALL STATIONS WINDAR 671 FLIGHT LEVEL 350 WEST BOUND DIRECT FROM TALAM TO SOBLO POSITION 4400 NORD 3100 EAST AT 2358 ESTIMATING CROSSING ROUTE MIKE EIHGT SIX ONE AT 4355 NORD 3120 EAST AT 0001 WINDAR 671 FLIGHT LEVEL 350»

11.	Перед зміною ешелону польоту ведення радіомовної  передачі, про яку йдеться у підпункті 5 пункту 9 цього Додатку слід здійснювати за формою, згідно таблиці 2.

Таблиця 2

| Англійська фразеологія | Пояснення |
| --- | --- |
| ALL STATIONS | це звернення необхідно для позначення радіомовної передачі інформації про рух |
| (call sign) |  |
| (direction) |  |
| (ATS route) (or DIRECT FROM (position) TO (position)) |  |
| LEAVING FLIGHT LEVEL (number) FOR FLIGHT LEVEL (number) AT (position and time) |  |

12.	За винятком випадку, передбаченого пунктом 13 цієї глави, ведення радіомовної передачі під час зміни ешелону польоту, про яку йдеться у підпункті 6 пункту 9 цього Додатку слід здійснювати за формою, згідно таблиці 3.

Таблиця 3

| Англійська фразеологія | Пояснення |
| --- | --- |
| ALL STATIONS | це звернення необхідно для позначення радіомовної передачі інформації про рух |
| (call sign) |  |
| (direction) |  |
| (ATS route) (or DIRECT FROM (position) TO (position)) |  |
| LEAVING FLIGHT LEVEL (number) NOW FOR FLIGHT LEVEL (number) |  |
|  | за цим слідує |
| ALL STATIONS |  |
| (call sign) |  |
| MAINTAINING FLIGHT LEVEL (number) |  |

13.	Ведення радіомовних передач, в яких зазначається про тимчасову зміну ешелону польоту з метою запобігання ризику зіткнення, слід здійснювати за формою, згідно таблиці 4.

Таблиця 4

| Англійська фразеологія | Пояснення |
| --- | --- |
| ALL STATIONS | це звернення необхідно для позначення радіомовної передачі інформації про рух |
| (call sign) |  |
| LEAVING FLIGHT LEVEL (number) NOW FOR FLIGHT LEVEL (number) |  |
|  | за цим якнайшвидше слідує |
| ALL STATIONS |  |
| (call sign) |  |
| RETURNING TO FLIGHT LEVEL (number) NOW |  |

14.	Якщо це не пов’язано з потенційним ризиком зіткнення, прийом радіомовних передач підтверджувати не потрібно.

15.	Зміни крейсерського ешелону не слід здійснювати в межах визначеного повітряного простору ТІВА, якщо тільки екіпаж ПС не вважає за потрібне здійснити такий маневр для попередження конфліктних ситуацій у повітряному русі, для обходу зон з несприятливими погодними умовами або за умов інших обґрунтованих експлуатаційних причин.

16.	У випадках, коли не вважається за можливе уникнути зміни крейсерського ешелону, під час зміни ешелону слід вмикати усі наявні бортові вогні, які покращать помітність ПС для візуального виявлення.

17.	Якщо після отримання від іншого ПС радіомовної інформації про повітряний рух екіпаж ПС вирішить, що для запобігання ризику зіткнення необхідно вжити негайні дії і такий ризик неможливо усунути шляхом застосування правила розходження лівими бортами, зазначеного у пункті 2.5 глави 2 розділу ІІІ «Правил польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.10.2011 № 478, зареєстрованих Міністерством юстиції України 21.11.2011 за № 1327/20065 йому слід:

- якщо інший маневр не вбачається більш доцільним, негайно знизитися на 150 метрів (500 фут), якщо застосовується мінімум вертикального ешелонування у 300 метрів (1000 футів) або 300 метрів (1000 фут), якщо політ виконується вище FL410 в районі, де застосовується мінімум вертикального ешелонування у 600 метрів (2000 фут);

- увімкнути усі наявні бортові вогні, які зроблять ПС більш помітним для візуального виявлення;

- негайно відповісти на радіомовну передачу іншого ПС, повідомивши про дії, що були вжиті;

- повідомити про вжиті дії на відповідній частоті ОПР та;

- по можливості якнайшвидше зайняти ешелон польоту, на якому виконувався політ до виконання маневрування, повідомивши про його зайняття на відповідній частоті ОПР.

18.	Незалежно від дій, вжитих для радіомовної передачі інформації про повітряний рух або підтвердження її прийому, завжди слід дотримуватися звичайного порядку передачі донесень про місцезнаходження.