Додаток 13

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 4 глави 3 розділу VIІ)

Вимоги щодо забезпечення органів ОПР інформацією про експлуатаційний стану радіонавігаційних та візуальних навігаційних засобів.

1.	Оновлення інформації для диспетчерів та пілотів щодо робочого стану радіонавігаційного обслуговування та візуальних засобів, що використовуються для вильоту, заходу на посадку та посадки у визначеному місці мають значний вплив на безпеку польотів, особливо у метеоумовах, що вимагають виконання заходу на посадку за категоріями мінімумів ІІ або ІІІ.

Важливо, щоб диспетчери УПР забезпечувались інформацією про будь-яку відмову або зниження технічних можливостей радіонавігаційного обслуговування або візуальних засобів своєчасно.

Вимоги за часом надання такої інформації залежать від виду ОПР, що надається органом ОПР та ступеню необхідності фактичного використання обслуговування або засобу(ів) екіпажами ПС.

2. Інформація про відмову, неправильну роботу чи зниження технічних можливостей радіонавігаційного обслуговування або візуального засобу надається відповідно до інструкцій із взаємодії з відповідними службами, які забезпечують радіонавігаційного обслуговування та/або експлуатацію відповідного засобу.

3.	З метою отримання без затримок у простій та доступній формі інформації щодо робочого стану засобів радіотехнічного обслуговування, що використовуються на кінцевому етапі заходження на посадку, при посадці та для процедур вильоту при диспетчерському обслуговуванні, органи ОПР повинні забезпечуватись відповідними дисплеями (індикаторами) з відображенням інформації про відмову, неправильну роботу чи зниження технічних можливостей радіонавігаційного обслуговування.

Дисплеї (індикатори) стану радіонавігаційного обслуговування та/або відповідних засобів слід розміщувати на робочому місці(ях) диспетчерів, де ця інформація необхідна. Такі дисплеї (індикатори) повинні мати візуальну індикацію, яка супроводжується звуковим сигналом, достатнім для привертання уваги диспетчера. Важливо, щоб індикація відображала операційний статус радіонавігаційного обслуговування та/або візуального засобу, а не наявність чи відсутність його електричного живлення.

4.	Орган ОПР, який надає диспетчерське обслуговування підходу для заходу на посадку за приладами забезпечується, відповідно до інструкцій із взаємодії з відповідними службами, інформацією щодо:

- радіонавігаційного обслуговування, що забезпечує опубліковані процедури заходу на посадку;

- робочого стану радіонавігаційного обслуговування, що використовуються на початковому та проміжному етапах процедур заходження на посадку за приладами на аеродромі(ах), де цей орган несе відповідальність;

- робочого стану радіонавігаційного обслуговування та візуальних засобів, що використовуються на кінцевому етапі заходження на посадку за приладами на аеродромі(ах), де цей орган несе відповідальність;

- робочого стану радіонавігаційного обслуговування та візуальних засобів, що використовуються для траєкторного наведення при зльоті та відразу після нього, а також навігаційних засобів, що використовуються для визначення точок розвороту при процедурах вильоту за приладами.

5.	АДВ або AFIS забезпечуються, відповідно до інструкцій із взаємодії з відповідними службами експлуатанта аеродрому, інформацією щодо експлуатаційного стану радіонавігаційного обслуговування та візуальних засобів, що використовуються для заходження на посадку, посадки та зльоту на аеродромі, де розташована АДВ/AFIS.

6.	РДЦ, що надає диспетчерські дозволи для виконання процедур заходження на посадку або вильоту за приладами для аеродромів, на яких не встановлений інший орган ОПР, що забезпечував би диспетчерське обслуговування підходу або існує процедура передачі контролю між РДЦ та АДВ, забезпечується, відповідно до інструкцій із взаємодії з відповідними службами, інформацію щодо експлуатаційного стану радіонавігаційного обслуговування та візуальних засобів, що використовуються на таких аеродромах для заходження на посадку, посадки, зльоту та початкового набору висоти.

7.	Застосування положень, вказаних в пункті 3 цього додатку щодо надання інформації органам ОПР стосовно радіонавігаційного обслуговування та візуальних засобів зазначено у таблиці 1:

Таблиця 1

| Етап польоту | Радіонавігаційне обслуговування та візуальні засоби, інформація про стан яких важлива органу ОПР | Яким органом ОПР вимагається (в залежності від структури повітряного простору) | Вимоги щодо оптимального часу надання інформації |
| --- | --- | --- | --- |
| Захід на посадку по стандартній процедурі прибуття (за приладами) | Маяки VOR та інші навігаційні засоби, що забезпечують процедуру | РДЦ/ДОП | не більше 2 хвилин |
| Початковий та проміжний етап заходження на посадку (за приладами) | Навігаційний засіб (засоби) або будь-які інші допоміжні засоби, що забезпечують початковий та проміжний етапи заходження | РДЦ/ДОП | не більше 2 хвилин |
| Кінцевий етап заходження на посадку (за приладами) | Засоби, що використовуються на кінцевому етапі заходження на посадку та етапі посадки | РДЦ/ДОП/АДВ/AFIS | без затримки |
| Етап зльоту і початкового набору висоти за стандартною процедурою вильоту (за приладами) | Засоби, що використовуються на ЗПС та для процедури вильоту, що застосовується | РДЦ/ДОП/АДВ/AFIS | без затримки |
| Захід на посадку, посадка та зліт | Навігаційні засоби, або будь-які інші допоміжні засоби, що забезпечують початковий, проміжний, кінцевий етапи заходження на посадку, етап посадки, етап зльоту | АДВ/AFIS | не більше 2 хвилин для початкового та проміжного етапів, без затримки для кінцевого етапу заходження на посадку, етапів посадки або зльоту |

8.	Аеродромні візуальні засоби, відносно яких забезпечується інформація щодо експлуатаційного стану:

1)	вказівник вітру;

2)	вказівник напряму посадки;

3)	сигнальна площадка та сигнальні знаки;

4)	сигнальний прожектор;

5)	маркування ЗПС (маркування зазначення ЗПС, осьової лінії, порогів ЗПС, прицільної точки посадки, зони приземлення, бокових меж), руліжних доріжок (осьової лінії, розвороту на ЗПС, місця очікування біля ЗПС та проміжних місць очікування), місць стоянки ПС, іншого попереджувального та вказівного маркування;

6)	світлосигнальні засоби аеродрому (аеродромний маяк, вказівний маяк, система вогнів наближення, візуальної індикації глісади, вогні польоту по колу, вогні підходу, порогу ЗПС, посадочні вогні, вхідні вогні та вогні флангових горизонтів, обмежувальні та осьові вогні, вогні зони приземлення, прості вогні приземлення, вогні вивідних швидкісних руліжних доріжок, вогні кінцевої полоси гальмування, осьові вогні руліжних доріжок, руліжні вогні, вогні розвороту на ЗПС та лінії «СТОП», вогні захисту ЗПС, прожекторне освітлення перону, вогні статусу ЗПС);

7)	вказівні та пізнавальні знаки;

8)	маркери (посадкові, бокові, меж ЗПС, осьової лінії, обмежувальні);

9) візуальні засоби для визначення зон обмеженого використання.

6.	Засоби радіонавігаційного обслуговування, відносно яких забезпечується інформація щодо їх експлуатаційного стану:

- VOR (всебічно направлений азимутальний радіомаяк);

- DME (обладнання для вимірювання дальності);

- NDB (ненаправлений радіомаяк);

- ILS (радіотехнічна система посадки);

5)	маркерні передавачі.