Додаток 3

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 11 глави 5 розділу ІІ)

Класифікація повітряного простору ОПР, обслуговування, що надається 
та вимоги, що пред’являються до польотів

| Клас | Тип польотів | Ешелонування, що забезпечується | Обслуговування, що забезпечується | Обмеження швидкості польоту | Вимоги щодо радіозв’язку | Необхідність отримання диспетчерського дозволу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ППП | усі ПС | Диспетчерське ОПР | Не застосовується | Постійний двосторонній | Так |
| В | ППП | усі ПС | Диспетчерське ОПР | Не застосовується | Постійний двосторонній | Так |
|  | ПВП | усі ПС | Диспетчерське ОПР | Не застосовується | Постійний двосторонній | Так |
| С | ППП | ППП від ППП ППП від ПВП | Диспетчерське ОПР | Не застосовується | Постійний двосторонній | Так |
|  | ПВП | ПВП від ППП | 1. Диспетчерське ОПР для ешелонування від ППП 2. ПВП / ПВП інформація про рух (рекомендація по попередженню зіткнення на запит) | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Так |

| Клас | Тип польотів | Ешелонування, що забезпечується | Обслуговування, що забезпечується | Обмеження швидкості польоту | Вимоги щодо радіозв’язку | Необхідність отримання диспетчерського дозволу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | ППП | ППП від ППП | Диспетчерське ОПР, інформація про польоти по ПВП (рекомендація по попередженню зіткнення на запит) | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Так |
|  | ПВП | не забезпечується | ППП / ПВП, ПВП / ПВП інформація про рух (рекомендація по попередженню зіткнення на запит) | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Так |
| E | ППП | ППП від ППП | Диспетчерське ОПР, інформація про польоти по ПВП як практично можливо | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Так |
|  | ПВП | не забезпечується | Інформація про рух як практично можливо | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Немає | Ні |

| Клас | Тип польотів | Ешелонування, що забезпечується | Обслуговування, що забезпечується | Обмеження швидкості польоту | Вимоги щодо радіозв’язку | Необхідність отримання диспетчерського дозволу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | ППП | ППП від ППП як практично можливо | Консультаційне ОПР, польотно інформаційне обслуговування | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Ні |
|  | ПВП | не забезпечується | Польотно інформаційне обслуговування | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Немає | Ні |
| G | ППП | не забезпечується | Польотно інформаційне обслуговування | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Ні |
|  | ПВП | не забезпечується | Польотно інформаційне обслуговування | Повітряна швидкість менше 460 км/год (250 вузлів) нижче 3050 м. (10000 футів) над середнім рівнем моря | Немає, окрім вимог постійного двостороннього зв’язку в межах AFIZ. | Ні |