# Додаток 5

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 4 глави 12 розділу ІІ)

Вимоги до зазначення навігаційних специфікацій і маршрутів ОПР, крім стандартних маршрутів вильоту та прибуття

І.	Індекси для позначення маршрутів ОПР і навігаційних специфікацій

1.	Мета системи індексів маршрутів і навігаційних специфікацій, що застосовуються на конкретній (их) ділянках маршруту, маршруті (ах) або в конкретному районі ОПР для позначення маршрутів ОПР, полягає у тому, щоб дозволити пілотам і органам ОПР з врахуванням встановлених вимог:

- чітко зазначати будь-який маршрут ОПР, уникаючи застосування географічних координат або інших засобів для його опису;

- співвідносити маршрут ОПР з конкретною вертикальною структурою повітряного простору, за необхідністю;

- зазначати потрібний рівень точності витримування навігаційних характеристик під час виконання польоту за маршрутом або у межах визначеного повітряного простору;

- зазначати, що маршрут використовується основним чином або виключно визначеними типами ПС.

Технічні вимоги щодо опублікування інформації про навігаційні специфікації, містяться у главі 7 Додатку 4 «Aeronautical Maps» ІСАО і в добавленні 2 Doc 10066 «Aeronautical Information Management» (PANS-AIM) ІСАО.

2.	У контексті даного доповнення і для цілей планування польотів навігаційна специфікація, що вимогаэться до застосування, не розглядається в якості складової частини індексу маршруту ОПР.

3.	Для досягнення зазначеної цілі система позначення:

- дозволяє позначати будь-який маршрут ОПР простим і притаманним тільки йому способом;

- не дозволяє дублювання;

- придатна для використання наземними і бортовими автоматичними системами;

- дозволяє досягати максимальної стислості під час оперативного використання;

- забезпечує достатню можливість розширення з врахуванням будь-яких майбутніх вимог, не вдаючись до корінних змін.

4.	Контрольовані, консультативні і неконтрольовані маршрути ОПР, за виключенням стандартних маршрутів прибуття та вильоту, у зв’язку з цим, позначаються відповідно до розділу ІІ цього додатку.

ІІ.	Структура індексу

- Індекс маршруту ОПР складається із основного індексу, який доповнюється, за необхідності:

- одним префіксом, відповідно до пункту 3 цієї глави;

- однією додатковою буквою, відповідно до пункту 4 цієї глави;

Кількість знаків, які потрібні для складання індексу не повинна перевищувати шести.

Кількість знаків, які потрібні для складання індексу, по можливості, слід обмежувати максимум п’ятьома знаками.

2.	Основний індекс складається із однієї букви англійського алфавіту, за якою зазначаються цифри від 1 до 999.

Літера вибирається із зазначених нижче з урахуванням наступного:

- A, B, G, R – для маршрутів, які є частиною регіональної мережі маршрутів ОПР і не належать до маршрутів зональної навігації;

- L, M, N, P – для маршрутів зональної навігації, які є частиною регіональної мережі маршрутів ОПР;

- H, J, V, W – для маршрутів, які не є частиною регіональної мережі маршрутів ОПР і не належать до маршрутів зональної навігації;

- Q, T, Y, Z - для маршрутів зональної навігації, які не є частиною регіональної мережі маршрутів ОПР;

3.	Там, де це можна застосувати, до основного індексу в якості префіксу додається ще одна буква у відповідності до нижченаведеного:

- К – для позначення маршруту, який проходить на малій висоті та встановлюється основним чином для використання вертольотами (гелікоптерами);

- U – для позначення того, що маршрут або основна його частина, встановлюється у верхньому повітряному просторі;

- S – для позначення маршруту, який встановлюється виключно для використання надзвуковими ПС під час розгону, гальмування та польоту на надзвуковій швидкості.

4.	У випадку, коли це встановлюється відповідним повноважним органом ОПР або на підставі регіональних аеронавігаційних угод, до основного індексу відповідного маршруту ОПР може додаватися додаткова буква для позначення виду обслуговування, яке надається на даному маршруті у відповідності до нижчезазначеного:

- буква F – для позначення того, що на маршруті або окремій його частині забезпечується тільки консультативне обслуговування;

- буква G - для позначення того, що на маршруті або окремій його частині забезпечується тільки польотно – інформаційне обслуговування;

3)	зважаючи на обмежені можливості індикаторного обладнання на борту ПС додаткові букви F або G можуть не відображатись на індикаторі пілота;

4)	маршрут або частина маршруту, які вводяться у якості контрольованого, консультативного маршруту або маршруту, який забезпечується польотною інформацією, позначаються на аеронавігаційних картах та в збірниках аеронавігаційної інформації у відповідності до положень Додатку 4 «Aeronautical Maps» ІСАО і Додатку 15 «Aeronautical Information Services» ІСАО.

ІІІ.	Присвоєння основних індексів. Основні індекси маршрутів ОПР

  - Основному магістральному маршруту присвоюється один і той же індекс незалежно від перетинання меж різних термінальних диспетчерських районів, держав або регіонів.

Це особливо важливо у тих випадках, коли застосовується автоматична обробка даних ОПР і бортове навігаційне обчислювальне обладнання.

  - У разі, якщо два або декілька магістральних маршрутів мають загальну ділянку, ця ділянка позначається кожним із індексів відповідних маршрутів, за виключенням тих випадків, коли це створює труднощі під час ОПР. При наявності таких труднощів за згоди усіх сторін маршруту присвоюється тільки один індекс.

  - Основний індекс, який присвоюється одному маршруту, не присвоюється будь-якому іншому маршруту.

  - З метою координації потреб України у отриманні індексів уповноважений орган з питань цивільної авіації інформує регіональний офіс ІСАО в Європі та Північній Атлантиці.

IV.	Використання індексів під час ведення зв’язку

1.	За умови використання друкованого зв’язку індекс завжди передається не менше ніж двома та не більше ніж шістьома знаками.

2.	У мовному зв’язку основна буква індексу вимовляється у відповідності до фонетичного алфавіту ICAO.

3.	У разі, якщо у мовному зв’язку використовуються зазначені у пункті 3 розділу ІІ цього додатку префікси K, U, або S, вони вимовляються таким чином:

# K – «КОПТЕР»;

# U – «АППЕР»;

# S – «СУПЕРСОНІК».

Слово «коптер» вимовляється так як і у слові «гелікоптер», а слова «аппер» і «суперсонік» - як у англійській мові.

4	Під час використання букв F або G, зазначених у пункті 4 розділу ІІ цього додатку, екіпажу ПС немає потреби промовляти їх у мовному зв’язку.