# Додаток 6

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 5 глави 12 розділу II)

Вимоги до позначення стандартних маршрутів вильоту та прибуття 
та схем, які до них відносяться

- Індекси для стандартних маршрутів вильоту і прибуття
та схем, що до них відносяться

- У цьому додатку термін «маршрут» використовується у значенні «маршрут та схеми, що до нього відносяться».

- Система індексів:

- дозволяє позначати кожний маршрут простим і однозначним чином;

- проводить чітку відмінність між:

маршрутами вильоту і маршрутами прибуття;

маршрутами вильоту або прибуття та іншими маршрутами ОПР;

маршрутами, навігацію по яким необхідно здійснювали за допомогою наземних радіонавігаційних засобів або автономних бортових засобів та маршрутами, навігацію по яким необхідно здійснювати візуально по наземним орієнтирам.

- відповідає вимогам, пов’язаних з обладнанням обробки даних і їх індикації, що застосовується в органах ОПР і на борту ПС;

- є максимально стислою при оперативному застосуванні;

- не допускає дублювання;

- забезпечує достатню можливість розширення з урахуванням будь-яких майбутніх потреб без необхідності внесення суттєвих змін.

- Кожен маршрут позначається некодованим індексом і відповідним кодованим індексом.

4.	У мовному зв’язку індекси повинні легко розпізнаватися як такі,  що відносяться до стандартного маршруту вильоту або прибуття, і не створювати яких-небудь труднощів при вимові для пілотів або персоналу ОПР.

# ІІ.	Структура індексів

- Некодований індекс

- Некодований індекс стандартного маршруту вильоту або прибуття складається з:

- основного індикатора, за яким слідує;

- індикатора статусу, за яким слідує;

- індикатора маршруту, (за необхідності) за яким слідує;

- слово «виліт» або «прибуття», за яким слідує;

- слово «візуальний», якщо даний маршрут встановлений для ПС, які виконують польоти за ПВП.

2.	Основним індикатором повинна бути назва або кодова назва основної точки, в якій закінчується стандартний маршрут вильоту, або починається стандартний маршрут прибуття.

- Індикатором статусу є число від 1 до 9.

4.	Індикатором маршруту є одна буква латинського алфавіту. Букви I та О не використовується.

- Кодований індекс

- Кодований індекс стандартного маршруту вильоту або прибуття (за приладами або візуально) складається з:

- кодованого індексу або кодованої назви основної точки, про які зазначається у підпункті 1 пункту 1 розділу ІІ цього додатку, за яким слідує;

- індикатор статусу, про який зазначається у підпункті 2 пункту 1 розділу ІІ цього додатку, за яким слідує;

- індикатор маршруту, про який зазначається у підпункті 3 пункту 1 розділу ІІ цього додатку, якщо такий потрібен.

2.	Обмежені можливості індикаторного обладнання на борту ПС можуть потребувати скорочення основного індексу в тому випадку, якщо цим індексом є п’ятилітерна кодова назва. Спосіб скорочення такого індексу залишається на розсуд експлуатантів.

# ІІІ.	Присвоєння індексів

- Кожному маршруту присвоюється окремий індекс.

2.	Щоб розрізнити два або більше маршрути, що пов’язані з однією основною точкою (і яким присвоюється однаковий основний індикатор), кожному маршруту надається/присвоюється індивідуальний індикатор маршруту, як визначено в пункті 4 розділу ІІ цього додатку. За необхідності, індикатори маршрутів можуть бути згруповані для зручності використання за видами операцій (прибуття чи виліт) або посадкового курсу на окрему ЗПС.

# ІV.	Присвоєння індикаторів статусу

- Кожному маршруту присвоюється індикатор статусу для позначення маршрутів, які діють на даний час.

- У якості першого індикатора статусу присвоюється число «1».

3.	У разі, коли маршрут змінюється, присвоюється новий індикатор статусу, який складається із наступного по порядку числа. За числом «9» йде число «1».

# V.	Приклади некодованих та кодованих індексів

- Приклад 1. Стандартний маршрут вильоту за приладами:

Некодований індекс:	SOLOVIIVKA ONE CHARLIE DEPARTURE

Кодований індекс: 	SLV 1C.

Значення. Даний індекс означає стандартний маршрут вильоту за приладами, який закінчується в основній точці SOLOVIIVKA (основний індикатор). SOLOVIIVKA є радіонавігаційним засобом з позначенням SLV (основний індикатор у кодованому індексі). Індикатор статусу ONE ("1" у кодованому індексі) означає, що  діє початкова  версія маршруту, або попередня  версія NINE (9) була змінена на  версію ONE (1), що діє в даний час.

Індикатор маршруту CHARLIE (С) є спеціальним знаком, що присвоюється даному маршруту як одному з декількох існуючих маршрутів, встановлених з прив’язкою до основної точки SOLOVIIVKA. Для всіх стандартних маршрутів вильоту за приладами з RWY 36R аеродрому Бориспіль встановлено єдиний індикатор маршруту.

- Приклад 2. Стандартний маршрут прибуття за приладами:

Некодований індекс:	KUBOK THREE GOLF ARRIVAL

Кодований індекс: 	KUBOK 3 G.

Значення. Даний індекс означає стандартний маршрут прибуття за приладами, який починається в основній точці KUBOK (основний індикатор). KUBOK є основною точкою, що не позначена радіонавігаційним засобом, і тому їй присвоєно п’яти літерна кодова назва, відповідно до додатка 2 до цих Авіаційних правил. Індикатор статусу THREE (3) означає, що попередній варіант TWO (2) змінений на діючий в даний час варіант THREE (3). Індикатор маршруту GOLF (G) означає один із декількох існуючих маршрутів, встановлених від точки  KUBOK, і є спеціальним знаком, присвоєним даному маршруту.

# VI.	Використання індексів при веденні зв’язку

1.	В мовному зв’язку використовується тільки некодований індекс.

При позначені маршрутів необхідним елементом некодованого індексу вважаються слова «виліт», «прибуття» і «візуальний», як зазначено у підпунктах 4 та 5 пункту 1 розділу ІІ цього додатку.

2.	В друкованому або кодованому зв’язку використовуються лише кодовані індекси.

# VII.	Індикація інформації про маршрути і схеми/процедури

# для персоналу диспетчерських органів.

1.	 Робочі місця, де ПС призначаються маршрути або відповідні схеми при видачі диспетчерського дозволу, та робочі місця інших органів УПР забезпечуються детальною інформацією про кожен стандартний маршрут вильоту та прибуття та схеми заходження на посадку, що діють в даний момент, включаючи некодований і кодований індекси.

2.	 Коли це можливо, повинно забезпечуватись графічне зображення маршрутів та схем.