# Додаток 7

до Авіаційних правил України

«Обслуговування повітряного руху»

(пункт 3 глави 14 розділу ІІ)

# Вимоги до встановлення та зазначення основних точок

- І.	Встановлення основних точок

- Основні точки слід, за можливості, встановлювати з прив’язкою до наземних чи супутникових радіонавігаційних засобів, переважно до 
ДВЧ-засобів чи засобів, що працюють на більш високих частотах.

- У випадку відсутності таких наземних чи супутникових радіолокаційних засобів основні точки встановлюються в місцях, які можливо визначити за допомогою автономних бортових радіонавігаційних засобів чи шляхом візуального спостереження у тому випадку, коли навігація здійснюється по візуальним наземним орієнтирам. За згодою між суміжними органами ОПР чи відповідними диспетчерами ОПР основні точки можуть позначатися як «передачі управління».

- ІІ.	Індекси (некодовані назви) основних точок, позначених відповідно до місцезнаходження радіонавігаційного засобу

- 1.	Коли це практично можливо, основним точкам присвоюється назва легко пізнаваних та, переважно, відомих географічних місць.

- 2.	При виборі назви для основної точки увагу приділяється забезпеченню дотримання наступних умов:

  - назва не створює труднощів для пілотів та персоналу ОПР при вимові на їх мові, що використовується для зв’язку при ОПР. У тому випадку, коли при вимові географічного місця на національній мові, вибраної для позначення основної точки, виникають труднощі, вибирається скорочений чи урізаний варіант цієї назви, що зберігає, наскільки це можливо, своє географічне значення;

  - назва легко розпізнається при мовному зв’язку та є однозначною в частині назв інших основних точок у тому ж районі та не викликає помилкового сприйняття при обміні іншими повідомленнями між органами ОПР та пілотами;

  - назва, за можливості, повинна складатися щонайменше з шести букв та утворювати два склади, і, переважно, не більше трьох складів;

  - вибрана назва є однаковою для основної точки та аеронавігаційного засобу, що її позначає.

- ІІІ.	Індекси (структура кодованих індексів)

- основних точок, позначених відповідно до місцезнаходження радіонавігаційного засобу

- Кодований індекс та радіопозивний радіонавігаційного засобу є, за можливості, такий, щоб можна було простіше співставити його з некодованою назвою пункту.

- Кодовані назви не дублюються в межах 1100 кілометрів (600 морських миль) від місцезнаходження відповідного радіонавігаційного засобу, за виключенням зазначеного нижче.

- У тому випадку, коли два радіонавігаційні засоби, що працюють в різних діапазонах спектру частот, розташовані в одному і тому ж місці, вони, як правило, мають однакові радіопозивні.

- З метою здійснення координації потреб України в кодованих індексах уповноважений орган з питань цивільної авіації повідомляє про них регіональний офіс ІСАО в Європі та Північній Атлантиці.

- IV.	Індекси для основних точок, не позначених

- відповідно до місцезнаходження радіонавігаційного засобу

- 1.	У тому випадку, коли основна точка потрібна в місці, не позначеному відповідно до місцезнаходження радіонавігаційного засобу, та використовується в цілях ОПР, вона позначається окремою пятилітерною «кодовою назвою», що легко вимовляється. Такий індекс-кодова назва виступає у цьому випадку одночасно назвою та кодованим індексом основної точки.

- Індекс-кодова назва підбирається таким чином, щоб не створювати будь-яких незручностей для пілотів та персоналу ОПР при вимові на мові, яка використовується для зв’язку при ОПР.

- Індекс-кодова назва повинен легко розпізнаватись у мовному зв’язку та бути однозначним відносно індексів інших основних точок у тому ж районі.

- Окремий п’ятилітерний індекс-кодова назва, що легко вимовляється, призначений основній точці, не присвоюється іншій основній точці. Коли необхідно змінити місцезнаходження основної точки, вибирається новий індекс-кодова назва. У тих випадках, коли держава бажає зберегти розподілені конкретні індекси-кодові назви для повторного використання в іншому місці, такі індекси-кодові назви не використовуються щонайменше протягом шести місяців.

- З метою координації потреб України в окремих п’ятилітерних індексах-кодових назвах, що легко вимовляються, уповноважений орган з питань цивільної авіації повідомляє регіональний офіс ІСАО в Європі та Північній Атлантиці.

- В тих районах, де не встановлено систему постійних маршрутів чи де маршрути, по яким слідують ПС, змінюються з експлуатаційних міркувань, основні точки визначаються та повідомляються в географічних координатах WGS-84, за винятком випадків, коли постійно встановлені основні точки, що виступають у якості вихідних та/або вхідних точок у таких районах, позначаються відповідно до положень, зазначених у розділах II - IV цього додатку.

- Використання індексів при веденні зв’язку

- У мовному зв’язку для посилання на основну точку, як правило, використовується назва, вибрана відповідно до положень розділів II - IV цього додатку. Якщо некодована назва, вибрана для основної точки, позначеної по місцезнаходженню радіонавігаційного засобу відповідно до пункту 1 розділу ІІ цього додатку не використовується, вона заміняється кодованим індексом, який у мовному зв’язку вимовляється відповідно до фонетичного алфавіту ІСАО.

- У друкованому та кодованому зв’язку для посилання на основну точку використовується тільки кодований індекс чи вибрана кодована назва.

- Основні точки, що використовуються для передачі донесень

- Для того, щоб органи ОПР могли отримувати інформацію стосовно ходу польоту ПС, може виникнути необхідність у встановленні окремих основних точок у якості пунктів передачі донесень.

- При встановленні таких пунктів враховуються наступні фактори:

- вид ОПР, що надається;

- звичайна інтенсивність руху;

- точність, з якою ПС можуть витримувати поточний план польоту;

- швидкість ПС;

- мінімуми ешелонування, що застосовуються;

- складність структури повітряного простору;

- методи обслуговування, що використовуються;

- початок чи кінець основних етапів польоту;

- порядок передачі обслуговування;

- аспекти безпеки та пошуково-рятувальні аспекти;

- навантаження на льотний екіпаж та завантаженість каналів двостороннього зв’язку «земля-повітря».

- Пункти передачі донесень встановлюються в якості пунктів «обов’язкової» передачі донесень, або «за запитом».

- Пункти «обов’язкової» передачі донесень встановлюються з дотриманням:

- кількість пунктів обов’язкової передачі донесень зводиться до мінімуму, необхідного для поточного забезпечення органів ОПР інформацією стосовно ходу польоту ПС, з урахуванням необхідності зведення до мінімуму навантаження на льотний екіпаж та диспетчерів, а також завантаженості каналів двостороннього зв’язку «земля-повітря»;

- наявність в якійсь точці радіонавігаційного засобу необов’язково визначає її призначення у якості пункту обов’язкової передачі донесень;

- пункти обов’язкової передачі донесень не завжди встановлюються на межах районів польотної інформації чи диспетчерських районів.

- Пункти передачі донесень «за запитом» можуть встановлюватися з урахуванням потреби ОПР в додаткових донесеннях стосовно місцезнаходження, коли цього потребують існуючі умови.

- Призначення пунктів обов’язкової передачі донесень та передачі донесень за запитом періодично переглядається з метою приведення потреби в передачі поточних донесень стосовно місцезнаходження до мінімуму, необхідного для забезпечення ефективного ОПР.

- Надання поточних донесень при прольоті ПС пунктів обов’язкової передачі донесень не завжди є обов’язковим для всіх польотів при всіх умовах. При застосуванні цього принципу особлива увага звертається на наступне:

- від ПС, що виконують політ з великою швидкістю та на великих висотах, не вимагається передача поточних донесень про місцезнаходження при прольоті всіх пунктів передачі донесень, встановлених у якості пунктів обов’язкової передачі донесень для ПС, що виконують політ з малою швидкістю та на малих висотах;

- від ПС, що виконують транзитний проліт через термінальний диспетчерський район, не вимагається передача поточних донесень стосовно місцезнаходження з тією ж частотою, що і від ПС, що прибувають або вилітають.

- В районах, де вищезазначені принципи встановлення пунктів передачі донесень застосовувати практично недоцільно, створюється система передачі донесень з посиланням на довготу чи широту, що зазначаються в цілих градусах.